ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Агроцентр»

Комбинированные посевные комплексы серии КПК FEAT

Руководство по эксплуатации КПК РЭ

Алтайский край, г.Барнаул

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения…………………………………………………………………………………………12

- Техническая характеристика………………………………………………………………………13

2.1.Основные параметры и характеристики посевных комплексов с высевом в лапу…………………………………………………………………………………………...13

2.2.Комлектация посевного комплекса с высевом в лапу боронами и катками…………………………………………………………………………………………………………17

2.3.Внесение удобрений вместе с семенами посевными комплексами с высевом в лапу……………………………………………………………………………………………..17

2.4.Раздельное внесение удобрений и семян посевными комплексами с высевом в лапу………………………………………………………………………………………………17

2.5.Основные параметры и характеристики посевными комплексами с высевом в дисковый сошник………………………………………………………………………..18

2.6.Внесение удобрений вместе с семенами посевными комплексами с высевом в дисковый сошник………………………………………………………………………..22

2.7.Порядок заказа необходимого междурядья в посевных комплексах с высевом в дисковый сошник……………………………………………………………………….22

2.8.Раздельное внесение удобрений и семян посевными комплексами с высевом в дисковый сошник………………………………………………………………………22

- Устройство и работа изделия……………………………………………………………………..22

3.1.Сборка посевных комплексов……………………………………………………………….28

3.1.1.Сборка посевного комплекса КПК-540Л…………………………………………….29

3.1.2.Сборка посевного комплекса КПК-540МБ…………………………………………..29

3.1.3.Сборка посевного комплекса КПК-720Л……………………………………………..35

3.1.4.Сборка посевного комплекса КПК-720МБ…………………………………………..35

3.1.5.Сборка посевного комплекса КПК-850МБ-У……………………………………….41

3.1.6.Сборка посевного комплекса КПК-850Л……………………………………………..41

3.1.7.Сборка посевного комплекса КПК-850МБ…………………………………………..41

3.1.8.Сборка посевного комплекса КПК-990Л-У…………………………………………..49

3.1.9.Сборка посевного комплекса КПК-990МБ-У……………………………………….49

3.1.10.Сборка посевного комплекса КПК-90Л……………………………………………..49

3.1.11.Сборка посевного комплекса КПК-990МБ…………………………………………50

3.1.12Сборка посевного комплекса КПК-1080Л…………………………………………..55

3.1.13.Сборка посевного комплекса КПК-1080МБ………………………………………55

3.2.Работа посевного комплекса………………………………………………………………….55

3.2.1.В режиме посева………………………………………………………………………………….55

3.2.2.В режиме культивации………………………………………………………………………..57

3.2.3.Перевод посевного комплекса в транспортное положение……………..58

3.2.4.Перевод посевного комплекса в рабочее положение……………………….59

- Требования безопасности…………………………………………………………………………….60

4.1.1.При сборке посевного комплекса……………………………………………………….60

4.2.Соединение бункера и культиваторной части……………………………………61

4.3.Присоединение посевного комплекса к трактору………………………………61

4.4.При работе посевного комплекса………………………………………………………..62

4.5.При консервации и расконсервации……………………………………………………63

4.6.При хранении………………………………………………………………………………………..63

4.7.Знаки безопасности……………………………………………………………………………….63

- Подготовка посевного комплекса к работе, обкатка………………………………..66

5.1.Приемка изделия…………………………………………………………………………………..66

5.2.Досборка посевного комплекса……………………………………………………………67

5.2.1.Досборка посевного комплекса КПК-540………………………………………….71

5.2.1.12.Монтаж гидрооборудования посевного комплекса КПК-540

и порядок заполнения его маслом…………………………………………………………….73

5.2.2.Досборка посевных комплексов КПК-720, КПК-850, КПК-990,

КПК-1080……………………………………………………………………………………………………….75

5.2.3.Монтаж гидрооборудования посевных комплексов КПК-720,

КПК-850, КПК-990, КПК-1080 и порядок заполнения его маслом……………….78

5.3.Проверка работоспособности посевного комплекса…………………………..101

5.3.3.Регулировка нормы высева семенного материала……………….............102

5.3.4.Комплектация посевных комплексов бункерами…………………………….104

5.3.5.Привод дозаторов семян и удобрений…………………………………………….116

5.3.6.Регулировка нормы высева семян и удобрений с помощью

звездочек…………………………………………………………………………………………………….116

5.3.7.Калибровка дозирующего механизма………………………………………………117

5.3.8.Комплектация посевных комплексов бункерами других

изготовителей…………………………………………………………………………………………….118

5.3.9.Регулировка глубины культивации и заделки семян, усилия прикатывания посеянных рядков индивидуальными катками……………….143

5.4.Обкатка посевного комплекса………………………………………………………………151

- Правила эксплуатации и регулировки……………………………………………………….152

- Техническое обслуживание……………………………………………………………………… 153

7.1.Ежесменное техническое обслуживание…………………………………………….153

7.2.Периодическое техническое обслуживание………………………………………..153

7.3.Послесезонное техническое обслуживание…………………………………………154

7.4.Моменты затяжки метрических болтов……………………………………………….191

7.5.Возможные неисправности и методы их устранения………………………….111

- Транспортирование…………………………………………………………………………………….196

- Хранение……………………………………………………………………………………………………..196

9.3.Правила хранения…………………………………………………………………………………200

9.3.1.Кратковременное хранение………………………………………………………………201

9.3.2.Длительное хранение………………………………………………………………………..201

9.4.Снятие с хранения………………………………………………………………………………….202

- Комплектность…………………………………………………………………………………………….203

- Гарантии изготовителя……………………………………………………………………………….203

Приложения:

Гарантийный талон……………………………………………………………………………………205

Акт приема-передачи…………………………………………………………………………………206

Паспорт……………………………………………………………………………………………………….207

Сертификат на лапу 33.065…………………………………………………………………………208

Рисунки изображенные в руководстве по эксплуатации.

Рис.1 – Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме

посевного комплекса КПК-540Л или КПК-540МБ……………………………………………………………….22

Рис.2 - Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме

посевного комплекса КПК-720Л или КПК-720МБ……………………………………………………………….23

Рис.3 - Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме

посевного комплекса КПК-850Л или КПК-850МБ……………………………………………………………….23

Рис.4 - Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме

посевного комплекса КПК-990Л или КПК-990МБ……………………………………………………………….24

Рис.5 - Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме

посевного комплекса КПК-1080Л или КПК-1080МБ…………………………………………………………..24

Рис.6 – Комбинированный посевной комплекс КПК-540Л, с двухосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………25

Рис.7 – Комбинированный посевной комплекс КПК-540Л, с одноосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………26

Рис.8 – Комбинированный посевной комплекс КПК-540МБ, с двухосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………27

Рис.9 – Комбинированный посевной комплекс КПК-540МБ, с одноосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………28

Рис.10 – Комбинированный посевной комплекс КПК-720Л, с одноосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………31

Рис.11 – Комбинированный посевной комплекс КПК-720Л, с двухосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………32

Рис.12 – Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ, с одноосным

четырехканальным бункером……………………………………………………………………………………………33

Рис.13 – Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………34

Рис.14 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ-У, с двухосным

двенадцати канальным бункером……………………………………………………………………………………..36

Рис.15 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850Л, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..37

Рис.16 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850Л, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..38

Рис.17 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..39

Рис.18 – Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..40

Рис.19 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У, с двухосным

двенадцати канальным бункером……………………………………………………………………………………..43

Рис.20 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У, с двухосным

двенадцати канальным бункером……………………………………………………………………………………..44

Рис.21 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..45

Рис.22 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..46

Рис.23 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..47

Рис.24 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..48

Рис.25 – Комбинированный посевной комплекс КПК-1080Л, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..51

Рис.26 – Комбинированный посевной комплекс КПК-1080Л, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..52

Рис.27 – Комбинированный посевной комплекс КПК-1080МБ, с одноосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..53

Рис.28 – Комбинированный посевной комплекс КПК-1080МБ, с двухосным

шестиканальным бункером………………………………………………………………………………………………..54

Рис.29 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У, вид спереди…………………..68

Рис.30 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У, вид сзади…...…….…………….69

Рис.31 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У, вид спереди………70    Рис.32 – Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У, вид сзади…...…….…………….71

Рис.33 – Схема работы быстро соединяемых разрывных устройств…………………………………..78

Рис.34 – Подсоединение гидравлических механизмов посевных комплексов

для тракторов серии К-744Р………………………………………………………………………………………………….79

Рис.35 – Стойка ПК-1080.03.00.000 в сборе…………………………………………………………………………..84

Рис.35А – Стойка ПК-1080.03.00.000-01 для раздельного внесения минеральных

удобрений……………………………………………………………………………………………………………………………..85

Рис.36 – Оснащение культиваторной стойки для высева семенного материала

в лапу (стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01)……………………………………………………………………..86

Рис.36А – Рассеиватель для высева в лапу……………………………………………………………………………87

Рис.37 – Каток с однорядной бороной………………………………………………………………………………….88

Рис.38 – Колеса опорные и передние транспортные…………………………………………………………..89

Рис.39 – Колеса задние транспортные………………………………………………………………………………….90

Рис.40 – Дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, КПК-850МБ.11.02.00.000-01………….91

Рис.41 – Навеска дисковых сошников…………………………………………………………………………………..92

Рис.42 – Соединение прицепа с рамой…………………………………………………………………………………93

Рис.43 – Соединение и фиксация рам………………………………………………………………………………….94

Рис.44 – Соединение стойки с тягами…………………………………………………………………………………..95

Рис.45 – Установка и регулировка навески катков………………………………………………………………96

Рис.46 – Установка подшипника передних колес………………………………………………………………..97

Рис.47 – Установка транспортных и опорных задних колес…………………………………………………98

Рис.48 – Прицеп с серьгой……………………………………………………………………………………………………..99

Рис.49 – Башня распределения……………………………………………………………………………………………100

Рис.50 – Прицеп культиватора и бункера……………………………………………………………………………101

Рис.51 – Пневматический бункер ПБ-6-2……………………………………………………………………………104

Рис.52 – Вентилятор с гидромотором…………………………………………………………………………………105

Рис.53 – Вариатор регулировки нормы высева…………………………………………………………………105

Рис.54 – Электромагнитная муфта привода дозатора………………………………………………………106

Рис.55 – Редуктор привода дозатора…………………………………………………………………………………106

Рис.56 – Шестиканальный дозатор семян и удобрений…………………………………………………...107

Рис.57 - Снятие нижней крышки для тарировки нормы высева………………………………………108

Рис.58 – Установка мерной сумки для тарировки нормы высева…………………………………….109

Рис.59 – Катушка стандартная……………………………………………………………………………………………..110

Рис.60 – Катушка малообъемная…………………………………………………………………………………………110

Рис.61 – Катушка мелкосемянная………………………………………………………………………………………111

Рис.62 – Замена дозирующих катушек………………………………………………………………………………111

Рис.63 – Датчик контроля давления в бункере………………………………………………………………….112

Рис.64 – Контроль зазора между порогом и дозирующей катушкой……………………………….112

Рис.65 – Положение шиберных заслонок подачи семян и удобрений в

верхние трубопроводы………………………………………………………………………………………………………113

Рис.66 – Положение шиберных заслонок подачи семян и удобрений в

нижние трубопроводы и при тарировки нормы высева…………………………………………………..114

Рис.67 – Срезной предохранительный шплинт…………………………………………………………………115

Рис.68 – Воздуховоды 12-ти канального бункера……………………………………………………………..115

Рис.69 – Сцепка культиватора с бункером…………………………………………………………………………116

Рис.70 – Кинематическая схема бункеров ПБ-6-2- задние колеса 1400 мм и ПБ-10-2-

задние колеса 1621 мм………………………………………………………………………………………………………119

Рис.71 – Кинематическая схема бункера ПБ-10-2- задние колеса 1560 мм ………………….120

Рис.72 – Кинематическая схема бункеров ПБ-6-2, ПБ-10-2- задние колеса 1560 мм ……121

Рис.73 – Посевной комплекс в рабочем положении………………………………………………………….142

Рис.74 – Посевной комплекс в транспортном положении…………………………………………………142

Рис.75 – Сошник КПК-850МБ.11.02.00.000 (длинный)……………………………………………………….144

Рис.76 – Сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01 (короткий)…………………………………………………145

Рис.77 – Регулировка глубины посева………………………………………………………………………………..166

Рис.78 – Установка и регулировка чистика прикатывающего колеса……………………………..147

Рис.79 – Схема смазки………………………………………………………………………………………………………….155

Рис.80 – Гидравлическая схема КПК-540Л, с автономным двигателем привода

вентилятора…………………………………………………………………………………………………………………………156

Рис.81 – Гидравлическая схема КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-850МБ-У, КПК-990МБ,

КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ………………………………………………………………………………………..157..158

Рис.82 – Гидравлическая схема КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У,

КПК-1080Л, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с

четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный,

вариант установки гидроцилиндров-2, бункер заднеприцепной……………………………165..166

Рис.83 – Гидравлическая схема КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У,

КПК-1080Л, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с

четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный,

вариант установки гидроцилиндров-2, бункер переднеприцепной………………………..171..172

Рис.84 – Гидравлическая схема КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У,

КПК-1080МБ, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с

четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный,

вариант установки гидроцилиндров-2, бункер заднеприцепной……………………………178..179

Рис.85 – Кран переключения подачи масла к гидромотору вентилятора или

гидромотору шнека загрузки (дивертор 3-ходовой DFVIE ¾)…………………………………………..187

Рис.86 – Набор клипс для регулировки глубины обработки культиваторной части

посевного комплекса и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении…………..187

Таблицы используемые в руководстве по эксплуатации.

Табл.1 – Основные параметры и характеристики посевных комплексов с высевом

в лапу……………………………………………………………………………………………………………………………………13

Табл.2 – Основные параметры и характеристики посевных комплексов с высевом

в дисковый сошник………………………………………………………………………………………………………………18

Табл.3 – Знаки безопасности и предупреждающие таблички……………………………………………64

Табл.4 – Обороты рукояти вариатора при тарировке нормы высева………………………………117

Табл.5 – КПК-540МБ, КПК-540Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….122 Табл.6 – КПК-540МБ, КПК-540Л, четырехканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….123

Табл.7 – КПК-720МБ, КПК-720Л, четырехканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….124

Табл.8 – КПК-720МБ, КПК-720Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….125

Табл.9 – КПК-850МБ, КПК-850Л, четырехканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….126

Табл.10 – КПК-850МБ, КПК-850Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….127 Табл.11 – КПК-990МБ, КПК-990Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….128

Табл.12 – КПК-1080МБ, КПК-1080Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1400 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….129

Табл.13 – КПК-540МБ, КПК-540Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….130

Табл.14 – КПК-720МБ, КПК-720Л, четырехканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….131

Табл.15 – КПК-720МБ, КПК-720Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….132

Табл.16 – КПК-850МБ, КПК-850Л, четырехканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….133

Табл.17 – КПК-850МБ, КПК-850Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….134

Табл.18 – КПК-990МБ, КПК-990Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….135

Табл.19 – КПК-1080МБ, КПК-1080Л, шестиканальный бункер, диаметр заднего колеса

1621 мм, нормы высева……………………………………………………………………………………………………….136

Табл.20 – КПК-720МБ, КПК-720Л, четырехканальные бункера ПБ-6-1, ПБ-10-1,

диаметр заднего колеса1560 мм, нормы высева………………………………………………………………137

Табл.21– КПК-720МБ, КПК-720Л, шестиканальные бункера ПБ-6-1, ПБ-10-1,

диаметр заднего колеса1560 мм, нормы высева………………………………………………………………138

Табл.22– КПК-850МБ, КПК-850Л, шестиканальные бункера ПБ-6-1, ПБ-10-1,

диаметр заднего колеса 1560 мм, нормы высева………………………………………………………………139

Табл.23– КПК-990МБ, КПК-990Л, шестиканальные бункера ПБ-6-1, ПБ-10-1,

диаметр заднего колеса1560 мм, нормы высева………………………………………………………………140

Табл.24– КПК-1080МБ, КПК-1080Л, шестиканальные бункера ПБ-6-1, ПБ-10-1,

диаметр заднего колеса1560 мм, нормы высева………………………………………………………………141

Табл.25 – Тарировка дисковых сошников, предварительное сжатие пружины 0 мм……149

Табл.26 – Тарировка дисковых сошников, предварительное сжатие пружины 40 мм…150

Табл.27 – Тарировка дисковых сошников, предварительное сжатие пружины 80 мм…150

Табл.28 – Варианты расстановки каскадных гидроцилиндров………………………………………159

Табл.29 – Параметры РВД………………………………………………………………………………………………….159

Табл.30 – Варианты расстановки каскадных гидроцилиндров………………………………………167

Табл.31 – Параметры РВД………………………………………………………………………………………………….167

Табл.32 – Варианты расстановки каскадных гидроцилиндров………………………………………173

Табл.33 – Параметры РВД………………………………………………………………………………………………….173

Табл.34 – Варианты расстановки каскадных гидроцилиндров………………………………………180

Табл.35 – Параметры РВД………………………………………………………………………………………………….180

Табл.36 – Параметры набора клипс Ф30 мм……………………………………………………………………188

Табл.37 – Параметры набора клипс Ф20 мм……………………………………………………………………188

Табл.38 – Подшипники……………………………………………………………………………………………………..188

Табл.39 – Пневматические шины……………………………………………………………………………………..190

Табл.40 – Моменты затяжки метрических болтов………………………………………………………….191

Табл.41 – Возможные неисправности и методы их устронения……………………………………192

Табл.42 – Химмотологическая карта………………………………………………………………………………..198

1.Общие сведения

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы комбинированных посевных комплексов серии КПК (инд.КПК РЭ) при комплектации различными рабочими органами, бункерами и системами пневматического высева.

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные параметры, технические характеристики, сведения по техническому обслуживанию, правильной эксплуатации, ремонту и поддержанию комбинированного посевного комплекса в работоспособном состоянии как в режиме посева так и в режиме культивации.

Завод-изготовитель имеет право на внесение в агрегат конструктивных изменений которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ АГРЕГАТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Комбинированный посевной комплекс серии КПК (далее по тексту – комплекс) предназначен для посева зерновых и зернобобовых культур по не обработанному фону в лапу или дисковый сошник и обработки почвы в режиме культивации: предпосевной, осенней, паров.

Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплекса  в системе минимальной обработки почвы.

Применение комплекса обеспечивает:

-выравнивание поля;

-выравнивание посевного ложа;

-механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

-пневматический высев зерновых и зернобобовых культур, с одновременным прикатыванием посеянных рядков и рыхлым междурядьем при высеве в дисковый сошник и сплошное прикатывание при высеве в лапу;

-внесение удобрений как вместе с семенами, так и раздельно;

-при работе в режиме культивации, при осенней обработке, сохранение стерни, разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

При высеве в дисковый сошник, возможность устанавливать глубину культивации, равную требуемой глубине посева, выравнивание семенного ложа и поверхности поля, прикатывание посеянных рядков при взрыхленном междурядье, внесение удобрений на необходимую глубину с оптимальной дозировкой, способствует дружным всходам и оптимальному развитию посевов, с задержкой прорастания сорняков в междурядьях.

Посевные комплексы агрегатируется с тракторами класса 4-6, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

2.Техническая характеристика.

2.1. Основные параметры и характеристики посевных комплексов с высевом в лапу, должны соответствовать приведенным в табл.1.

табл.1

| Наименование параметра | КПК-540Л |  | КПК-720Л |  |  |  |  |  | КПК-850Л |  |  | КПК-990Л |  | КПК-1080Л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости 12 км/ч),га, не менее: -в режиме сева -в режиме культивации | 5,4 6,0 |  | 7,2 8,0 |  |  |  |  |  | 8,5 9,5 |  |  | 9,6 10,7 |  | 10,8 12 |  |
| 2.1.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее: -в режиме сева -в режиме культивации | 4,5 4,8 |  | 5,8 6,4 |  |  |  |  |  | 6,8 7,6 |  |  | 7,7 8,6 |  | 8,6 9,6 |  |
| 2.1.3.Рабочая скорость, км/ч | До 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 7,2 |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  | 9,9 |  | 10,8 |  |
| 2.1.6.Расстояние между культиваторными стойками, см | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.Кол.культиваторных стоек, шт. | 24 |  |  | 32 |  |  |  |  | 36 |  |  | 42 |  | 48 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1.8.Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см: - в режиме сева -в режиме культивации | 5-12 5-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.Глубина обработки с долотом, см | 12-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.Глубина заделки семян, см Зерновые Зернобобовые | 5-8 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. Глубина заделки удобрений, см | Допускается заделка вместе с семенами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. Норма высева семян, кг/га Зерновые Зернобобовые | 10-350 35-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. Неустойчивость общего высева, %, не более Зерновые Зернобобовые | 3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. Неравномерность высева семян отдельными сошниками, %, не более Зерновые Зернобобовые | 8 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. Число семян заделанных на заданную глубину +-1 см, %, не менее | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1.16. Число семян, не заделанных в почву, % | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. Неравномерность высева удобрений между отдельными рядками, %, не более | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. Неустойчивость общего высева удобрений, %, не более | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. Дробление семян, %, не более Зерновые Зернобобовые | 0,5 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы сеялки, чел | 1 тракторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21.Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: -длина -ширина -высота | 14000±500 5500± 300 3800 ± 300 |  |  |  |  |  |  | 14000± 500 7200± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 8700± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 10000± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 11000± 300 3800± 300 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1.22.Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 5520± 300 4200± 300 |  |
| 2.1.23.Масса, кг -масса сеялки без семенного бункера *-масса сеялки с семенным бункером (без семян и удобрений) *-масса семенного бункера (без семян и удобрений) | 4000± 500 8000± 1000 4000± 500 |  |  |  |  |  | 4800 500 9000± 1000 4000± 500 |  |  | 5000± 500 9000± 1000 4000± 500 |  | 5500± 500 9500± 1000 4000± 500 |  | 7000 ± 500 11000± 1000 4000± 500 |  |
| 2.1.24.* Объем заправки семян, м3, не менее | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25.* Объем заправки удобрений, м3, не менее | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26.Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 2.1.27. Требования надежности: - срок службы, лет - наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при нормативной их наработке), ч - среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч - гарантийный срок службы, лет | 7 50 0,5 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.Посевные комплексы КПК с высевом в лапу, по требованию заказчика, могут комплектоваться различными типами прикатывающих катков, в стандартной комплектации на посевном комплексе установлена двухрядная борона и трубчатый двухрядный прикатывающий каток.

2.3. В стандартной комплектации, посевной комплекс вносит удобрения вместе с семенами или производит посев без внесения удобрений, в этом случае бункер удобрений можно использовать под семенной материал. В режиме культивации комплекс работает без бункера, со снятыми рассеявателями и пневматической системой.

2.4. По согласованию с заказчиком, посевной комплекс может комплектоваться пневматической системой с раздельным внесением удобрений и семян.

2.5. Основные параметры и характеристики посевных комплексов, с высевом в дисковый сошник, должны соответствовать приведенным в табл.2.

табл.2

| Наименование параметра | КПК-540МБ |  |  |  |  |  |  | КПК-720МБ |  |  | КПК-850МБ |  |  | КПК-990МБ |  | КПК-1080МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 2.5.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости 12 км/ч),га, не менее: -в режиме сева -в режиме культивации | 5,4 6,0 |  |  |  |  |  |  | 7,2 8,0 |  |  | 8,5 9,5 |  |  | 9,6 10,7 |  | 10,8 12 |
| 2.5.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее: -в режиме сева -в режиме культивации | 4,5 4,8 |  |  |  |  |  |  | 5,8 6,4 |  |  | 6,8 7,6 |  |  | 7,7 8,6 |  | 8,6 9,6 |
| 2.5.3.Рабочая скорость, км/ч | До 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.Рабочая ширина захвата, м | 5,4 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 8,1 |  |  | 9,9 |  | 10,8 |
| 2.5.6.Расстояние между культиваторными стойками ,см | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7.Кол.культиваторных стоек, шт. | 24 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 36 |  |  | 42 |  | 48 |
| 2.5.8.Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см: - в режиме сева -в режиме культивации | 5-12 5-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9.Глубина обработки с долотом, см | 12-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.5.10. Ширина междурядий, см | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11.Количество дисковых сошников, шт. | 36 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 66 | 72 |  |
| 2.5.12. Число дисков в сошнике, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13.Шаг регулировки глубины заделки семян, мм | 10+-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.14.Глубина заделки семян, см Зерновые Зернобобовые | 3-8 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15. Глубина заделки удобрений, см | Допускается заделка вместе с семенами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.16. Норма высева семян, кг/га Зерновые Зернобобовые | 10-350 35-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.17. Неустойчивость общего высева, %, не более Зерновые Зернобобовые | 3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.18. Неравномерность высева семян отдельными сошниками, %, не более Зерновые Зернобобовые | 8 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.19. Число семян заделанных на заданную глубину +-1 см, %, не менее | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.5.20. Число семян, не заделанных в почву, % | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.21. Неравномерность высева удобрений между отдельными рядками, %, не более | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.22. Неустойчивость общего высева удобрений, %, не более | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.23. Дробление семян, %, не более Зерновые Зернобобовые | 0,5 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.24.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы сеялки, чел | 1 тракторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.25.Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: -длина -ширина -высота | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 7200± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 8700± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 10000± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 11000± 300 3800± 300 |  |
| 2.5.26.Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 4200± 300 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.5.27.Масса, кг -масса сеялки без семенного бункера *-масса сеялки с семенным бункером (без семян и удобрений) *-масса семенного бункера (без семян и удобрений) | 5000 ± 500 9000± 1000 4000± 500 |  | 6500 ± 500 10500± 1000 4000± 500 |  |  |  |  |  |  | 7000 ± 500 11000± 1000 4000± 500 |  | 7500 ± 500 11500± 1000 4000± 500 |  |  | 8000 ± 500 12000± 1000 4000± 500 |  |
| 2.5.28.* Объем заправки семян, м3, не менее | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.29.* Объем заправки удобрений, м3, не менее | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.30.Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.31. Требования надежности: - срок службы, лет - наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при нормативной их наработке), ч - среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч - гарантийный срок службы, лет | 7 50 0,5 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Посевные комплексы могут комплектоваться бункерами разных изготовителей с аналогичными характеристиками, по согласованию с заказчиком могут комплектоваться бункерами с другими параметрами.

2.6. В стандартной комплектации, посевной комплекс вносит удобрения вместе с семенами или производит посев без внесения удобрений, в этом случае бункер удобрений можно использовать под семенной материал. В режиме культивации комплекс работает без бункера, со снятыми дисковыми сошниками и пневматической системой.

2.7. Посевные комплексы с высевом в дисковый сошник в стандартной комплектации выпускаются с междурядьем 150 мм, по требованию заказчика междурядье может быть увеличено.

2.8.По согласованию с заказчиком, посевной комплекс может комплектоваться пневматической системой с раздельным внесением удобрений и семян, а также прикатывающими катками с двухрядной бороной, для более эффективной работы комплекса в режиме культивации.

3.Устройство и работа изделия.

Расстановка культиваторных стоек на посевных комплексах, согласно схем расположения рис.1, 2, 3, 4, 5 обеспечивает оптимальное перекрытие между рабочими органами и снижает вероятность забивания посевного комплекса растительными остатками. Нумерация стоек с лева на право по ходу посевного комплекса.

Рис.1 Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на раме посевного        комплекса КПК-540Л или КПК-540МБ.

Рис.2 Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на рамах посевного комплекса КПК-720Л или КПК-720МБ.

Рис.3 Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на рамах посевного комплекса КПК-850Л или КПК-850МБ.

Рис.4 Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на рамах посевного комплекса КПК-990Л и КПК-990МБ.

Рис.5 Схема установки культиваторных стоек ПК-1080.03.00.000 на рамах посевного комплекса КПК-1080Л и КПК-1080МБ.

1-бункер ПБ-6-2-4, 2-семепровод Ф64 мм, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-тяга КПК-990Л.05.00.000, 6--борона КПК-540Л.03.00.000-01, 7-каток КПК-540Л.02.00.000, 8-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 9-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 10-вилка КПК-850МБ.22.00.000, 11-борона КПК-540Л.03.00.000, 12-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-башня распределительная 6 кан. КПК-850Л.03.00.000, 15-рама КПК-540Л.01.00.000, 16-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 17-прицеп ПК-1080.10.00.000, 18-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 19-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 20-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 21-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 22-набор клипс, 23-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 24-гайка КПК-850МБ.00.00.006.

.

Рис.6 Комбинированный посевной комплекс КПК-540Л с двухосным четырехканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1-4, 2-семепровод Ф64 мм, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-тяга КПК-990Л.05.00.000, 6--борона КПК-540Л.03.00.000-01, 7-каток КПК-540Л.02.00.000, 8-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 9-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 10-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 11-борона КПК-540Л.03.00.000, 12-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-башня распределительная 6 кан. КПК-850Л.03.00.000, 15-рама КПК-540Л.01.00.000, 16-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 17-прицеп ПК-1080.10.00.000, 18-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 19-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 20-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 21-набор клипс, 22-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 23-гайка КПК-850МБ.00.00.006.

Рис.7 Комбинированный посевной комплекс КПК-540Л с одноосным  четырехканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2-4, 2-семепровод Ф64 мм, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5-борона с катком КПК-540МБ.01.00.000-01, 6-балка 18 сошников КПК-540МБ.02.00.000-01, 7-вилка КПК-850МБ.22.00.000, 8-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 9-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 10-сошник КПК-850МБ.11.02.000-01, 11-сошник КПК-850МБ.11.02.000, 12-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-башня распределительная 6 кан. КПК-850Л.01.00.000, 15-балка 18 сошников КПК-540МБ.02.00.000, 16-борона с катком КПК-540МБ.01.00.000, 17-рама КПК-540Л.01.00.000, 18-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 19-прицеп ПК-1080.10.00.000, 20-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 21-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 22-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 23-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 24-набор клипс, 25-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 26-гайка КПК-850МБ.00.00.006.

.

Рис.8 Комбинированный посевной комплекс КПК-540МБ с двухосным четырехканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1-4, 2-семепровод Ф64 мм, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5-борона с катком КПК-540МБ.01.00.000-01, 6-балка 18 сошников КПК-540МБ.02.00.000-01, 7-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 8-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 9-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 10-сошник КПК-850МБ.11.02.000-01, 11-сошник КПК-850МБ.11.02.000, 12-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-башня распределительная 9 кан. КПК-540МБ.01.00.000, 15-балка 18 сошников КПК-540МБ.02.00.000, 16-борона с катком КПК-540МБ.01.00.000, 17-рама КПК-540Л.01.00.000, 18-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 19-прицеп ПК-1080.10.00.000, 20-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 21-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 22-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 23-набор клипс, 24-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 25-гайка КПК-850МБ.00.00.006.

Рис.9 Комбинированный посевной комплекс КПК-540МБ с одноосным четырехканальным бункером.

3.1.Сборка посевных комплексов.

Культиваторные стойки устанавливаются и закрепляются на рамах согласно рис.35, стремянками поз.3 ПК-1080.03.00.005 или ПК-1080.03.00.005-01 в зависимости от профиля трубы на которую устанавливается стойка, шайбами 16.65Г поз.5, гайками М16-7Н .

При установке стойки обеспечить ее перпендикулярность к плоскости рамы +-2 мм на расстоянии 620 мм, шаг между стойками 232 +-5 мм, плоскостность носков рабочих органов 10 мм.

На посевных комплексах в стандартной комплектации установлены однорядные борона с прикатывающим катком при высеве в дисковый сошник или двухрядные бороны, при высеве в лапу.

Посевные комплексы серии КПК собираются из унифицированных узлов, в зависимости от ширины захвата, для удобства транспортирования и копирования рельефа почвы, имеют цельную раму у КПК-540Л и КПК-540МБ, среднею и боковые складывающиеся рамы у КПК-720Л, КПК-720МБ,КПК-850Л, КПК-850МБ, КПК-990Л, КПК-990МБ, КПК-1080Л, КПК-1080МБ.

3.1.1.Сборка посевного комплекса КПК-540Л.

Комбинированный посевной комплекс КПК-540Л  (рис.6, 7) – прицепной, содержит: раму  поз.15 (рис.6), два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 16, задние транспортные колеса поз.13, двадцать четыре стойки в сборе поз.4, с установленными рассеевателями, прицеп поз.17, две бороны поз.6, 11, катки поз.7, бункер для семян и удобрений поз.1, который дозировано подает воздухом семена и удобрения по семепроводам к лапам, емкостью 6, 8, 10 м3, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение.

Для высева в лапу посевной комплекс комплектуется 24 рассеевателями, закрепляемых на культиваторных стойках и четырьмя шестиканальными башнями поз.14, которые устанавливаются на культиваторной части,  обеспечивая одинаковую длину семепроводов Ф 25 мм, между башнями и сошниками.

Культиваторные стойки с рабочими органами поз.4 установлены в шесть рядов с шагом 232 мм, пружины создают рабочее усилие не менее 1000 Н, служат для предохранения от поломок агрегата, при нагрузке на стойки выше допустимого и снижения тягового усилия.

3.1.2.Сборка посевного комплекса КПК-540МБ.

Комбинированный посевной комплекс КПК-540МБ  (рис.8, 9) – прицепной, содержит: раму  поз.17 (рис.8), два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 18, задние транспортные колеса поз.13, двадцать четыре стойки в сборе поз.4, прицеп поз.19, две бороны с катком поз.5, 16, балок поз.6, 16, тридцати шести дисковых сошников поз.10, 11, бункер для семян и удобрений поз.1, емкостью 6, 8, 10 м3, который дозировано подает воздухом семена и удобрения по семепроводам к дисковым сошникам, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение.

Дисковые сошники поз.10, 11, с индивидуальными прикатывающими  катками, установлены с шагом 150 мм, служат для укладки семенного материала и удобрений на заданную глубину и прикатку посеянного рядка, оставляя рыхлым междурядье. Посевные комплексы могут комплектоваться бункерами поз.1, с внесением удобрений вместе с семенами, так и раздельно.

По согласованию с заказчиком, посевные комплексы серии КПК могут изготавливаться с рабочей шириной, отличной от приведенных в табл.1,2.

Глубина обработки культиваторной части устанавливается клипсами   поз.24, на штоках гидроцилиндров транспортных и опорных колес поз.25, а глубину посева с помощью навески дисковых сошников и прикатывающих колес.

1-бункер ПБ-6-1-4 (ПБ-8-1-4, ПБ-10-1-4), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-720МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-720Л.01.00.000-01, 9-каток КПК-720Л.02.00.000, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 14- заднее транспортное колесоКПК-850МБ.06.00.000, 15-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 16-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 17-каток КПК-720Л.02.00.000, 18-борона КПК-720Л.01.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-720Л.03.00.000, 20-рама левая КПК-720.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000.

Рис.10  Комбинированный посевной комплекс КПК-720Л с одноосным четырехканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1-4 (ПБ-8-1-4, ПБ-10-1-4), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-720МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-720Л.01.00.000-01, 9-каток КПК-720Л.02.00.000, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 14- заднее транспортное колесоКПК-850МБ.06.00.000, 15-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 16-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 17-каток КПК-720Л.02.00.000, 18-борона КПК-720Л.01.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-720Л.03.00.000, 20-рама левая КПК-720.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 33-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.11  Комбинированный посевной комплекс КПК-720Л с двухосным четырехканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф63, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-720МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-720МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-720МБ.03.00.000-01, 10-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000-01 , 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-борона с катком КПК-720МБ.02.00.000, 15-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 16-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-720Л.03.00.000, 20-балка КПК-720МБ.03.00.000, 21-рама левая КПК-720МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, , 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.12  Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф63, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-720МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-720МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-720МБ.03.00.000-01, 10-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000-01 , 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 13-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 14-борона с катком КПК-720МБ.02.00.000, 15-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 16-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-720Л.03.00.000, 20-балка КПК-720МБ.03.00.000, 21-рама левая КПК-720МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, , 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 31-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.22.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-прицеп задниц КПК-850МБ.20.00.000 .

Рис.13  Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ с двухосным шестиканальным бункером.

3.1.3.Сборка посевного комплекса КПК-720Л.

Комбинированный посевной комплекс КПК-720Л  (рис.10, 11) – прицепной, содержит: раму левую поз.20 (рис.10), опорные флюгерные передние колеса поз.5, тридцать две стойки в сборе поз.4, с установленными рассеевателями, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 16, прицеп с серьгой поз.22, среднюю раму поз.21, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны поз.8, 12, 15, 18, два задних транспортных колеса поз.14, катки поз.9, 11, 16, 17, бункер для семян и удобрений поз.1,семепроводы Ф64 мм поз.2, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по сошникам и применения шестиканальных башен распределения, посевные комплексы КПК-720Л комплектуются одноканальными или четырехканальными бункерами, для чего в шестиканальном бункере два крайних канала должны быть заглушены. Посевные комплексы КПК-720Л могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.10, так и двухосными рис.11.

3.1.4.Сборка посевного комплекса КПК-720МБ.

Комбинированный посевной комплекс КПК-720МБ  (рис.12, 13) – прицепной, содержит: раму левую поз.21(рис.12), опорные флюгерные передние колеса поз.5, тридцать две стойки в сборе поз.4, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 30, прицеп с серьгой поз.23, среднюю раму поз.22, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны или бороны с каткомпоз.8, 10, 12, 14, два задних транспортных колеса поз.13, рамы транспортных колес поз.15, навески дисковых сошников поз.9, 11, 16, 20, двадцать четыре дисковых сошника поз.17, двадцать четыре дисковых сошника поз.18, бункер для семян и удобрений поз.1, семепроводов Ф64 мм поз.2, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по дисковым сошникам, посевные комплексы КПК-720МБ комплектуются шестиканальными бункерами и восьмиканальными башнями распределения. Посевные комплексы КПК-720МБ могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.12, так и двухосными рис.13. По согласованию с заказчиком, посевные комплексы КПК-720МБ могут комплектоваться одноканальными бункерами с двенадцатиканальными башнями распределения.

1-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 2-семепровод Ф63, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-2, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-850МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000-01, 9-балка КПК-850МБ.10.00.000-01, 10-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000-01 , 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000, 13-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000,14-вилка КПК-990МБ-У.01.00.000, 15-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 16-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 17-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 18-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70 19-башня распределения семян – 9 каналов КПК-850МБ.09.00.000, 20-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 21-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 22-балка КПК-850МБ.10.00.000, 23-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000, 24--башня распределительная 6 кан. КПК-850Л.01.00.000,25-рама левая КПК-85МБ0.01.00.00.000, 26-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 27-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 28-прицеп ПК-1080.10.00.000, 29-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 30-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 31-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 32-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 33-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 34-набор клипс, 35-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 36-гайка КПК-850МБ.00.00.006

Рис.14  Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ-У с двухосным           двенадцати канальным бункером

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-850МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-850Л.01.00.000-01, 9-каток КПК-850Л.02.00.000, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-850Л.01.00.000, 18-каток КПК-850Л.02.00.000, 19-башня распределения семян – 6 каналов КПК-850Л.03.00.000, 20-рама левая КПК-850МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.15  Комбинированный посевной комплекс КПК-850Л с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-850МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-850Л.01.00.000-01, 9-каток КПК-850Л.02.00.000, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-850Л.01.00.000, 18-каток КПК-850Л.02.00.000, 19-башня распределения семян – 6 каналов КПК-850Л.03.00.000, 20-рама левая КПК-850МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 33-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.16  Комбинированный посевной комплекс КПК-850Л с двухосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф63, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-850МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000-01, 9-балка КПК-850МБ.10.00.000-01, 10-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000-01 , 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-боронас катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000, 17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 9 каналов КПК-850МБ.09.00.000, 20-балка КПК-850МБ.10.00.000, 21-рама левая КПК-850МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70 .

Рис.17  Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф63, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-850МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000-01, 9-балка КПК-850МБ.10.00.000-01, 10-борона с катком центральнаяКПК-850МБ.08.00.000-01 , 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-боронас катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-850МБ.07.00.000, 17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 9 каналов КПК-850МБ.09.00.000, 20-балка КПК-850МБ.10.00.000, 21-рама левая КПК-850МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000 .

Рис.18  Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ с двухосным шестиканальным бункером.

3.1.5.Сборка посевного комплекса КПК-850МБ-У.

Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ-У  (рис.14) – прицепной, содержит: раму левую поз.25, опорные флюгерные передние колеса поз.5, тридцать шесть стоек в сборе поз.4, с установленными сошниками для внесения удобрений, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 27, прицеп с серьгой поз.28, среднюю раму поз.26, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, транспортные колеса поз.16, транспортную раму поз.15, четыре бороны с котком поз.8, 10, 12, 23, балок дисковых сошников поз.9, 11, 13, 22, двенадцати канальный бункер для семян и удобрений поз.1, двенадцать семепроводов Ф64 мм поз.2, шесть башень с девятью каналами для распределения семян поз.19, шесть башень с шестью каналами для распределения удобрений поз.24, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

3.1.6. Сборка посевного комплекса КПК-850Л.

Комбинированный посевной комплекс КПК-850Л  (рис.15, 16) – прицепной, содержит: раму левую поз.20 (рис.15), опорные флюгерные передние колеса поз.5, тридцать шесть стоек в сборе поз.4, с установленными рассеивателями, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 13, прицеп с серьгой поз.22, среднюю раму поз.21, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны поз.8, 12, 14, 17, два задних транспортных колеса поз.15, транспортной рамы поз.16, катки поз.9, 11, 18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шести семепроводов Ф64 мм поз.2, шесть башень с шестью каналами для распределения семян и удобрений поз.19,  гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по сошникам и применения шестиканальных башен распределения, посевные комплексы КПК-850Л комплектуются шестиканальными бункерами. Посевные комплексы КПК-850Л могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.15, так и двухосными рис.16.

3.1.7.Сборка посевного комплекса КПК-850МБ.

Комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ  (рис.17, 18) – прицепной, содержит: раму левую поз.21 (рис.17), опорные флюгерные передние колеса поз.5, тридцать шесть стоек в сборе поз.4, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 30, прицеп с серьгой поз.23, среднюю раму поз.22, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны с катком поз.8, 10, 13, 16, два задних транспортных колеса поз.15, раму транспортных колес поз.14,  балки дисковых сошников поз.9, 11, 12, 20, двадцать семь дисковых сошника поз.17, двадцать семь дисковых сошника поз.18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шесть семепроводов Ф63 мм поз.2,шесть башень с деветью каналами для распределения семян и удобрений поз.19, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по дисковым сошникам, посевные комплексы КПК-850МБ комплектуются шестиканальными бункерами и девяти канальными башнями распределения. Посевные комплексы КПК-850МБ могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.15, так и двухосными рис.16.

1-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-03, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-990Л.03.00.000-01, 9-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-990Л.03.00.000, 18-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 19-башня распределения семян – 7 каналов КПК-990Л.02.00.000, 20-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 33-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.19 Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У с двухосным двенадцати канальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-2, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-9900МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-990МБ.04.00.000-01, 10-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000-01, 11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 13-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000,14-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000, 17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01,19-башня распределения семян – 7 каналов КПК-990МБ.03.00.000, 20-башня распределения семян – 11 каналов КПК-990МБ.03.00.000, 21-борона с катком КПК-990МБ.04.00.000, 22-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 23-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 24-прицеп ПК-1080.10.00.000, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.21.00.000,32-вилка КПК-990МБ-У.01.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 36-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000.

Рис.20  Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У с двухосным           двенадцати канальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-990Л.03.00.000-01, 9-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990Л.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-990Л.03.00.000, 18-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 19-башня распределения семян – 7 каналов КПК-990Л.02.00.000, 20-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.21  Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-990Л.03.00.000-01, 9-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-990Л.03.00.000, 18-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 19-башня распределения семян – 7 каналов КПК-990Л.02.00.000, 20-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 33-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.22  Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л с двухосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-2, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-9900МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-990МБ.04.00.000-01, 10-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000-01 ,11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-боронас катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14- рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000,  17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 11 каналов КПК-990МБ.03.00.000, 20-балка КПК-990МБ.04.00.000, 21-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.23  Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-2, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-9900МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-990МБ.04.00.000-01, 10-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000-01 ,11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-боронас катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14- рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000,  17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 11 каналов КПК-990МБ.03.00.000, 20-балка КПК-990МБ.04.00.000, 21-рама левая КПК-990МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000,25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11.

Рис.24  Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ с двухосным шестиканальным бункером.

3.1.8.Сборка посевного комплекса КПК-990Л-У.

Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У  (рис.19) – прицепной, содержит: раму левую поз.20, опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок две стойки в сборе поз.4, с установленными рассеивателями и сошниками для внесения удобрений, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 13, прицеп с серьгой поз.22, среднюю раму поз.21, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны поз.8, 12, 14, 17, два задних транспортных колеса поз.15, транспортной рамы поз.16, катки поз.9, 11, 18, двенадцати канальный бункер для семян и удобрений поз.1, двенадцать семепроводов Ф64 мм поз.2, двенадцать  башень с семью  каналами для распределения семян и удобрений поз.19,  гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

3.1.9.Сбока посевного комплекса КПК-990МБ-У.

Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У  (рис.20) – прицепной, содержит: раму левую поз.22, опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок две стойки в сборе поз.4, с установленными сошниками для внесения удобрений (рис.35А), два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 30 (рис.20), прицеп с серьгой поз.24, среднюю раму поз.23, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны с катком поз.8, 10, 13, 16, два задних транспортных колеса поз.15, транспортную раму поз.14, балки дисковых сошников поз.9, 11, 12, 21, тридцать три  дисковых сошника поз.17, тридцать три дисковых сошника поз.18, двенадцати канальный бункер для семян и удобрений поз.1, двенадцать семепроводов Ф64 мм поз.2,шесть башень с семью каналами для распределения удобрений поз.19, шесть башень с одиннадцатью  каналами для распределения семян поз.20,гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

3.1.10.Сборка посевного комплекса КПК-990Л.

Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л  (рис.21, 22) – прицепной, содержит: раму левую поз.20 (рис.21), опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок две стойки в сборе поз.4, с установленными рассеивателями (рис.36, 36А), два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 13 (рис 21, 22), прицеп с серьгой поз.22, среднюю раму поз.21, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны поз.8, 10, 14, 17, два задних транспортных колеса поз.15, транспортной рамы поз.16, катков поз.9, 11, 18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шесть семепроводов Ф64 мм поз.2, шесть башень с семью каналами для распределения семян и удобрений поз.19,  гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по сошникам и применения семиканальных башен распределения, посевные комплексы КПК-990Л комплектуются шестиканальными бункерами. Посевные комплексы КПК-990Л могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.21, так и двухосными рис.22.

3.1.11.Сборка посевного комплекса КПК-990МБ.

Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ  (рис.23, 24) – прицепной, содержит: раму левую поз.21 (рис.23), опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок две стойки в сборе поз.4, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 30, прицеп с серьгой поз.23, среднюю раму поз.22, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны с катком поз.8, 10, 13, 16, два задних транспортных колеса поз.15, рамы транспортных колес поз.14, балки дисковых сошников поз.9, 11, 12, 20, тридцати трех дисковых сошника поз.17, тридцати трех дисковых сошника поз.18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шесть семепроводов Ф64 мм поз.2,шесть башень с одинадцатью каналами для распределения семян и удобрений поз.19, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по дисковым сошникам, посевные комплексы КПК-990МБ комплектуются шестиканальными бункерами и  одиннадцати канальными башнями распределения. Посевные комплексы КПК-990МБ могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.23, так и двухосными рис.24.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-1080МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-1080Л.03.00.000-01, 9-каток КПК-1080Л.04.00.000-01, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990Л.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-1080Л.03.00.000, 18-каток КПК-1080Л.04.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-1080Л.02.00.000, 20-рама левая КПК-1080МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.25  Комбинированный посевной комплекс КПК-1080Л с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-01, 5-переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-1080МБ.01.00.00.000-01, 7-задние опорные колеса КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона КПК-1080Л.03.00.000-01, 9-каток КПК-10800Л.04.00.000-01, 10-тяга КПК-990Л.05.00.000, 11-каток КПК-990.04.00.000, 12-борона центральная КПК-990Л.01.00.000-01, 13-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 14-борона центральная КПК-990Л.01.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 17-борона КПК-1080Л.03.00.000, 18-каток КПК-1080Л.04.00.000, 19-башня распределения семян – 8 каналов КПК-1080Л.02.00.000, 20-рама левая КПК-1080МБ.01.00.00.000, 21-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 22-прицеп ПК-1080.10.00.000,  23-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 24-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 ( или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 31-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 33-вилка КПК-850МБ.22.00.000.

Рис.26  Комбинированный посевной комплекс КПК-1080Л с двухосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-1 (ПБ-8-1, ПБ-10-1), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-2, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-1080МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-1080МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-1080МБ.04.00.000-01, 10-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000-01 ,11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-боронас катком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14- рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-1080МБ.02.00.000,  17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 12 каналов КПК-1080МБ.03.00.000, 20-балка КПК-1080МБ.04.00.000, 21-рама левая КПК-1080МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.27  Комбинированный посевной комплекс КПК-1080МБ с одноосным шестиканальным бункером.

1-бункер ПБ-6-2 (ПБ-8-2, ПБ-10-2), 2-семепровод Ф64, 3-переднее транспортное  колесо КПК-850МБ.13.00.000, 4-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000, 5- переднее опорное колесо КПК-850МБ.04.00.000, 6-рама правая КПК-1080МБ.01.00.00.000-01, 7-заднее опорное колесо КПК-850МБ.05.00.000, 8-борона с катком КПК-1080МБ.02.00.000-01, 9-балка КПК-1080МБ.04.00.000-01, 10-борона с катком центральная КПК-850МБ.08.00.000-01 ,11-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000-01, 12-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 13-борона скатком центральная КПК-850МБ.08.00.000, 14- рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 15-заднее транспортное колесо КПК-850МБ.06.00.000, 16-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000,  17-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 18-сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 19-башня распределения семян – 12 каналов КПК-1080МБ.03.00.000, 20-балка КПК-990МБ.04.00.000, 21-рама левая КПК-1080МБ.01.00.00.000, 22-рама средняя КПК-850МБ.02.00.00.000, 23-прицеп ПК-1080.10.00.000, 24-прицеп задний КПК-850МБ.20.00.000, 25-гайка КПК-850МБ.00.00.005, 26-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 27-набор клипс, 28-гидроцилиндр последовательного соединения 37ТР08-137 (или 40ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 29-гайка КПК-850МБ.00.00.006, 30-переднее транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000-01, 31-вилка КПК-850МБ.23.00.000, 32-вилка КПК-850МБ.24.00.000, 33-болт М24х70.019 ГОСТ 7798-70, 34-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.11.

Рис.28  Комбинированный посевной комплекс КПК-1080МБ с двухосным шестиканальным бункером.

3.1.12.Сборка посевного комплекса КПК-1080Л.

Комбинированный посевной комплекс КПК-1080Л  (рис.25, 26) – прицепной, содержит: раму левую поз.20 (рис.25), опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок восемь стоек в сборе поз.4, с установленными рассеивателями (рис.36, 36А), два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 13 (рис.25, 26), прицеп с серьгой поз.22, среднюю раму поз.21, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны поз.8, 12, 14, 17, два задних транспортных колеса поз.15, транспортной рамы поз.16, катки поз.9, 11, 18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шесть семепроводов Ф64 мм поз.2, шесть башень с восьмью каналами для распределения семян и удобрений поз.19,  гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по сошникам и применения восьми канальных башен распределения, посевные комплексы КПК-1080Л комплектуются шестиканальными бункерами. Посевные комплексы КПК-1080Л могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.25, так и двухосными рис.26.

3.1.13.Сборка посевного комплекса КПК-1080МБ.

Комбинированный посевной комплекс КПК-1080МБ  (рис.27, 28) – прицепной, содержит: раму левую поз.21 (рис.27), опорные флюгерные передние колеса поз.5, сорок восемь стоек в сборе поз.4, два передних флюгерных транспортных колеса поз.3, 30, прицеп с серьгой поз.23, среднюю раму поз.22, правую раму поз.6, задние опорные колеса поз.7, четыре бороны с катком поз.8, 10, 13, 16, два задних транспортных колеса поз.15, рамы транспортных колес поз.14, балки дисковых сошников поз.9, 11, 12, 20, тридцати шести дисковых сошника поз.17, тридцати шести дисковых сошника поз.18, шести канальный бункер для семян и удобрений поз.1, шесть семепроводов Ф64 мм поз.2,шесть башень с двенадцатью каналами для распределения семян и удобрений поз.19, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода посевного комплекса в транспортное положение, электронной системы управления и контроля.

Для удобства распределения семян по дисковым сошникам, посевные комплексы КПК-1080МБ комплектуются шестиканальными бункерами и  двенадцати канальными башнями распределения. Посевные комплексы КПК-990МБ могут комплектоваться как одноосными бункерами рис.27, так и двухосными рис.28.

3.2.Работа посевного комплекса.

3.2.1. В режиме посева:

- при работе посевного комплекса с высевом в дисковый сошник одновременно семян и удобрений, плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе, бороны с катками выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками, бункер, с помощью пневматической системы, дозировано подает удобрения и семена к дисковым сошникам, которые укладывают их на заданную глубину и засыпают почвой, а индивидуальные прикатывающие катки, уплотняют почву только в посеянном рядке, оставляя рыхлым междурядье, что существенно задерживает развитие сорняков. Обработка ведется на глубину 5…12 см;

-при работе посевного комплекса с высевом в лапу, одновременно семян и удобрений, плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают плотное семенное ложе на которое с помощью рассеивателей укладываются семена и удобрения в две полосы, бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками, двухрядные трубчатые катки прикатывают и выравнивают поверхность, бункер, с помощью пневматической системы, дозировано подает удобрения и семена к рассеивателям;

-при работе посевного комплекса с высевом в лапу, с раздельным внесением семян и удобрений, плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают плотное семенное ложе, одновременно сошник укладывает удобрения на заданную глубину, а рассеиватели укладываются семена на твердое семенное ложе в две полосы, бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками, двухрядные трубчатые катки прикатывают и выравнивают поверхность, бункер, с помощью пневматической системы, дозировано подает удобрения к сошникам и семена к рассеивателям;

-при работе посевного комплекса с высевом в дисковый сошник с раздельным внесением семян и удобрений, плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе, сошник укладывает удобрения на заданную глубину, бороны с катками выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками, бункер, с помощью пневматической системы, дозировано подает удобрения к стойке с сошником для внесения удобрений на заданную глубину, и семена к дисковым сошникам, которые укладывают их на заданную глубину и засыпают почвой, а индивидуальные прикатывающие катки, уплотняют почву только в посеянном рядке, оставляя рыхлым междурядье, что существенно задерживает развитие сорняков. Обработка ведется на глубину 5…15 см;

Гидравлическая система посевного комплекса с высевом в дисковый сошник с независимой регулировкой клипсами глубины культивирования и усилия прижатия дисковых сошников позволяет вести обработку:

-рамы посевного комплекса опираются на передние и задние транспортные и опорные колеса и дисковые сошники, регулировка глубины обработки культиватора  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров  опорных и транспортных колес, а глубина посева и величины прикатки почвы:  клипсами гидроцилиндров подъема дисковых сошников, регулировкой давления в штоковой магистрали гидроцилиндров подъема дисковых сошников, предварительным сжатием пружины дискового сошника, фиксатором прикатывающего катка;

-рамы посевного комплекса опираются на передние и задние транспортные и опорные колеса, а дисковые сошники, свободно катятся по поверхности обработанной земли,  заглубление дисковых сошников идет только за счет веса сошников и усилия от сжатия пружины, регулировка глубины обработки культиватора  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров передних и задних опорных и транспортных колес, а глубина посева, фиксатором прикатывающего катка.

В режиме культивации, при работе комплекса с катками, для посевных комплексов КПК-540МБ, КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-850МБ-У, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ, двухрядные бороны и струнные двухрядные катки необходимо заказать дополнительно, для КПК-540Л, КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У. КПК-1080Л, для более качественной работы в режиме культивации необходимо дополнительно заказать струнные двухрядные катки.

3.2.2.В режиме культивации:

-плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе;

-бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками;

-катки производят дополнительное крошение и уплотнение почвы, создают мульчирующий слой, вычесывают сорняки, выравнивают поверхность поля.

Обработка ведется на глубину 5…12 см.

При осенней обработке,  для сохранения стерни и комковатости почвы культиватор может работать без прикатывающих катков и борон, рамы культиватора опираются на передние и задние транспортные и опорные колеса, регулировка глубины обработки  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров передних и задних опорных и транспортных колес.

Регулировка глубины обработки ступенчатая, с шагом 10 мм.

При осенней обработке, в зависимости от установленных рабочих органах комплекс ведет обработку:

- с лапой, см                                                                            до 12

- с долотом, см                                                                          12 - 20

При подъеме  посевного комплекса, для разворота в конце поля, транспортные и опорные колеса разворачиваются гидроцилиндрами, комплекс поднимается, между рабочими органами и землей устанавливается зазор в 300 мм, подача удобрений и семенного материала прекращается, что позволяет оптимально проводить маневры ЭС и посевного комплекса.

3.2.3.Перевод посевного комплекса в транспортное положение.

При переводе посевного комплекса КПК-540МБ в транспортное положение: задние и передние транспортные колеса разворачиваются гидроцилиндрами, комплекс поднимается, замыкается конечный выключатель, отключая электромуфту привода дозаторов удобрений и семенного материала. Механизатор отключает привод вентилятора пневматической системы, поднимает навески дисковых сошников в транспортное положение, устанавливает транспортные клипсы на штоки гидроцилиндров транспортных колес и гидроцилиндров подъема дисковых сошников. Посевной комплекс готов к транспортировке.

При переводе посевного комплекса КПК-540Л в транспортное положение: задние и передние транспортные колеса разворачиваются гидроцилиндрами, комплекс поднимается, замыкается конечный выключатель, отключая электромуфту привода дозаторов удобрений и семенного материала. Механизатор отключает привод вентилятора пневматической системы, устанавливает транспортные клипсы на штоки гидроцилиндров транспортных колес. Посевной комплекс готов к транспортировке.

При переводе посевных комплексов КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-850МБ-У, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются гидроцилиндрами, культиватор поднимается, замыкается конечный выключатель, отключая электромуфту привода дозаторов удобрений и семенного материала. Механизатор отключает привод вентилятора пневматической системы, поднимает навески дисковых сошников в транспортное положение, рамы левую и правую поднимает гидроцилиндрами, устанавливает транспортные клипсы на штоки гидроцилиндров транспортных колес и гидроцилиндров навески дисковых сошников, левая и правая рамы фиксируются в поднятом положении болтами М16х150 с двумя гайками М16. Посевной комплекс готов к транспортировке.

При переводе посевных комплексов КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У, КПК-1080Л в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются гидроцилиндрами, культиватор поднимается, замыкается конечный выключатель, отключая электромуфту привода дозаторов удобрений и семенного материала. Механизатор отключает привод вентилятора пневматической системы, рамы левую и правую поднимает гидроцилиндрами, устанавливает транспортные клипсы на штоки гидроцилиндров транспортных колес, левая и правая рамы фиксируются в поднятом положении болтами М16х150 с двумя гайками М16. Посевной комплекс готов к транспортировке.

3.2.4.Перевод посевного комплекса и транспортного положения в рабочее и его настройка.

При переводе посевного комплекса КПК-540 из транспортного положения в рабочее, механизатор выполняет: убирает транспортные клипсы, в зависимости от выбранного варианта регулировки задает глубину обработки, при необходимости задает норму высева удобрений и семенного материала, запускает привод вентилятора пневматической системы, регулирует необходимое число оборотов вентилятора. Посевной комплекс готов к работе.

При переводе посевных комплексов КПК-720, КПК-850, КПК-990, КПК-1080 из транспортного положения в рабочее, механизатор выполняет: убирает транспортные клипсы со штоков гидроцилиндров, расфиксирует рамы правую и левую. Убедившись в том, что все узлы расфиксированы и в исправном состоянии, механизатор опускает рамы правую и левую в горизонтальное положение, в зависимости от выбранного варианта регулировки задает глубину обработки, при необходимости задает норму высева удобрений и семенного материала, запускает привод вентилятора пневматической системы, регулирует необходимое число оборотов вентилятора. Посевной комплекс готов к работе.

Заглубление рабочих органов в почву проводить на ходу, переводя транспортные и опорные колеса гидроцилиндрами в рабочее положение и опуская навески дисковых сошников. При правильной регулировке и работе по ровному фону, рамы посевного комплекса расположены горизонтально, рабочие органы заглублены равномерно, обработка почвы  проводится на заданную глубину на всю ширину захвата. В конце гона рабочие органы должны быть выглублены переводом транспортных  и опорных колес  в транспортное положение, навески дисковых сошников подняты гидроцилиндрами. Разворот с заглубленными рабочими органами  запрещается.

При работе посевного комплекса с системой параллельного вождения  задать необходимые  параметры посевного комплекса, провести первый проход в загоне, при вторичном проходе убедитесь в достаточном перекрытии предыдущего прохода.

Для предотвращения поломок при нагрузке, превышающей предельно допустимую, на стойках культиватора установлены пружины поз.19 (рис.35), создающие рабочее усилие не менее 1000 Н и отклоняющих стойку вверх, вплоть до выглубления из почвы, при усилии на рабочие органы выше номинальных.

Для предотвращения налипания влажной почвы на внутреннюю часть дисков сошника, в конструкции сошника рис.75 предусмотрена установка самоустанавливающегося подпружиненного металлического чистика поз.5, изготовленного из пружинной высокоуглеродистой стали, с последующей термической обработкой. В связи, с высокой стойкостью и малым сопротивлением вращению дисков, настройка чистиков перед работой не требуется. После работы в сырую погоду, проверяйте свободный ход чистиков, в случае необходимости очистите элементы чистика от грязи и растительных остатков.

В дисковых сошниках установлены полупневматические, самоочищающиеся прикатывающие колеса поз.15 рис.75.

Для работы в сырую погоду и на липких почвах, в дисковых сошниках предусмотрена установка чистика прикатывающего колесапоз.16, предотвращающего налипание почвы на колесо, что дает возможность более точно держать заданную глубину посева. Чистик устанавливается с зазором 4…6 мм к поверхности прикатывающего колеса рис.78.

Внимание!!!

После работы в сырую погоду, следите, чтобы засохшая почва не тормозила прикатывающее колесо об чистик, иначе колесо может быть повреждено.

Следите, чтобы усилие врезания дискового сошника и прикатывание индивидуальным прикатывающим катком было достаточным: для гарантированной укладки семян на твердое семенное ложе и необходимого уплотнения почвы, чтобы свободный ход дисковых сошников вверх и вниз компенсировал неровности поля и не перегружал пружинную систему навески сошников и подшипниковых узлов дисков.

Для настройки, глубины высева и усилия прикатывания дисковых сошников, используйте данные табл.25…27.

При высеве в лапу, оцените рельеф поля, исходя из оценки установите направление обработки, позволяющей максимально снизить неравномерность высева по глубине, при осенней обработке используйте технологии  и оборудование приводящие к выравниванию полей.

4. Требования безопасности.

Для работы с посевным комплексом допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие вводный инструктаж, выполнение настоящих требований по безопасности обязательно при сборке, работе и обслуживании.

Внимание! В связи с габаритами машин, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

4.1.При сборке посевного комплекса:

- рабочее место должно оборудоваться устойчивыми подставками высотой  920 мм;

-для монтажа крупных узлов применяйте грузоподъемные механизмы, зачаливайте узлы и посевной комплекс в сборе только в местах, обозначенных знаком «Место строповки» или убедившись в надежности строповки;                                                                                                    - при монтаже гидросистемы убедитесь  в герметичности шлангов и соединений, не допускается установка деталей с явными механическими повреждениями.

4.2. Присоединение бункера к культиваторной части:

-соедините прицеп пневматического бункера с культиваторной частью согласно рис.69;

-соедините гидравлические шланги согласно гидравлической схемы на посевной комплекс, рис.80…84;

-соедините электрическую цепь согласно электрической схемы на посевной комплекс;

- подсоедините семепроводы Ф64 к пневматическому бункеру;

-закрепите страховочную цепь.

Внимание!!!

Убедитесь, что все шланги и кабели нигде не пережимаются и имеют необходимую свободу для проведения маневров комплекса во время движения.

4.3.Присоединение посевного комплекса к трактору:

-зафиксируйте серьгу посевного комплекс на навеске трактора пальцем Ф50 мм;

-закрепите страховочную цепь на навеске трактора;

-присоедините гидравлические шланги согласно гидравлической схемы на посевной комплекс рис.80…84;

-соедините электрическую цепь согласно электрической схемы на посевной комплекс.

Внимание!!!

Убедитесь что шланги и кабели нигде не пережимаются и имеют необходимую свободу для проведения необходимых маневров во время движения трактора и посевного комплекса.

Внимание!!!

Никогда не транспортируйте посевной комплекс с полностью загруженным пневматическим бункером. Заполняйте бункер непосредственно на поле.

Внимание!!!

Посевной комплекс рассчитан для перемещение со скоростью не более 20 км/ч, при перемещении по неровным дорогам с поворотами поддерживайте безопасную скорость.

Осторожно!!!

Никогда не складывайте и не раскладывайте посевной комплекс во время движения, перед этим необходимо полностью остановить трактор, убедиться, что фиксирующие пальцы убраны из ловителей, рамы и дисковые сошники в транспортном положении, в зоне перемещения крыльев нет линий электропередач, посторонних предметов и людей, дать предупреждающий звуковой сигнал.

Складывание и раскладывание посевного комплекса во время движения может привести к повреждению элементов конструкции и гидроцилиндров системы подъема крыльев.

Осторожно!!!

Перед тем как сложить крылья для транспортировки посевного комплекса, убедитесь что рамы и дисковые сошники подняты и зафиксированы в транспортном положении, этим вы обеспечите необходимый зазор лап и дисковых сошников с землей.

4.4. При работе посевного комплекса:

-проверьте давление в шинах;

- убедитесь в надежности соединения культиваторной части с трактором и бункером;

- в наличии светоотражателей и других предупреждающих табличек и надписей;

-при транспортировании посевного комплекса по дороге убедитесь в том, что  зафиксированы, транспортные колеса и навески дисковых сошников на штоках гидроцилиндров  клипсами, рамы правая и левая болтами и гайками;

- при переводе посевного комплекса из транспортного положения в рабочее, расфиксируйте, колеса транспортные и навески дисковых сошников, убрав клипсы со штоков гидроцилиндров,  раму правую и левую – убрав болты;

- убедитесь в наличии необходимого количества масла в гидросистеме;

-плавно опустите гидроцилиндрами,  боковые рамы в рабочее положение;                                                    - техническое обслуживание посевного комплекса проводить при выключенном двигателе трактора.

Осторожно!!!

Загрузку семенного материала и удобрений должны проводить операторы, прошедшие дополнительный инструктаж по безопасности работы с вредными и отравляющими веществами, иметь специальную одежду и другие средства защиты, в соответствии с требованиями, предъявляемыми при работе с этими веществами.

Внимание!!!

После загрузки семенного материала и удобрений убедитесь в герметичности люков бункера, разгерметизация бункера приводит к не стабильной подаче семенного материала и удобрений.

4.5.При консервации и расконсервации:

- проводить подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию в специально приспособленных вентилируемых помещениях;

- не допускается пользоваться открытым огнем;

- применять защитные средства в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к используемым материалам консервации и расконсервации.

4.6.При хранении:

- при хранении посевного комплекса должны быть приняты меры, предотвращающие его самопроизвольное смещение, установив противооткатные башмаки под заднее колесо бункера;

- минимальное расстояние между машинами в ряду  0,7 м.

4.7. Знаки по безопасности и предупреждающие таблички устанавливаемые на посевном комплексе согласно табл.3.

Оборудование поставляется со всеми знаками безопасности и предупреждающими табличками, которые могут наносится лакокрасочными материалами, крепиться механически или наклеиваться.

Их назначение – обеспечить безопасную эксплуатацию орудия, поэтому необходимо:

-читать и выполнять указания на этих табличках;

-все таблички содержать в чистоте для удобства чтения;

-поврежденные или отсутствующие таблички заменить новыми, которые необходимо заказать у производителя.

табл.3

| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол.на изделие, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правильная подготовка агрегата к работе | Прицеп к трактору, прицеп бункера | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Прицеп к трактору | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 1 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол.на изделие, шт. |
|  | Безопасная эксплуатация | Бункер | 1 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора, бункер | 2 |
|  | Давление в шинах. Безопасная эксплуатация | Рама культиватора, бункер | 12 |
|  | Место строповки | Рамы культиватора | 16 |
|  | Габариты изделия | Бункер | 2 |
|  | Габариты изделия | Рамы комплекса | 8 |
|  | Места смазки | Рама культиватора | 22 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол.на изделие, шт. |
|  | Ограничение транспортной скорости | Бункер | 1 |
|  | Ограничение грузоподъемности бункера | Бункер | 1 |
|  | Нумерация башень распределения. Нумерация сошников. | Башни распределения. Семепроводы Ф25 мм | До 6 До 16 |

На агрегате допускается наносить другие поясняющие и предупреждающие знаки и таблички. Нумерацию башен распределения проводить согласно с выбранной пневматической схемой распределения посевного материала и удобрений и системой управления посевным комплексом.

5. Подготовка посевного комплекса к работе, обкатка.

Посевной комплекс поставляется потребителю в частично разобранном состоянии для облегчения транспортировки.

5.1 Приемка изделия.

При поступлении посевного комплекса потребителю необходимо:

- проверить число мест по отгрузочным документам и произвести наружный осмотр;

- произвести приемку, составить акт приемки;

- при обнаружении поломок изделия или недостаче упаковочных мест - составить коммерческий акт, если повреждена только упаковка - коммерческий акт не составляется;

- проверка подетальной комплектации полученного посевного комплекса должна быть проведена при принятии его от транспортной компании.

5.2 Досборка посевного комплекса.

Рабочее место для сборки посевного комплекса должно быть оборудовано специальными подставками и подъемно-транспортными устройствами. Перед сборкой посевного комплекса разложить все узлы и детали в последовательности, удобной для сборки, все трущиеся детали перед сборкой очистить от краски и пыли, смазать пластической смазкой.

При сборке соблюдайте следующие правила:

- элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, соответствующим данному диаметру и шагу резьбы, классу прочности табл.35 и крепить их от самоотвинчивания путем постановки шплинтов, пружинных шайб, контргаек, замков, согласно комплекту поставки;

- вести работу в специальной одежде, не трогать незащищенными руками лезвия рабочих органов.

1-подшипник ПК-1080.07.00.000, 2-гайка М45х1,5.019, 3-контргайка М45х1,5.019, 4-гидроцилиндр последовательного соединения 40ТР08-137 (37ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 5-набор клипс, 6-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000,  7-стойка ПК-1080.08.00.000, 8-стойка ПК-1080.09.00.000, 9-палец ПК-1080.00.00.010, 10-башня распределения удобрений на семь каналов, 11-семепровод Ф25 мм, 12-датчик протока, 13-гидроцилиндр ГЦ 125.63х800.11,14-стойка ПК-1080.09.00.000-01, 15-башня распределения семян на семь каналов, 16-семепровод Ф64мм, 17-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 18-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 19-борона КПК-990Л.03.00.000, 20-тяга КПК-990Л.05.00.000, 21-ось Ф30х140.019, 22-щайба Ф30хФ60х4.019, 23-шплинт Ф5х50.019, 24-рама левая КПК-990МБ.01.00.000, 25-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-03 с рассевателем, 26-шина УАЗ,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 27-ступица УАЗ в сборе, 28-диск колеса УАЗ R16, 29-вилка, 30-кронштейн ПК-1080.05.00.000,31-шина 12/80-R16 (бычок),камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 32-ступица КТУ-10 в сборе, 33-диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 34-стойка, 35-прицеп ПК-1080.10.00.000.

Рис.29 Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У, вид спереди.

1-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 2-рама правая КПК-990.01.00.000-01, 3-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 3-каток КПК-990Л.04.00.000-01, 4-рама транспортных колес КПК-850.03.00.000, 5-шина 13/75-R16 ВЛ-38,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163,  6-ступица БДТ 07.020 в сборе, 7-диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 8-рычаг КПК-850.06.00.000, 9-каток КПК-990Л.04.00.000, 10-прицеп КПК-850МБ.20.00.000.

Рис.30 Комбинированный посевной комплекс КПК-990Л-У, вид сзади.

1-подшипник ПК-1080.07.00.00.000, 2--гайка М45х1,5.019, 3-контргайка М45х1,5.019,4-тяга ПК-1080.06.00.000-01, 5-гидроцилиндр последовательного соединения 40ТР08-137 (37ТР08-137, 42ТР08-150,45ТР08-150), 6-набор клипс, 7-винт регулировочный КПК-850МБ.12.00.000, 8-гайка М39х2.019, 9-контргайка М39х2.019,10-стойка ПК-1080.08.00.000, 11-стойка ПК-1080.09.00.000, 12-палец ПК-1080.00.00.010, 13-башня распределения удобрений-7 каналов, 14-гидроцилиндр ГЦ 125.63х800.11, 15-стойка ПК-1080.09.00.000, 16-датчик протока, 17-семепровод Ф25 мм, 18-башняраспределения семян-11 каналов, 19-семепровод Ф64 мм, 20-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 21-дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.000, 22-балка дисковых сошников, 23-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000,24-рама левая КПК-990МБ.01.00.000, 25-шина 13/75-R16 ВЛ-38,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163,  26-ступица БДТ 07.020 в сборе, 27-диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 28-стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-02 с лемехом внесения удобрений, 29-шина УАЗ,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 30-ступица УАЗ в сборе, 31-диск колеса УАЗ R16, 32-вилка, 33-шина 12/80-R16 (бычок),камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 34-ступица КТУ-10 в сборе, 35-диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 36-кронштейн ПК-1080.05.00.000, 37-прицеп ПК-1080.10.00.000, 38-стойка.

Рис.31 Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У, вид спереди.

1-бункер ПБ-6-2-У (ПБ-8-2-У, ПБ-10-2-У), 2-рама средняя КПК-850МБ.02.00.000, 3-гидроцилиндр ГЦ 125.63х125.11, 4-башня распределения семян-11 каналов, 5-башня распределения удобрений-7 каналов, 6-рама правая КПК-990МБ.01.00.000-01, 7-шина 12/80-R16 (бычок),камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 8-ступица КТУ-10 в сборе, 9-диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 10-борона с катком КПК-990МБ.02.00.000-01, 11-балка КПК-990МБ.04.00.000-01, 12-рама транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000, 13-шина 13/75-R16 ВЛ-38,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163,  14-ступица БДТ 07.020 в сборе, 15-диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 16-борона с катком КПК-850МБ.08.00.000, 17-балка средняя КПК-850МБ.11.00.000, 18-прицеп КПК-850МБ.20.00.000.

Рис.32 Комбинированный посевной комплекс КПК-990МБ-У, вид сзади.

5.2.1. Досборку посевного комплекса КПК-540 (рис.1, 6, 7, 8, 9), вести в следующей последовательности:

5.2.1.1.Освободите грузовые места от вязальной проволоки и проведите расконсервацию .

5.2.1.2.Присоедините к раме КПК-540Л.01.00.000 поз.15 (рис.6) раму транспортных колес КПК-850МБ.03.00.000 поз.12, болтами М24х70 и гайками М24, поставив по две гайки на каждый болт, установите рамы на шесть подставок высотой 920 мм, убедитесь в устойчивом положении изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Присоедините к раме, поз.15 прицеп с серьгой, поз.17, согласно рис.42, осями, поз.7, гайками М24-7Н.019, поз.8, шайбами 25х75х8, поз.9,шайбами 24.65Г.019,поз.10, прицеп поставьте на стойку.

5.2.1.3. Присоедините к раме поз.15(рис.6) передние транспортное колесо КПК-850МБ.13.00.000, поз.3 и КПК-850МБ.13.00.000-01 поз.16, закрепив их на раме стремянками М20.

5.2.1.4. Присоедините к раме поз.15 (рис.6) задние транспортные колеса поз.13, в сборе КПК-850МБ.06.00.000, согласно рис.47 хомутами поз.1, болтами М20х60 поз.2, шайбами поз.13, гайками М20 поз.12. Установите  винты регулировки поз.21 (рис.6) с гайками поз.24, которые устанавливаются в низу рамы, контргайками поз.20, которые устанавливаются сверху рамы, закрепите гидроцилиндры поз.5, осями.

5.2.1.5. На раме поз.15(рис.6) установите 24 стойки в сборе с рабочими органами поз.4, согласно рис.1, шаг между носками рабочих органов 232+-5 мм, общая плоскость  носков 10 мм, угол атаки лапы от 00 до 20. Освободите пружины поз.19 (рис.35), выкрутив болты поз.1 из гаек поз.18. Установите на раму культиватора стойку в сборе и закрепите двумя стремянками поз.3, шайбами поз.5 и гайками поз.4. Установив стойку поз.13 в рабочее положение, проверьте перпендикулярность стойки к раме культиватора, шаг между носками лап, плоскостность лап. Отклоните стойку в крайнее положение, убедитесь что стойка и лапа не задевают другие части культиватора. Закрутите болты поз.1 в гайки поз. 18 до упора, при этом пружины создают рабочее усилие на лапе более 1000Н.

Для посевных комплексов, с высевом в лапу, устанавливаются стойки ПК-1080.03.00.000-02 (рис.36, 36А), а для посевных комплексов с высевом в дисковый сошник стойки ПК-1080.03.00.000 9рис.35), для раздельного внесения минеральных удобрений стойку ПК-1080.03.00.000-01 (рис.35А).

5.2.1.6. Для посевных комплексов с высевом в лапу, КПК-540Л:

- присоедините к раме поз.12, (рис.6) бороны поз.6. 11, монтаж и регулировку борон вести в соответствии с рис.37;

-присоедините к раме поз.12, с помощью тяг поз.5, катки поз.7.

5.2.1.7. Для посевных комплексов с высевом в дисковый сошник, КПК-540МБ:

-присоедините к рамам поз.12 (рис.8)бороны с катками поз.5,16, согласно рис.37

-присоедините к раме поз.12(рис.8) навески дисковых сошников поз.6, 15, установите на навесках поочередно дисковые сошники КПК-850МБ.11.02.00.000 и КПК-850МБ.11.02.00.000-01, с шагом 150 мм, закрепив их стремянками поз.28 (рис.60), гайками М16 поз.14 и шайбами 16.65Г.

5.2.1.8. Проведите сборку бункера согласно сопроводительной документации, присоедините  бункер к комплексу.

5.2.1.9.Проведите разводку пневматической системы, обеспечив одинаковую длину семепроводов  и исключающих их механическое повреждение.

5.2.1.10. Установите световозвращатели на переднем брусе рамы поз.15 (рис.6) белого цвета, на заднем брусе рамы поз.12 и балках катков – красного цвета.

5.2.1.11. С помощью  винтов регулировки и гайками, установите в крайнем верхнем положении зазор между нижней точкой шин транспортных колес и землей зазор 300 -50 мм. Зафиксируйте винты гайками, обеспечив перпендикулярность осей штоков гидроцилиндров  к движению посевного комплекса.

5.2.1.12.Монтаж гидрооборудования посевного комплекса КПК-540 и порядок заполнения его маслом.

На посевном комплексе КПК-540 (гидравлическая схема КПК-540, рис.80) установлены четыре гидроцилиндра последовательного соединения, объединенные в одну группу (контур подъем-опускание культиваторной части). Соединить с помощью РВД (которые продуть перед сборкой сжатым воздухом) гидрораспределитель трактора с гидроцилиндрами контура в следующей последовательности:

-канал гидрораспределителя трактора (подача) с бесштоковой полостью гидроцилиндра 40ТР08-137 поз.4;

-штоковую полость гидроцилиндра 40ТР08-137 поз.4 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра 37ТР08-137 поз.5;

-штоковую полость гидроцилиндра 37ТР08-137 поз.5 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра 35ТР08-125 поз.6;

-штоковую полость гидроцилиндра 35ТР08-125 поз.6 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра 32ТР08-125 поз.3

-штоковую полость гидроцилиндра 32ТР08-125 поз.3 с соответствующим каналом гидрораспределителя трактора (слив).

ВНИМАНИЕ! При заполнении маслом гидросистемы посевного комплекса и удаления из нее воздуха, следите за уровнем масла в баке трактора. Рукоятку гидрораспределителя удерживать в положении «ВКЛЮЧЕНО» до полного заполнения гидросистемы контура маслом и удаления из него воздуха.

Заполнение маслом контура подъем-опускание культиваторной части:

-отсоедините штоки гидроцилиндров поз.3, 4, 5, 6 от винтов регулировки, для лучшего удаления воздуха, установите гидроцилиндры максимально вертикально, убедившись, что при выдвинутом штоке гидроцилиндры не упрутся в раму или другие детали посевного комплекса;

-включите гидрораспределителем соответствующий канал подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра 40ТР08-137 поз.4 и начните заполнение гидросистемы маслом.

Первым срабатывает гидроцилиндр 40ТР08-137, шток выдвигается на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие в данном гидроцилиндре, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра 37ТР08-137 поз.5.

ВНИМАНИЕ! Возможно небольшое движение штоков последующих гидроцилиндров вытесняемым воздухом, однако заполнение маслом РВД и следующего гидроцилиндра начинается только при полностью выдвинутом штоке (203 мм) предыдущих. При ходе штока менее 203 мм, перепускное отверстие гидроцилиндра не открывается и заполнение маслом гидросистемы прекращается.

При выдвижении штока гидроцилиндра 37ТР08-137 поз.5 на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра 35ТР08-125 поз.6.

При выдвижении штока гидроцилиндра 35ТР08-1125 поз.6 на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра 32ТР08-125 поз.3

Шток гидроцилиндра 32ТР08-125 выдвигается на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, идет заполнение маслом РВД между гидроцилиндром и гидрораспределителем трактора, поэтому необходимо удерживать рукоятку гидрораспределителя в положении «ВКЛЮЧЕНО» еще 2-3 минуты, для полного удаления воздуха из гидросистемы.

Убедившись, что все гидроцилиндры сработали на полный ход (203 мм), переключите гидрораспределитель, все гидроцилиндры должны одновременно и плавно задвинуть штоки на полный ход (203 мм), если один или несколько гидроцилиндров сработали не на весь ход или перемещались рывками, значит в гидросистеме находится воздух и его нужно удалить.

Для удаления воздуха из гидросистемы, включите нужный канал гидрораспределителя в положение подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра 40ТР08-137 поз.4 и удерживайте его включенным в течении 3-4 минут, убедившись, что все штоки гидроцилиндров выдвинуты на 203 мм, переключите гидрораспределитель, проверьте, что все гидроцилиндры задвинули штоки на полный ход (203 мм).

Повторите четыре раза включение и выключение гидрораспределителя, гидроцилиндры должны срабатывать плавно, одновременно и на полный ход 203 мм.

Гидросистема контура полностью заполнена маслом и из нее удален воздух, при установки гидроцилиндров ЕДЦГ – ход поршней гидроцилиндров 250 мм.

Соедините штоки гидроцилиндров с винтами регулировки.

Заполните маслом магистраль и гидроцилиндры навески дисковых сошников, гидроцилиндры должны срабатывать на полный ход 70 мм, плавно, без рывков и заеданий.

Соблюдая осторожность, снимите культиватор с подставок. Проверьте подъем и опускание культиваторной части, оно должно быть плавным и на полный ход гидроцилиндров (203 мм). Присоедините трактор к культиватору, соединив серьгу культиватора с прицепной скобой трактора, страховочную цепь оберните вокруг доски и закрепите на прицепе карабином, подсоедините гидросистему агрегата к задним выводам гидросистемы трактора, поднимите стойку прицепа и зафиксируйте его штырем. Установите на гидроцилиндры колес клипсы. Проведите дальнейшую сборку гидросистьемы согласно гидравлической схемы рис.80.

5.2.1.13.Установите в тракторе: монитор, кнопку дистанционного управления, систему параллельного вождения, проведите разводку электрической чисти, согласно технической документации.

5.2.1.14. Проверьте работоспособность узлов и механизмов посевного комплекса. Посевной комплекс готов к работе.

5.2.2. Досборку посевных  комплексов КПК-720, КПК-850, КПК-990, КПК-1080  вести в следующей последовательности:

5.2.2.1 Освободите грузовые места от вязальной проволоки и проведите расконсервацию.

5.2.2.2.Присоедините к раме средней КПК-850МБ.02.00.000, поз.23(рис.20) раму транспортных колес КПК-850.03.00.000, поз.14, болтами М24х70.019, поз.33 и гайками М24-7Н.019, поз.34, поставив по две гайки на каждый болт, раму левую поз.22  и раму правую поз.6, согласно рис.43, осями поз.15, гайками М24-7Н.019, поз.16, шайбами25х75х6,  поз.17, шайбами 65Г.019, поз.18. Сборку вести согласно рис.20.

5.2.2.3.  Установите рамы на восемь подставок высотой 920 мм, убедитесь в устойчивом положении изделий.

5.2.2.4.Присоедините к раме, поз.23, прицеп с серьгой, поз.24,согласно рис.42, осями, поз.7, гайками М24-7Н.019, поз.8, шайбами 25х75х8, поз.9, шайбами 24.65Г.019, поз.10, прицеп поставьте на стойку.

5.2.2.5.Присоедините к рамам поз.6, 22, 23(рис.20), колеса передние опорные поз.5  и транспортные поз.3, 30. Установите стойки поз.5 (рис.44), закрепив их на рамах стремянками М20.На стойки установите тяги поз.4 и 6 в сборе со ступицами КТУ-10, шпильками, гайками баллонными, дисками с флипперами, камерами, шинами, кронштейном, подшипником,  с помощью пальцев, поз.7, шайб, поз.9,гаек, поз.8. Установите  винты регулировки поз.26 (рис.20), с гайками поз.25, 29, закрепите гидроцилиндры поз.28 осями, шайбами, шплинтами.

5.2.2.6. Присоедините к рамам поз.6, 14, 22 (рис.20), колеса задние опорные поз.7 и транспортные поз.15 в сборе, согласно рис.47, хомутами поз.1, болтами М20х60.019, поз. 2, гайками М20-7Н.019, поз.12. Установите винты регулировки поз.26 с гайками поз.25, 29, закрепите гидроцилиндры поз.28 осями, шайбами, шплинтами. Гидроцилиндры устанавливаются согласно гидравлическим схемам, рис.66, 67, 68, 69.

5.2.2.7. На рамах 6,14, 22, 23(рис.23)установите:

-для КПК-720Л – 32 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000-01, согласно рис.2;

--для КПК-720МБ – 32 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000, согласно рис.2;

-для КПК-850Л -36 стоек в сборе ПК-1080.03.00.000-01, согласно рис.3;

-для КПК-850МБ -36 стоек в сборе ПК-1080.03.00.000, согласно рис.3;

-для КПК-850МБ-У -36 стоек в сборе ПК-1080.03.00.000-02, согласно рис.3;

-для КПК-990Л – 42 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000-01, согласно рис.4;

-для КПК-990МБ-42 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000, согласно рис.4;

-для КПК-990Л-У – 42 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000-03, согласно рис.4;

-для КПК-990МБ-У – 42 стойки в сборе ПК-1080.03.00.000-02, согласно рис.4;

-для КПК-1080Л – 48 стоек в с боре ПК-1080.03.00.000-01, согласно рис.5;

-для КПК-1080МБ – 48 стоек в с боре ПК-1080.03.00.000, согласно рис.5;

Шаг между носками рабочих органов 232+-10 мм, общая плоскость  носков 10 мм, угол атаки лапы от 00 до 20.Освободите пружины поз.19 (рис.35), выкрутив болты поз.1 из гаек поз.18. Установите на раму культиватора стойку в сборе и закрепите двумя стремянками поз.3, шайбами поз.5 и гайками поз.4. Установив стойку поз.13 в рабочее положение, проверьте перпендикулярность стойки к раме культиватора, шаг между носками лап, плоскостность лап. Отклоните стойку в крайнее положение, убедитесь что стойка и лапа не задевают другие части культиватора. Закрутите болты поз.1 в гайки поз. 18 до упора, при этом пружины создают рабочее усилие на лапе более 1000Н.

5.2.2.8. Присоедините к рамам поз.6, 14, 23, (рис.20) бороны или бороны с катками:

-для КПК-720Л, согласно рис.10, 11;

-для КПК-720МБ, согласно рис.12, 13;

-для КПК-850МБ-У, согласно рис.14;

-для КПК-850Л, согласно рис.15, 16;

-для КПК-850МБ, согласно рис.17, 18;

-для КПК-990Л-У, согласно рис.19;

-для КПК-990МБ-У, согласно рис.20;

-для КПК-990Л, согласно рис.21, 22;

-для КПК-990МБ, согласно рис.23, 24;

-для КПК-1080Л, согласно рис.25, 26;

-для КПК-1080МБ, согласно рис.27, 28.

Монтаж и регулировку борони вести в соответствии с рис.37.

5.2.2.9. Присоедините к рамам навески дисковых сошников, согласно рис.12, 13,14, 17, 18, 20, 23, 24, 27,28, установите на навесках поочередно дисковые сошники КПК-850МБ.11.02.00.000 и КПК-850МБ.11.02.00.000-01, с шагом 150 мм, закрепив их стремянками поз.28 (рис.60), гайками М16-7Н.019 (самоконтрящая), поз.29 и шайбами 16х24х4.019, поз.30:

-для КПК-720МБ, согласно рис.12, 13;

-для КПК-850МБ-У, согласно рис.14;

-для КПК-850МБ, согласно рис.17, 18;

-для КПК-990МБ-У, согласно рис.20;

-для КПК-990МБ, согласно рис.23, 24;

-для КПК-1080МБ, согласно рис.27, 28.

Установите на рамы прицеп бункера, согласно рис.50.

5.2.2.10. Проведите сборку бункера согласно сопроводительной документации, присоедините  бункер к комплексу.

5.2.2.11. Проведите разводку пневматической системы, обеспечив одинаковую длину семепроводов  и исключающих их механическое повреждение, согласно рис.10…28.

5.2.2.12. Установите световозвращатели на переднем брусе рамы поз.22, 6,  белого цвета, на задних  брусьях рам – красного цвета.

5.2.2.13. С помощью винтов регулировки поз.26 (рис.20) и гайками поз.25, 29, установите в крайнем верхнем положении зазор между нижней точкой шин транспортных и опорных колес и землей зазор 300 -50 мм. Зафиксируйте винты поз.26 гайками поз.25, 26, обеспечив перпендикулярность осей гидроцилиндров  к движению культиватора.

5.2.3.Монтаж гидрооборудования посевных комплексов КПК-720, КПК-850, КПК-990, КПК-1080 и порядок заполнения его маслом.

5.2.3.1..Соедините все гидравлические механизмы посевного комплекса, согласно гидравлической схемы рис.81, 82, 83, 84, рукавами высокого давления.

5.2.3.2.Соедените гидростстему посевного комплекса с гидрораспределителями трактора, согласно гидравлической схемы посевного комплекса и требований руководства по эксплуатации на трактор. Для подключения гидросистемы посевного комплекса с приводом вентилятора от гидромотора и гидравлического шнека загрузки, на тракторе должно быть четыри свободных выходов гидрораспределителя, один из которых должен быть проточным с пропускной способностью не менее 40 л/мин, для подключения гидромотора привода вентилятора.

5.2.3.3.. Соединение гидросистемы трактора и посевного комплекса производить в следующем порядке, рис.33:

– соединить рукава поз.9  -  с рукавами поз.6, гидросистемы посевного комплекса;

– переместить рукав поз.9 на себя, до упора, при этом шарики поз. 7 установятся напротив канавки запорной втулки поз.3;

– установить клапан поз.5 в муфту поз.1 до упора;

– отпустить рукав поз.9, муфта поз.1 под действием пружины поз.8 вернется в исходное положение;

– убедиться в надежности фиксации клапана поз.5 в корпусе поз.1.

1 - муфта, 2, 4, 8 – пружины; 3 – запорная втулка; 5 - клапан;

6, 9 – рукава; 7 – шарики

Рис.33 Схема работы быстро соединяемых разрывных устройств.

5.2.3.4..Для присоединения посевного комплекса к тракторам, у которых свободных выходов меньше четырех, по просьбе заказчика, в гидравлическую схему посевного комплекса устанавливаются трехпозиционные краны, объединяющие  две гидравлические магистрали в одну, которые не работают одновременно, например:

-подъем и опускание крыльев и вентилятор и шнек загрузки;

-подъем и опускание крыльев и гидроцилиндры дисковых сошников.

5.2.3.5.При отсутствии в тракторе проточного канала с пропускной способностью не менее 40 л/мин., на семенном бункере устанавливается автономный двигатель привода вентилятора или гидростанция обеспечивающая необходимый гидравлический поток.

5.2.3.6.Для примера рассмотрим подключение, наиболее распространенных отечественных тракторов, К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4. В стандартной комплектации на тракторах данной серии установлен пяти канальный распределитель, с четырьмя свободными каналами, как минимум один из которых, проточный (см.Руководство на трактор).

Табличка на задней стенке топливного бака тракторов серии К-744Р.

Рис. 34 Подсоединение  гидравлических механизмов посевных комплексов для тракторов серии К-744Р.

Гидромотор загрузки шнека подключен к магистралям гидромотора вентилятора, через трехпозиционный кран с условным проходом не менее 20 мм и установленным на бункере (рис.85), и обратным клапаном, гидравлическая схема рис.81, 82, 83, 84.

Для уменьшения нагрева гидросистемы трактора при работе с посевными комплексами, оборудованными гидромотором привода вентилятора, подключение гидромотора следует производить к позиции "Опускание" золотника секции свободного протока, с регулятором, рис.34. Данный выход имеет меньшее сопротивление в виду отсутствия обратного клапана.

Слив с гидромотора следует подключить через рукав, с внутренним диаметром не менее 20 мм, непосредственно к крышке правого по ходу трактора фильтра гидробака, минуя гидрорспределитель (рис.34).

5.2.3.7.На посевных комплексах КПК-720, КПК-850, КПК-990, КПК-1080 (гидравлическая схема рис.81…84) установлены две группы гидроцилиндров последовательного соединения, контур-1, левая сторона посевного комплекса, контур-2, правая сторона посевного комплекса. Соединить с помощью РВД (которые продуть перед сборкой сжатым воздухом) гидрораспределитель трактора с гидроцилиндрами, в следующей последовательности, рис.81, вариант -2:

-канал гидрораспределителя трактора (подача) с бесштоковой полостью двух гидроцилиндров 45ТР08-150 поз.35;

-штоковые полости гидроцилиндров 45ТР08-150 поз.35 с бесштоковой полостью  гидроцилиндров 42ТР08-150 поз.32;

-штоковую полость гидроцилиндров 42ТР08-150 поз.32 с бесштоковой полостью  гидроцилиндров 40ТР08-137 поз.16;

-штоковую полость гидроцилиндров 40ТР08-137 поз.16 с бесштоковой полостью  гидроцилиндров 37ТР08-137 поз.19

-штоковую полость гидроцилиндров 37ТР08-137 поз.19 с соответствующим каналом гидрораспределителя трактора (слив).

Внимание! Гидроцилиндры устанавливаются согласно таблиц применяемости 28, 30, 32, 34. Для гидроцилиндров ЕДЦГ – полный ход 250 мм.

ВНИМАНИЕ! При заполнении маслом гидросистемы культиватора и удаления из нее воздуха, следите за уровнем масла в баке трактора. Рукоятку гидрораспределителя удерживать в положении «ВКЛЮЧЕНО» до полного заполнения контуров маслом и удаления из них воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Для заправки гидросистемы посевных комплексов маслом необходимо:

-КПК-540 – 10 литров;

-КПК-720, КПК-850, КПК-990 – 50 литров;

-КПК-1080 – 65 литров.

Заполнение контуров маслом:

-отсоедините штоки гидроцилиндров поз.16, 19, 32, 35 от винтов регулировки, для лучшего удаления воздуха, установите гидроцилиндры максимально вертикально, убедившись, что при выдвинутом штоке гидроцилиндры не упрутся в раму или другие детали посевного комплекса;

-включите гидрораспределителем соответствующий канал подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндров 45ТР08-150 поз.35 и начните заполнение контуров маслом.

Первым срабатывают гидроцилиндры 45ТР08-150, штоки выдвигается на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие в данных гидроцилиндрах, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндров 42ТР08-150 поз.32.

ВНИМАНИЕ! Возможно небольшое движение штоков последующих гидроцилиндров вытесняемым воздухом, однако заполнение маслом РВД и следующего гидроцилиндра начинается только при полностью выдвинутом штоке (203 мм) предыдущих. При ходе штока менее 203 мм, перепускное отверстие гидроцилиндра не открывается и заполнение маслом гидросистемы прекращается.

При выдвижении штоков гидроцилиндров 42ТР08-150 поз.32 на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данных гидроцилиндров, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндров 40ТР08-137 поз.16.

При выдвижении штоков гидроцилиндров 40ТР08-137 поз.16 на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данных гидроцилиндров, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндров 37ТР08-137 поз.19.

Штоки гидроцилиндров 37ТР08-137 выдвигается на полный ход (203 мм), открывается перепускное отверстие данных гидроцилиндров, идет заполнение маслом РВД между гидроцилиндром и гидрораспределителем трактора, поэтому необходимо удерживать рукоятку гидрораспределителя в положении «ВКЛЮЧЕНО» еще 2-3 минуты, для полного удаления воздуха из гидросистемы.

Убедившись, что все гидроцилиндры сработали на полный ход (203 мм), переключите гидрораспределитель, все гидроцилиндры должны одновременно и плавно задвинуть штоки на полный ход (203 мм), если один или несколько гидроцилиндров сработали не на весь ход или перемещались рывками, значит в гидросистеме контура находится воздух и его нужно удалить.

Для удаления воздуха из гидросистемы контура, включите нужный канал гидрораспределителя в положение подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра 40ТР08-150 поз.35 и удерживайте его включенным в течении 3-4 минут, убедившись, что все штоки гидроцилиндров выдвинуты на 203 мм, переключите гидрораспределитель, проверьте, что все гидроцилиндры задвинули штоки на полный ход (203 мм).

Повторите четыре раза включение и выключение гидрораспределителя, гидроцилиндры должны срабатывать плавно, одновременно и на полный ход 203 мм.

Гидросистема контура полностью заполнена маслом и из нее удален воздух.

Соедините штоки гидроцилиндров с винтами регулировки.

Заполните маслом магистраль и гидроцилиндры навески дисковых сошников, гидроцилиндры должны срабатывать на полный ход 70 мм, плавно, без рывков и заеданий.

Соблюдая осторожность, снимите культиваторную часть комплекса с подставок.

Присоедините трактор к посевному комплексу, соединив серьгу с прицепной скобой трактора, страховочную цепь оберните вокруг доски и закрепите на прицепе карабином, поднимите стойку прицепа и зафиксируйте его штырем.

Проверьте подъем и опускание культиватора, оно должно быть плавным и на полный ход гидроцилиндров (203 мм). Зафиксируйте гидроцилиндры передних и задних транспортных колес, транспортными клипсами. Проведите дальнейшую сборку гидравлической части посевного комплекса согласно гидравлических схем рис.66, 67, 68, 69.

ВНИМАНИЕ! В связи с большим объемом закачиваемого масла в гидросистему культиватора, постоянно следите за уровнем масла в баке трактора.

5.2.4. Установите в тракторе: монитор, кнопку дистанционного управления, систему параллельного вождения, проведите разводку электрической чисти, согласно технической документации.

5.2.5.Проверьте уровень масла в баке трактора, при необходимости долейте, соблюдая осторожность, поднимите и опустите боковые рамы несколько раз, удалив из системы воздух. Убедитесь, что при складывании комплекса:

-рамы поднимаются и опускаются плавно, без толчков и заеданий;

-металлоконструкции не задевают друг друга;

-гидрошланги не пережимаются и имеют необходимую свободу;

-семепроводы не пережимаются и имеют необходимую свободу;

- башни распределения расположены горизонтально;

-кабели электрической разводки не пережимаются и имеют необходимую свободу.

5.2.6.Проверьте уровень масла в баке трактора, при необходимости долейте, проверьте работоспособность узлов и механизмов посевного комплекса. Посевной комплекс готов к работе.

1-болт М12х100.Ц6 ГОСТ 7796-70, 2-кронштейн ПК-1080.03.01.000, 3-стремянка ПК-1080.03.00.005 или ПК-1080.03.00.005-01, 4-гайка М16-7Н.Ц6 ГОСТ 5915-70, 5-шайба 16.65Г.Ц6 гост 6402-70, 6-болт М12х50.Ц6 ГОСТ 7796-70, 7-гайка М12-7Н.Ц6 ГОСТ 5915-70, 5-шайба 12.65Г.Ц6 ГОСТ 6402-70, 9-ось ПК-1080.03.00.002, 10-шайба Ф30хФ17х3.Ц6, 11-шплинт Ф4х30.Ц6, 12-рычаг ПК-1080.03.02.000, 13-стойка 33.120, 14-лапа 33.64, 15-болт М10х45 ГОСТ 7786-81 (болт М10х30 ГОСТ 7786-81), 16-гайка М10-7Н.Ц6 ГОСТ 5915-70, 17-шайба 10.65Г.Ц6 ГОСТ 6402-70, 18-гайка ПК-1080.03.00.001-01, 19-пружина ПК-1080.03.00.004, 20-гайка ПК-1080.03.00.001, 21-ось ПК-1080.03.00.002, 22-гайка М10-7Н.Ц6 ГОСТ 5915-70, 23-долото ПР-04.03.01.

Рис.35 Стойка ПК-1080.03.00.000 в сборе.

Рис.35А Стойка ПК-1080.03.00.000-01 для раздельного внесения гранулированных минеральных удобрений.

1-культиваторная лапа 33.064, 2-рассеиватель, 3-болт М12х70.019 ГОСТ 7786-81, 4-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 5-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 6-болт М12х45.019 ГОСТ 7786-81, 7-хомут Ф32, 8-семепровод Ду-25, 9-рассекатель, 10-стойка 33.120.

Рис.36 Оснащение культиваторной стойки для высева семенного материала  в лапу (стойка в сборе ПК-1080.03.00.000-02).

Рис.36А  Рассеиватель для высева в лапу.

1-каток, 2-борона, 3-тяга, 4-гайка, 5-шплинт, 6-чашка, 7-пружина, 8-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 9-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 10-стреммянка, 11-кронштейн, 12-тяга.

Рис.37 Каток с однорядной бороной.

1-шина 225 R16С К-152(бычок), камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163, 2-ступица КТУ-10 в сборе, диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг ПК-1080.04.00.000 или кронштейн ПК-1080.05.00.000, 7-болт М8х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-манжета 130х85 ГОСТ 8752-79, 12- втулка, 13-прокладка, 14-подшипник 7611 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица 1887А3103015-32, 16-подшипник 7609 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ.

Рис. 38  Колеса опорные и передние транспортные

1-шина 13/75-R16 ВЛ-38,камера 225R16c, лента ободная 12,00-16Л-163,  2-ступица БДТ 07.020 в сборе, диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг КПК-850.07.00.000, 7-болт М6х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка Н130.06.405, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-сальник Н130.06.030, 12-втулка сальника Н130.06.801, 13-прокладка Н130.06.001, 14-подшипник 7513 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица БДЮ30.201, 16-подшипник 7511 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ, 20-болт М16х110.019 ГОСТ7795-70, 21-ось, 22-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 23-гайка М16.019 ГОСТ 5915-70.

Рис. 39  Колеса задние транспортные

1-дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01, 2-дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.00.000, 3-фиксатор глубины посева, 4-тяга, 5-прикатывающее колесо, 6-вилка, 7-болт М12х60.019 ГОСТ7798-70, 8-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 9-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 10-каток с однорядной бороной, 11-гидроцилиндр подъема дисковых сошников ЦГ-40.20х70, 12-кронштейн, 13-стремянка, 14-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 15-навеска дисковых сошников КПК-850МБ.11.00.00.000, 16-семепровод Ду - 25, 17-хомут Ф32, 18-труба семепровода.

Рис.40 Дисковые сошники КПК-850МБ.11.02.00.000, КПК-850МБ.11.02.00.000-01.

1-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 2-болт М20х75.019 ГОСТ 7798-70, 3-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 4-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 5-балка КПК-850МБ.11.01.000, 6-болт М16х130.019 ГОСТ 7798-70, 7-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 8-щека КПК-850МБ.11.00.001 и щека КПК-850МБ.11.00.005, 9-гидроцилиндр Ц40х70.01.1ВО9, 10-набор клипс, 11-болт М20х50.019 ГОСТ 7798-70, 12-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 13-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 14-проушина КПК-850МБ.11.03.000, 15-болт М14х140.019 ГОСТ 7798-70, 16-гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 17-шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70,18-стремянка М16, 19-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 20-шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70, 21-болт М14х30.019 ГОСТ 7798-70, 22-шайба Ф14, 23-шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70, 24-балка поворотная дисковых сошников, 25-подшипник в сборе,26-болт М16х50.019 ГОСТ 7798-70, 27-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 28-шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70, 29-угольник М20х1,5-М20х1,5.

Рис.41 Навеска дисковых сошников.

1-прицеп ПК-1080.10.00.000, 2-рама, 3-гайка М20.6zn, 4-шайба 24.65Г.019, 4-стремянка М20,6-стойка ПК-1080.09.00.000-01, 7-ось КД-720.00.00.005-02, 8- гайка М24.6zn, 9-шайба Ф25хФ75х8, 10-шайба 24.65Г.019.

Рис.42 Соединение прицепа с рамой.

1-палец КПК-1080.00.00.010, 2- гайка М24.6zn,3-шайба Ф25хФ75х8, 4-тяга ПК-1080.06.00.000-01, 5-угольник Т394.50.85.00, 6-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 7-гидроцилиндр каскадный 35ТР08-125, 8-набор клипс, 9-стойка ПК-1080.09.00.000, 10-болт М16х150.6zn, 11-гайка М16.6zn, 12-рама боковая, 13-световозвращатель (белый) ФП-315, 14-заклепка Ф4, 15-ось КД-720.00.00.005-02, 16- гайка М24.6zn, 17-шайба Ф25хФ75х8, 18-шайба 24.65Г.019, 19-рама средняя, 20-тяга ПК-1080.06.00.000.

Рис.43 Соединение и фиксация рам.

1-гайка М20.6zn, 2-шайба 24.65Г.019, 3-стремянка М20х100, 4-тяга ПК-1080.06.00.000  5-стойка ПК-1080.09.00.000, 6-тяга ПК-1080.06.00.000-01, 7-палец КПК-1080.00.00.010, 8- гайка М24.6zn, 9-шайба Ф25хФ75х8.

Рис.44 Соединение стойки с тягами.

1-ось КПК-850.00.00.002, 2-шайба Ф26хФ40х4, шплинт Ф5х45.019, 4-навеска дисковых сошников, 5-щкворень КПК-850.00.00.001, 6-шайба Ф17хФ30х4, 7-шплинт Ф4х40.019, 8-рама транспортных колес КПК-850.03.00.000.

Рис.45 Установка и регулировка навески  катков.

1-ПК-1080.07.00.000, 2-масленка М10, 3-пыльник СЗ-1370.15.005, 4- гайка М45х1,5.019, 5-Кронштейн передних колес, 6-тяга ПК-1080.06.00.000-01, 7-тяга ПК-1080.06.00.000, 8-палец КПК-1080.00.00.010, 9- гайка М24.6zn, 10-шайба Ф25хФ75х8.

Рис.46 Установка подшипника передних колес.

1-хомут ПК-1080.16.00.000, 2-болт М20х60.019, 3-набор клипс, 4-угольник Т394.50.85.00, 5-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 6-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 7-ось, 8-шайба Ф25,5х40х4, 9-шплинт Ф4х45.019, 10-рычаг транспортных колес КПК-850.06.00.000, 11-колесо в сборе КПК-850МБ.06.00.000, 12-гайка М20-7Н.019, 13-шайба 20.65Г.019.

Рис.47 Установка  транспортных и опорных задних колес.

1-прицеп ПК-1080.10.00.000, 2-страховочный трос, 3-вилка КПК-850МБ.21.00.000, 4- стойка,5-болт ПК-1080.00.011, 6-гайка М24-7Н.019, 7-шайба 24.65Г.019, 8-серьга КД-720М.01.00.005, 9-гидравлические шланги.

Рис.48 Прицеп с серьгой.

1-болт М12х70.019, 2-гайка М12-7Н.019, 3-шайба 12.65Г.019, 4-стремянка М10, 5-гайка М10-7Н.019, 6-шайба 10.65Г.019, 7-датчик потока ДП-1-25, 8-семепровод Ф25-200 мм, 9-башня вторичного распределения, 10-хомут 25-40 мм, 11-семепровод Ф63 мм, 12-семепровод Ф25-2200 мм, 13-труба вторичного распределителя, 14-стойка КПК-850.07.00.000, 15-кронштейн.

Рис.49 Башня  распределения.

1-раскос прицепа КПК850.09.01.000, 2-накладка, 3-болт М20х2,5-170.019, 4-гайка М20-7Н.019, 5-шайба 20.65Г.019, 6-стремянка М20х100, 7-раскос прицепа бункера КПК850.09.01.000-01, 8-прицеп бункера КПК-850МБ.20.00.000, 9-болт М20х2,5-190.019.

Рис.50 Прицеп культиватора и бункера.

5.3 Проверка работоспособности посевного комплекса.

5.3.1. Переведите посевной комплекс в транспортное положение:

-для КПК-540, транспортные колеса поз.3, 13, 16 (рис.6) разворачиваются гидроцилиндрами поз.23, культиваторная часть комплекса поднимается, механизатор фиксирует транспортными клипсами штоки гидроцилиндров, согласно рис.6, посевной комплекс готов к транспортировке к месту работы;

-для КПК-720, КПК-850, КПК-990,  КПК-1080,транспортные и опорные колеса поз.3, 5, 7, 14, 16 (рис.10)  разворачиваются гидроцилиндрами поз.28, культиваторная часть поднимается, рама левая поз.20 и рама правая поз.6 поднимаются гидроцилиндрами поз.30. Механизатор фиксирует: положение транспортных колес поз.5, 14, 16 на штоках гидроцилиндров поз.28, транспортными клипсами поз.27, рамы в поднятом положении болтом М16х150 поз.6 (рис.43) и двумя гайками М16 поз.7. Фиксацию вести в соответствии с рис.43. Посевной комплекс готов к транспортировке к месту работы.

5.3.2.Бункер служит для дозированной подачи воздушным потоком семенного материала и удобрений в распределительную систему сеялки и контроля за этим процессом. Посевные комплексы комплектуются многоканальными одно и двухосными бункерами собственного производства, с приводом вентилятора пневматической системы от гидромотора, со шнеком загрузки семенного материала и удобрений, по дополнительной заявке бункера комплектуются автономным двигателем привода вентилятора. Бункер состоит из герметичной емкости с двумя отсеками: передний отсек имеет емкость40% – для удобрений или семенного материала и второй отсек, емкостью 60%- для семенного материала.

Бункера выпускаются емкостью 6, 10 м3.

5.3.3. Регулировка нормы высева семенного материала и удобрений.

Определение теоретической нормы высева одним дозатором, исходя из стандартной плотности семян и удобрений приведены в таблицах 5…19 в зависимости от ширины сеялки и выбранного бункера.

Стандартные нормы плотности семян различных культур и удобрений:

-горох……………………….0,77 кг/дм3;                    -просо……………………….0,77 кг/дм3;

-горчица……………….....0,68 кг/дм3;                    - пшеница--------------0,772 кг/дм3;

-гречиха……………………0,6 кг/дм3;                      - рапс --------------------0,78 кг/дм3;

-клевер………………………0,83 кг/дм3;                   -рыжик………………………0,72 кг/дм3;

- лен ----------------------0,720 кг/дм3;                -рожь………………………….0,73 кг/дм3;

-люпин…………………………0,64 кг/дм3;                 - соя ---------------------0,772 кг/дм3;

-люцерна……………………0,82 кг/дм3;                  - тимофеевка----------.0,81 кг/дм3;

- овес ------------------  0,412 кг/дм3;                  - ячмень ----------------0,617 кг/дм3;

- удобрения -------------0,965 кг/дм3.

В случае если реальная плотность семян или удобрений отличается от стандартной, необходимо ввести поправочный коэффициент к табличным значениям нормы высева.

Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле:

К= mт:mф

- mт – теоретическая плотность семян или удобрений, приведенная выше;

- mф–фактическая плотность семян или удобрений, используемых при посеве.

Формула расчета фактической нормы высева семян и удобрений:

Nф  =KхNт

- Nт -теоретическая норма высева семян и удобрений приведенная в табл.5…24;

- Nф- фактическая норма высева семян и удобрений.

Определенная норма высева Nф должна быть обязательно проверенна путем калибровки дозаторов бункеров, при работе с молообъемными (рис.60) и мелкосемянными (рис.61) катушками, при норме высева менее 20 кг/га, поводить контрольный высев, с уточнением нормы высева и работы пневмосистемы. При высеве из обоих отсеков бункера семян, указатели каждого отсека устанавливаются отдельно в соответствии их объемами (40% от общего объема - передний и 60%-задний).

Контроль зазора между подвижным порогом и дозирующей катушкой проводить согласно рис.64, заводская регулировка зазора для стандартной катушки устанавливается 3 мм, для мелкосемянных культур зазор уменьшается до 1 мм, для крупных семян увеличивается до 5 мм.

В заводской комплектации в дозаторах установлены валики со стандартными катушками, валики с малообъемными и мелкосемянными катушками поставляются  потребителю по отдельному заказу.

Замена валиков с дозирующими катушками производится согласно рис.62.

Рекомендуется установка катушек в зависимости от нормы высева:

-при норме высева 50…400 кг/га – стандартная (рис.59);

-при норме высева 20….50 кг/га – малообъемная (рис.60);

-при норме высева 2,5…..20 кг/га – мелкосемянная (рис.61).

Для контрольной проверки нормы высева:

-снимите нижнюю крышку  с дозатора согласно рис.57;

-установите мерную сумку согласно рис.58;

-установите положение флажка вариатора рис.53 согласно требованиям табл.5…24;

-прокрутите рукоятку вариатора согласно требованиям табл.5…24;

-взвести семенной материал или удобрения;

-в случае необходимости откорректируйте норму высева.

5.3.4.Комплектация посевных комплексов бункерами.

Посевные комплексы КПК комплектуются многоканальными бункерами собственного производства в одноосном и двухосном исполнении с суммарной емкостью 6 м3, 8 м3 , 10 м3, со шнеком загрузки или без него:

-ПБ-6-1 – одноосный бункер, емкостью 6 м3 - колесо Ф1560 мм;

-ПБ-10-1 – одноосный бункер, емкостью 10 м3 – колесо Ф1560 мм;

-ПБ-6-2 – двухосный бункер, емкостью 6 м3 – заднее колесо Ф1400 мм;

-ПБ-10-2 –двухосный бункер, емкостью 10 м3 – заднее колесо Ф1560 мм;

-ПБ-10-2 – двухосный бункер, емкостью 10 м3 – заднее колесо Ф1621 мм.

Рис.51 Пневматический бункер ПБ-6-2.

Рис.52 Вентилятор с гидромотором.

Рис.53 Вариатор регулировки нормы высева.

Рис.54 Электромагнитная муфта привода дозаторов.

Рис.55 Редуктор привода дозаторов.

Рис.56 Шестиканальный дозатор семян и удобрений.

Рис.57 Снятие нижней крышки для тарировки нормы высева.

Рис.58 Установка мерной сумки для тарировки нормы высева.

Рис.59 Катушка стандартная.

Рис.60 Катушка малообъемная.

Рис.61 Катушка мелкосемянная.

Рис.62 Замена дозирующих катушек.

Рис.63 Датчики контроля давления в бункере.

1-дозирующая катушка, 2-порог.

Рис.64 Контроль зазора между порогом и дозирующей катушкой.

Рис.65 Положение шиберных заслонок подачи семян или удобрений в верхние трубопроводы.

Рис.66 Положение шиберных заслонок подачи семян или удобрений в нижние трубопроводы и при тарировки нормы высева.

Рис.67 Срезной предохранительный шплинт.

Рис.68 Воздуховоды 12-ти канального бункера.

1-прицеп бункера ПБ-6-2, 2-страховочная цепь, 3-прицеп культиватора КПК-850МБ.20.00.000, 4-палец, 5-семепровод Ф63 мм.

Рис.69 Сцепка культиватора с бункером.

5.3.5. Привод дозаторов семян и удобрений осуществляется от заднего левого колеса (бункера ПБ-6-2, ПБ-10-2- рис. 70, 71), правого колеса  (бункера ПБ-6-1Ю ПБ-10-1-рис.72), через цепную передачу, электромагнитную муфту, цепную передачу, редуктор, вариаторы. Каждый дозатор регулируется на норму высева независимо друг от друга, аналогичная конструкция обоих дозаторов позволяет легко их настроить на необходимые нормы высева в зависимости от ширины агрегата. Определение теоретической нормы высева одним дозатором, исходя из стандартной плотности семян и удобрений приведены в таблицах 5 - 24, в зависимости от ширины сеялки, кинематической схемы и диаметра заднего колеса бункера.

5.3.6. В стандартной комплектации в цепной передачи между валом электромуфты и редуктором установлены звездочки с десятью зубьями, нормы высева для которых приведены в таблицах 5-24. Для дополнительного увеличения или уменьшения нормы высева в ЗИП прилагается звездочка с 18 зубьями и цепь. При установке данной звездочки на вал электромуфты, норма высева увеличивается на коэффициент 1,8, на который надо умножить табличные значения, а при установке ее на вал редуктора, норма высева уменьшается на коэффициент 0,55, на которые надо умножить табличные значения или контрольный вес посевного материала при тарировке дозаторов. При установке звездочки с 24 зубьями, вместо 17 зубовой на вал ворошилки дозатора, производительность дозатора увеличится на 41%.

5.3.7. Калибровка дозирующего механизма производится следующим образом.

5.3.7.1.При неработающем посевном агрегате (вентилятор выключен) открыть нижнею крышку дозатора рис.57. Подвесьте пустые специальные сумки под дозатор рис.58, провернуть  рукоятку на передней стенке вариатора рис.53, соответствующее количество раз, согласно табл.4.

Табл.4

| Наименование посевного комплекса | Число оборотов рукоятки вариатора бункера серии ПБ, соответствующее 1 га засеянной площади, в соответствии с кинематическими схемами бункеров рис.58, 59, 60. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двухосные |  | Одноосные |
|  | ПБ-6-2 - Ф1400 мм ПБ-10-2 – Ф1560 мм | ПБ-10-2 – Ф1620 мм | ПБ-6-1 – Ф1560 мм ПБ-10-1 – Ф1560 мм |
| КПК-540 | 884 | 763 | 880 |
| КПК-720 | 663 | 573 | 660 |
| КПК-850 | 562 | 485 | 560 |
| КПК-990 | 483 | 417 | 480 |
| КПК-1080 | 442 | 382 | 440 |

Это будет соответствовать одному засеянному гектару. Затем взвесить высыпавшееся из дозатора зерно или удобрение.

При установке звездочки с 18 зубьями на вал муфты (повышающая передача) рис.55, табличные значения  оборотов рукоятки (табл.4), нужно умножить на коэффициент 1,8, а при установке звездочки с 18 зубьями на вал редуктора (понижающая передача), табличные значения  оборотов рукоятки (табл.4), нужно умножить на коэффициент 0,55.

При установке звездочки с 10 зубьями на вал муфты рис.55, табличные значения  оборотов рукоятки (табл.4), нужно умножить на коэффициент 1,8

Для сокращения времени на операцию калибровки можно повернуть рукоятку вдвое меньше раз  и умножить вес зерна на 2 и т.д.

5.3.7.2.Калибровка позволяет внести необходимую поправку в установку указателей дозирующих механизмов в случае некоторого расхождения реальной и стандартной плотности семян и удобрений, а также учесть погрешности, вносимые конструкцией данного агрегата. Для точной калибровки перед сбором семян для взвешивания повернуть  рукоятку несколько раз при открытом нижнем люке дозатора. Калибровку необходимо производить при каждой смене вида семян и не реже двух-трех раз в сезон при севе одной и той же культуры. Для установки необходимой нормы внесения удобрений калибровка также обязательна.

5.3.7.3.Работа с двенадцатиканальными дозаторами аналогична работе с шестиканальными дозаторами, однако необходимо правильно установить положение шиберных заслонок и зафиксировать данное положения, обеспечивающее направление материала в верхние или нижние воздуховоды рис.65, 66.

5.3.7.4.Для предотвращения перегрузок кинематической схемы привода дозаторов, на валу вариатор-дозатор установлены срезные шплинты 2,5х25 рис.67.

5.3.7.5.Для контроля давления в емкостях бункера установлены датчики давления, настроенные на 3 КПа, которые постоянно информируют механизатора о плотности закрытия люков и герметичности других элементов бункера, что исключает данный фактор , влияющий на точность дозирования семенного материала и удобрений.

5.3.8. Посевные комплексы серии КПК могут комплектоваться бункерами с аналогичными характеристиками других изготовителей, как с одноканальной так и многоканальной системами дозирования, по согласованию с заказчиком посевной комплекс может комплектоваться бункерами и пневматической системой с раздельным внесением удобрений и семян в почву.

Рис.70 Кинематическая схема бункеров ПБ-6-2 – заднее колесо Ф1400 мм и ПБ-10-2 – заднее колесо 1621 мм.

Рис.71 Кинематическая схема бункера ПБ-10-2 – заднее колесо Ф1560 мм.

Рис.72 Кинематическая схема бункеров ПБ-6-1, ПБ-10-1 – заднее колесо Ф1560 мм.

КПК-540МБ, КПК-540Л (1га-1852м) 884 оборота рукоятки.  Шестиканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400 мм, ПБ-10-2 с диаметром заднего колеса 1560 мм.                                                                                                                                 Табл.5

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 11 | 8,8 | 5,8 | 10 | 13,7 | 5,8 | 5,3 | 2,56 | 1,83 |
| 5 | 44 | 35 | 23 | 40 | 55 | 12,5 | 11,5 | 4,0 | 3.66 |
| 10 | 50 | 40 | 26,5 | 45 | 62,5 | 14 | 12,9 | 7,0 | 5,8 |
| 15 | 79 | 63 | 42 | 71 | 99 | 20,5 | 18,9 | 10,2 | 8,4 |
| 20 | 103 | 83 | 55 | 93 | 129 | 27 | 24,8 | 13,0 | 11,3 |
| 25 | 134 | 107 | 71 | 120 | 167 | 32 | 29,5 | 16,1 | 13,2 |
| 30 | 157 | 125 | 83 | 141 | 196 | 37,6 | 34,6 | 18,6 | 16,1 |
| 35 | 176 | 141 | 93 | 158 | 220 | 44 | 40,5 | 22 | 18,6 |
| 40 | 217 | 173 | 115 | 195 | 271 | 50 | 46 | 25,5 | 21,6 |
| 45 | 220 | 176 | 117 | 198 | 275 | 57 | 52 | 29 | 24,5 |
| 50 | 240 | 192 | 127 | 216 | 300 | 64 | 59 | 33 | 27,8 |
| 55 | 268 | 215 | 142 | 241 | 335 | 72 | 66 | 37,3 | 30,7 |
| 60 | 284 | 227 | 150 | 256 | 355 | 80 | 73,5 | 42 | 34,4 |
| 65 | 328 | 262 | 174 | 295 | 410 | 90 | 83 | 46 | 36,6 |
| 70 | 342 | 274 | 181 | 308 | 425 | 99 | 91 | 51 | 41 |
| 75 | 372 | 298 | 203 | 335 | 465 | 109 | 100 | 57 | 47 |
| 80 | 418 | 334 | 221 | 376 | 522 | 119 | 110 | 61,5 | 48,5 |
| 85 | 450 | 360 | 238 | 405 | 562 | 127 | 117 | 66 | 53 |
| 90 | 478 | 382 | 253 | 430 | 597 | 135 | 124 | 71 | 57 |
| 93 | 498 | 398 | 264 | 448 | 622 | 143 | 132 | 73 | 60 |
| 96 | 519 | 415 | 275 | 467 | 649 | 146 | 135 | 75 | 62 |
| 100 | 530 | 424 | 281 | 477 | 663 | 156 | 143 | 80 | 65 |

КПК-540МБ, КПК-540Л (1га-1852м) 884 оборота рукоятки.                      Четырехканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400 мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.                                                                   Табл.6

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 7.2 | 5,9 | 3,8 | 6,6 | 9,1 | 3,9 | 3,6 | 1,7 | 1,2 |
| 5 | 29 | 23 | 15 | 26,5 | 36,5 | 8,3 | 7,6 | 2,6 | 2,4 |
| 10 | 33 | 26,5 | 17,5 | 30 | 42 | 9,5 | 8,7 | 4,6 | 3,8 |
| 15 | 52,5 | 42 | 30 | 47 | 66 | 13,8 | 12,7 | 6,7 | 5,5 |
| 20 | 68,5 | 55 | 36,5 | 62 | 86 | 18 | 16,5 | 8,6 | 7,5 |
| 25 | 89 | 71 | 47 | 80 | 111 | 21,6 | 20 | 10,6 | 8,7 |
| 30 | 105 | 83 | 55 | 94 | 130 | 25 | 23 | 12,3 | 10,6 |
| 35 | 117 | 94 | 62 | 105 | 146 | 29 | 26,7 | 14,5 | 12,3 |
| 40 | 144 | 115 | 76,5 | 130 | 180 | 33,5 | 31 | 16,8 | 14,3 |
| 45 | 146 | 117 | 80 | 132 | 183 | 38,2 | 35 | 19 | 16,2 |
| 50 | 160 | 128 | 85 | 144 | 200 | 43 | 40 | 22 | 18,3 |
| 55 | 178 | 143 | 95 | 160 | 223 | 48 | 44 | 24,6 | 20,2 |
| 60 | 189 | 151 | 100 | 170 | 254 | 54 | 50 | 27,7 | 22,7 |
| 65 | 218 | 174 | 116 | 196 | 273 | 60 | 55,2 | 30,3 | 24,2 |
| 70 | 228 | 182 | 120 | 205 | 283 | 66 | 61 | 33,6 | 27 |
| 75 | 248 | 198 | 135 | 223 | 310 | 73 | 67 | 37,6 | 31 |
| 80 | 278 | 222 | 147 | 250 | 347 | 79 | 73 | 40,6 | 32 |
| 85 | 300 | 240 | 158 | 270 | 374 | 85 | 78 | 43,5 | 35 |
| 90 | 318 | 254 | 169 | 286 | 398 | 90 | 83 | 47 | 37,6 |
| 93 | 332 | 265 | 176 | 298 | 414 | 95 | 87,5 | 48,2 | 39,6 |
| 96 | 346 | 276 | 183 | 311 | 432 | 98 | 90 | 49,5 | 41 |
| 100 | 353 | 282 | 187 | 317 | 441 | 104 | 96 | 53 | 43 |

КПК-720МБ, КПК-720Л (1га-1388м) 663 оборота рукоятки. Четырехканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400 мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм .

Табл.7

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 2,9 | 2,67 | 1,27 | 0,9 |
| 5 | 22,4 | 17,7 | 12 | 19,5 | 27 | 6,2 | 5,7 | 1,98 | 1,8 |
| 10 | 24,8 | 20 | 13 | 22,5 | 31 | 7,1 | 6,5 | 3,43 | 2,9 |
| 15 | 40 | 31 | 20,5 | 31,2 | 49,5 | 10,3 | 9,5 | 5,1 | 4,2 |
| 20 | 50,7 | 41,3 | 27,1 | 46 | 63,7 | 13,5 | 12,5 | 6,5 | 5,6 |
| 25 | 66 | 53 | 35,4 | 60,2 | 82,6 | 16,2 | 15 | 7,9 | 6,5 |
| 30 | 78 | 62,5 | 41,3 | 70,8 | 97,5 | 18,8 | 17,3 | 9,2 | 7,9 |
| 35 | 87,3 | 70,8 | 46 | 78 | 110 | 22 | 20 | 10,9 | 9,2 |
| 40 | 106,2 | 85,5 | 53 | 95,6 | 132 | 25 | 23 | 12,7 | 10,7 |
| 45 | 108,5 | 86 | 58 | 98 | 135,7 | 28,5 | 26 | 14,5 | 12,2 |
| 50 | 118 | 95,6 | 62,5 | 106 | 147,5 | 32 | 30 | 16,5 | 14 |
| 55 | 132 | 106 | 71 | 119 | 165 | 36 | 33 | 18,5 | 15,2 |
| 60 | 140 | 112 | 74,5 | 126 | 176 | 40 | 37 | 20,8 | 17 |
| 65 | 162 | 128,5 | 86,2 | 145 | 202 | 45 | 41,5 | 22,5 | 18,1 |
| 70 | 169 | 135,5 | 90 | 152 | 211 | 50 | 46 | 25,3 | 20,5 |
| 75 | 184 | 147,5 | 97 | 165 | 230 | 54,5 | 50 | 28 | 22 |
| 80 | 206,5 | 165 | 110 | 185 | 248 | 60 | 55 | 30,3 | 24 |
| 85 | 222 | 178 | 118 | 200 | 277 | 63,5 | 58,5 | 32,5 | 26,4 |
| 90 | 235 | 189 | 124 | 212 | 294 | 67,5 | 62 | 35 | 28,2 |
| 93 | 245,5 | 197 | 130 | 220 | 307 | 71 | 65 | 36,3 | 29,4 |
| 96 | 257 | 206 | 136 | 232 | 321 | 73 | 67 | 37,1 | 30,5 |
| 100 | 262 | 209 | 138 | 235 | 327 | 78 | 72 | 39,6 | 32,2 |

КПК-720МБ (1га-1388м) 663 оборота рукоятки.    Шестиканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.                                                                                                                                                           Табл.8

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс |  | Рыжик |
| 2 | 8,2 | 6,5 | 4,25 | 7,1 | 10 | 4,3 | 4,0 | 1,92 |  | 1,37 |
| 5 | 33 | 26,5 | 17,7 | 29,5 | 41,3 | 9,3 | 8,5 | 3,0 |  | 2,74 |
| 10 | 37,8 | 30,1 | 20 | 34,2 | 47,2 | 10 | 9,2 | 5,2 |  | 4,4 |
| 15 | 59 | 47,2 | 31,3 | 53,1 | 73,5 | 15,5 | 14,3 | 7,7 |  | 6,3 |
| 20 | 77,3 | 62,5 | 41,3 | 69,6 | 97 | 20 | 18,4 | 9,9 |  | 8,5 |
| 25 | 100 | 80,2 | 53 | 90,3 | 125 | 24 | 22 | 12 |  | 9,8 |
| 30 | 118 | 94,5 | 62,5 | 106 | 147,5 | 28,2 | 26 | 14 |  | 12 |
| 35 | 132 | 106 | 70 | 120 | 165 | 33 | 30 | 16,5 |  | 14 |
| 40 | 162 | 130 | 86 | 145 | 202 | 37,7 | 34,7 | 19,2 |  | 16,2 |
| 45 | 164 | 131 | 87 | 147 | 205 | 43 | 40 | 22 |  | 18,4 |
| 50 | 180 | 144 | 96 | 162 | 224 | 48 | 44 | 25 |  | 21 |
| 55 | 200 | 160 | 106 | 180 | 250 | 54 | 50 | 28 |  | 23 |
| 60 | 212 | 170 | 112 | 191 | 265 | 60 | 55 | 31,5 |  | 25,8 |
| 65 | 244 | 195 | 130 | 220 | 305 | 67 | 61,5 | 34 |  | 27,4 |
| 70 | 256 | 205 | 136 | 232 | 320 | 74 | 68 | 38,4 |  | 31 |
| 75 | 278 | 223 | 148 | 250 | 351 | 81,5 | 75 | 42,5 |  | 33,4 |
| 80 | 312 | 250 | 165 | 281 | 390 | 89 | 82 | 46 |  | 36,4 |
| 85 | 336 | 269 | 178 | 303 | 420 | 95 | 87 | 49,3 |  | 40 |
| 90 | 356 | 285 | 189 | 321 | 445 | 101 | 93 | 53 |  | 42,7 |
| 93 | 372 | 297 | 197 | 335 | 465 | 107 | 98 | 55 |  | 44,5 |
| 96 | 390 | 311 | 206 | 350 | 486 | 110 | 101 | 56,2 |  | 46,3 |
| 100 | 396 | 317 | 210 | 356 | 495 | 116 | 107 | 60 | 48,8 |  |

КПК-850МБ, КПК-850Л (1га-1176м) 562 оборота рукоятки. Четырехканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.                                                                                                                               Табл.9

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 4 | 5,6 | 2,4 | 2,2 | 1,07 | 0,77 |
| 5 | 19 | 15 | 10 | 16,5 | 23 | 5,3 | 4,9 | 1,68 | 1,53 |
| 10 | 21 | 17 | 11 | 19 | 26,5 | 6 | 5,5 | 2,9 | 2,44 |
| 15 | 33 | 26,4 | 17,5 | 30 | 42 | 8,8 | 8,1 | 4,3 | 3,5 |
| 20 | 43 | 35 | 23 | 39 | 54 | 11,5 | 10,6 | 5,5 | 4,75 |
| 25 | 56 | 45 | 30 | 51 | 70 | 13,7 | 12,6 | 6,7 | 5,5 |
| 30 | 66 | 53 | 35 | 60 | 82,5 | 16 | 14,7 | 7,8 | 6,7 |
| 35 | 74 | 60 | 39 | 66 | 93 | 18,7 | 17,2 | 9,2 | 7,8 |
| 40 | 90 | 72,5 | 48 | 81 | 112 | 21,3 | 19,6 | 10,7 | 9,0 |
| 45 | 92 | 73 | 49 | 83 | 115 | 24,3 | 22,4 | 12,2 | 10,2 |
| 50 | 100 | 81 | 53 | 90 | 125 | 27,2 | 25 | 14 | 11,6 |
| 55 | 112 | 90 | 60 | 101 | 140 | 30,5 | 28,1 | 15,6 | 12,9 |
| 60 | 119 | 95 | 63 | 107 | 149 | 34 | 31,3 | 17,6 | 14,5 |
| 65 | 137 | 109 | 73 | 123 | 171 | 38 | 35 | 19,1 | 15,3 |
| 70 | 143 | 115 | 76 | 129 | 179 | 42 | 38,6 | 21,5 | 17,3 |
| 75 | 156 | 125 | 82 | 140 | 195 | 46,2 | 42,5 | 23,8 | 18,7 |
| 80 | 175 | 140 | 93 | 157 | 218 | 50,5 | 46,5 | 25,7 | 20,5 |
| 85 | 188 | 151 | 100 | 170 | 235 | 54 | 50 | 27,7 | 22 |
| 90 | 199 | 160 | 105 | 180 | 249 | 57,5 | 53 | 29 | 24 |
| 93 | 208 | 167 | 110 | 187 | 260 | 60,5 | 55,7 | 30,6 | 24,9 |
| 96 | 218 | 175 | 115 | 196 | 272 | 62,1 | 57,1 | 31,7 | 25,8 |
| 100 | 222 | 177 | 117 | 199 | 277 | 66 | 60,1 | 33,3 | 27,3 |

КПК-850МБ, КПК-850Л (1га-1176м) 562 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.10

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс |  | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 6,9 | 5,5 | 3,6 | 6 | 8,5 | 3,7 |  | 3,4 | 1,62 | 1,16 |
| 5 | 28 | 22,5 | 15 | 25 | 35 | 7,9 |  | 7.3 | 2,55 | 2,32 |
| 10 | 32 | 25,5 | 17 | 29 | 40 | 9,1 |  | 8,4 | 4,4 | 3,7 |
| 15 | 50 | 40 | 26,5 | 45 | 62,5 | 13,1 |  | 12 | 6,5 | 5,34 |
| 20 | 65,5 | 53 | 35 | 59 | 82 | 17,2 |  | 15,8 | 8,35 | 7,2 |
| 25 | 85 | 68 | 45 | 76,5 | 106 | 20,5 |  | 19 | 10,2 | 8,35 |
| 30 | 100 | 80 | 53 | 90 | 125 | 24 |  | 22,1 | 11,8 | 10,2 |
| 35 | 112 | 90 | 59 | 101 | 140 | 28 |  | 25,8 | 13,9 | 11,8 |
| 40 | 137 | 110 | 73 | 123 | 171 | 32 |  | 29,5 | 16,2 | 13,7 |
| 45 | 139 | 111 | 74 | 125 | 174 | 36,5 |  | 33,6 | 18,5 | 15,5 |
| 50 | 152 | 122 | 81 | 137 | 190 | 40,7 |  | 37,5 | 21,1 | 17,6 |
| 55 | 170 | 136 | 90 | 153 | 212 | 46 |  | 42,3 | 23,7 | 19,5 |
| 60 | 180 | 144 | 95 | 162 | 225 | 51,2 |  | 47,1 | 26,7 | 22 |
| 65 | 207 | 165 | 110 | 186 | 259 | 57 |  | 52,5 | 29 | 23,2 |
| 70 | 217 | 174 | 115 | 195 | 271 | 63 |  | 58 | 32,5 | 26,2 |
| 75 | 236 | 189 | 125 | 212 | 295 | 69 |  | 63,5 | 36 | 28,3 |
| 80 | 265 | 212 | 140 | 238 | 331 | 75,5 |  | 69,5 | 39 | 31 |
| 85 | 285 | 228 | 151 | 257 | 356 | 81 |  | 74,5 | 42 | 33,4 |
| 90 | 302 | 242 | 160 | 272 | 377 | 86 |  | 79,1 | 47,8 | 36,2 |
| 93 | 315 | 252 | 167 | 284 | 394 | 91 |  | 83,7 | 46,4 | 37,7 |
| 96 | 330 | 264 | 175 | 297 | 412 | 93 |  | 85,5 | 48 | 39,2 |
| 100 | 336 | 269 | 178 | 302 | 420 | 99 | 91,1 |  | 50,5 | 41,3 |

КПК-990МБ, КПК-990Л (1га-1010м) 483 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.11

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 5,94 | 4,75 | 3,2 | 5,3 | 7,4 | 3,2 | 2,95 | 1,4 | 1 |
| 5 | 24 | 19,2 | 12,7 | 21,5 | 30 | 6,8 | 6,2 | 2,2 | 2 |
| 10 | 27,5 | 22 | 14,5 | 25 | 34 | 7,8 | 7,2 | 3,8 | 3,2 |
| 15 | 43,2 | 34,5 | 23 | 39 | 54 | 11,3 | 10,4 | 5,6 | 4,6 |
| 20 | 56,5 | 45 | 30 | 51 | 71 | 14,8 | 13,6 | 7,2 | 6,2 |
| 25 | 73 | 58,5 | 39 | 65,6 | 91 | 17,7 | 16,3 | 8,8 | 7,2 |
| 30 | 86 | 69 | 45,5 | 77,4 | 107,5 | 20,6 | 19 | 10,2 | 8,8 |
| 35 | 96,5 | 77 | 51 | 87 | 120 | 24,1 | 22,2 | 12 | 10,2 |
| 40 | 118,5 | 95 | 63 | 106 | 148 | 27,5 | 25,3 | 14 | 11,8 |
| 45 | 120 | 96 | 64 | 107 | 150 | 31,3 | 28,8 | 16 | 13,4 |
| 50 | 131 | 105 | 70 | 118 | 163 | 35 | 32,2 | 18,2 | 15,2 |
| 55 | 146,5 | 117 | 78 | 132 | 183 | 39,5 | 36,3 | 20,4 | 16,8 |
| 60 | 155 | 124 | 82 | 140 | 194 | 44 | 40,5 | 23 | 18,8 |
| 65 | 179 | 143 | 95 | 161 | 224 | 49 | 45,1 | 25 | 20 |
| 70 | 187 | 150 | 99 | 168 | 234 | 54 | 49,7 | 28 | 22,6 |
| 75 | 203,5 | 163 | 108 | 183 | 254 | 59,5 | 54,7 | 31 | 24,4 |
| 80 | 228,5 | 183 | 121 | 205 | 285 | 65 | 59,8 | 33,6 | 26,6 |
| 85 | 246 | 197 | 130 | 221 | 307 | 69,5 | 64 | 36 | 28,8 |
| 90 | 261 | 209 | 138 | 235 | 326 | 74 | 68,1 | 38,6 | 31,2 |
| 93 | 272 | 217 | 144 | 245 | 340 | 78 | 71,5 | 40 | 32,5 |
| 96 | 284 | 227 | 150 | 256 | 355 | 80 | 73,6 | 41 | 33,8 |
| 100 | 290 | 232 | 153 | 261 | 365 | 85 | 78,2 | 43,6 | 35,6 |

КПК-1080МБ, КПК-1080Л (1га-926м) 442 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-2, с диаметром заднего колеса 1400мм, ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1560 мм.                                  Табл.12

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 5,5 | 4,5 | 3 | 5 | 7 | 2,9 | 2,7 | 1,27 | 0,91 |
| 5 | 22 | 17,5 | 12 | 20 | 27,5 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | 1,82 |
| 10 | 25 | 20 | 12,5 | 22,5 | 31 | 7,15 | 6,6 | 3,46 | 2,91 |
| 15 | 40 | 32 | 21 | 36 | 50 | 10,3 | 9,5 | 5,1 | 4,2 |
| 20 | 52 | 41,5 | 27,5 | 47 | 65 | 13,5 | 12,4 | 6,55 | 5,64 |
| 25 | 67 | 54 | 35,5 | 60 | 84 | 16,2 | 15 | 8,0 | 6,55 |
| 30 | 79 | 63 | 42 | 71 | 99 | 20 | 18.4 | 9,3 | 8,0 |
| 35 | 89 | 71 | 47 | 80 | 111 | 22,1 | 20,3 | 10,9 | 9,3 |
| 40 | 109 | 87 | 58 | 98 | 136 | 25,2 | 23,2 | 12,7 | 10,7 |
| 45 | 111 | 89 | 59 | 100 | 139 | 28,7 | 26,4 | 14,5 | 12,2 |
| 50 | 120 | 96 | 63,5 | 108 | 150 | 32,1 | 29,5 | 16,6 | 13,8 |
| 55 | 135 | 108 | 72 | 121 | 169 | 36,2 | 33,3 | 18,6 | 15,3 |
| 60 | 143 | 114 | 76 | 129 | 179 | 40,3 | 37,1 | 21 | 17,1 |
| 65 | 165 | 132 | 87 | 148 | 206 | 45 | 41,4 | 23 | 18,2 |
| 70 | 172 | 138 | 91 | 155 | 215 | 49,5 | 45,5 | 25,5 | 20,6 |
| 75 | 187 | 150 | 99 | 168 | 234 | 54,5 | 50,1 | 28 | 22,2 |
| 80 | 210 | 168 | 111 | 189 | 262 | 60 | 55,2 | 30,6 | 24,2 |
| 85 | 226 | 181 | 120 | 203 | 282 | 64 | 59 | 33 | 26.2 |
| 90 | 240 | 192 | 127 | 216 | 300 | 68 | 62,5 | 35 | 28,4 |
| 93 | 250 | 200 | 132 | 225 | 312 | 72,5 | 66,7 | 36,5 | 29,6 |
| 96 | 261 | 209 | 138 | 235 | 326 | 73,5 | 67,6 | 37,3 | 31 |
| 100 | 267 | 214 | 141 | 240 | 333 | 80 | 73,6 | 40 | 32,4 |

КПК-540МБ, КПК-540Л (1га-1852м) 763 оборота рукоятки.                      Шестиканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.13

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 9,5 | 7,6 | 5,0 | 8,6 | 11,8 | 5,1 | 4,7 | 2,2 | 1,58 |
| 5 | 38 | 30 | 20 | 34,5 | 47,5 | 10,7 | 9,5 | 3,5 | 3,2 |
| 10 | 44 | 34,5 | 23 | 39 | 54 | 12 | 11 | 6,0 | 5,0 |
| 15 | 68 | 54 | 36 | 61 | 85 | 18 | 16,6 | 8,85 | 7,27 |
| 20 | 88,5 | 71 | 48 | 80 | 111 | 23 | 21,2 | 11,4 | 9,8 |
| 25 | 115 | 92 | 61 | 103 | 144 | 28 | 25,8 | 13,9 | 11,4 |
| 30 | 135 | 108 | 72 | 121 | 169 | 32,5 | 30 | 16,1 | 13,9 |
| 35 | 152 | 121 | 80 | 136 | 189 | 38 | 35 | 19 | 16,1 |
| 40 | 187 | 149 | 99 | 168 | 233 | 43 | 40 | 22 | 18,6 |
| 45 | 190 | 152 | 101 | 170 | 237 | 49 | 45 | 25,3 | 21,2 |
| 50 | 207 | 165 | 110 | 186 | 258 | 55 | 50,6 | 28,8 | 24 |
| 55 | 231 | 185 | 122 | 208 | 288 | 62 | 57 | 32,2 | 26,5 |
| 60 | 245 | 196 | 129 | 220 | 305 | 70 | 64,4 | 36,3 | 29,7 |
| 65 | 282 | 225 | 150 | 254 | 353 | 77 | 71 | 39,5 | 31,6 |
| 70 | 295 | 236 | 156 | 265 | 366 | 85 | 78 | 44,2 | 35,7 |
| 75 | 320 | 257 | 175 | 288 | 400 | 94 | 86,5 | 49 | 38,5 |
| 80 | 360 | 288 | 190 | 324 | 449 | 103 | 94,8 | 53,1 | 42 |
| 85 | 387 | 310 | 205 | 349 | 483 | 110 | 101 | 56,9 | 45,5 |
| 90 | 411 | 329 | 218 | 370 | 514 | 117 | 108 | 61 | 49,3 |
| 93 | 429 | 343 | 227 | 385 | 535 | 123 | 113 | 63,2 | 51,4 |
| 96 | 447 | 360 | 237 | 402 | 558 | 126 | 116 | 65 | 53,4 |
| 100 | 456 | 365 | 242 | 410 | 570 | 134 | 123 | 69 | 56,2 |

КПК-720МБ, КПК-720Л (1га-1388м) 573 оборота рукоятки. Четырехканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.14

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 5,6 | 2,5 | 2,3 | 1,11 | 0,79 |
| 5 | 19 | 15 | 10,5 | 17 | 23 | 5,4 | 5.0 | 1,74 | 1,58 |
| 10 | 21,5 | 17 | 11,2 | 19,5 | 27 | 6,2 | 5,7 | 3,0 | 2,53 |
| 15 | 34,5 | 27 | 17,8 | 27 | 42,6 | 10 | 9,2 | 4,42 | 3,63 |
| 20 | 44 | 35,5 | 23 | 40 | 55 | 11,7 | 10,8 | 5,7 | 4,9 |
| 25 | 57 | 45,6 | 30,4 | 52 | 71 | 14 | 12,9 | 6,95 | 5,7 |
| 30 | 67 | 54 | 35,5 | 61 | 84 | 16,3 | 15 | 8,1 | 6,95 |
| 35 | 75 | 61 | 40 | 67 | 95 | 19 | 17,5 | 9,5 | 8,1 |
| 40 | 92 | 74 | 46 | 82 | 113 | 22 | 20,2 | 11,1 | 9,3 |
| 45 | 94 | 74 | 50 | 84 | 117 | 24,5 | 22,5 | 12,6 | 10.6 |
| 50 | 102 | 82 | 54 | 91 | 127 | 27,5 | 25,3 | 14,4 | 12 |
| 55 | 114 | 91 | 61 | 102 | 142 | 31 | 28,5 | 16,1 | 13,3 |
| 60 | 120 | 97 | 64 | 108 | 151 | 34,5 | 31,7 | 18,2 | 14,8 |
| 65 | 139 | 110 | 74 | 125 | 174 | 39 | 36 | 19,8 | 15,8 |
| 70 | 145 | 116 | 78 | 131 | 182 | 43 | 39,5 | 22 | 17,8 |
| 75 | 158 | 127 | 84 | 142 | 198 | 47 | 43,2 | 24,5 | 19,3 |
| 80 | 178 | 142 | 95 | 159 | 213 | 51 | 47 | 26,5 | 21 |
| 85 | 191 | 153 | 102 | 172 | 238 | 55 | 50,6 | 28,5 | 22,7 |
| 90 | 202 | 163 | 107 | 182 | 253 | 58,5 | 54 | 30,5 | 24,6 |
| 93 | 211 | 170 | 112 | 189 | 264 | 61,5 | 56,6 | 31,6 | 25,7 |
| 96 | 221 | 177 | 117 | 200 | 276 | 63 | 58 | 32,4 | 26,7 |
| 100 | 225 | 180 | 119 | 202 | 281 | 67 | 61,6 | 34,4 | 28,1 |

КПК-720МБ (1га-1388м) 573 оборота рукоятки.    Шестиканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.15

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 7,0 | 5,6 | 3,6 | 6,0 | 8,6 | 3,75 | 3,45 | 1,67 | 1,19 |
| 5 | 28 | 23 | 15 | 26 | 35 | 8,1 | 7,5 | 2,62 | 2,38 |
| 10 | 33 | 26 | 17 | 30 | 41 | 9,3 | 8,5 | 4,52 | 3,8 |
| 15 | 51 | 41 | 30 | 46 | 63 | 13,5 | 12,4 | 6,66 | 5,5 |
| 20 | 65 | 54 | 35,5 | 60 | 83 | 17,5 | 16 | 8,6 | 7,4 |
| 25 | 86 | 70 | 46 | 77 | 108 | 21 | 19,3 | 10,5 | 8,6 |
| 30 | 102 | 81 | 54 | 91 | 127 | 24,5 | 22,5 | 12,1 | 10,5 |
| 35 | 114 | 91 | 60 | 103 | 142 | 28,5 | 26,2 | 14,3 | 12,1 |
| 40 | 140 | 112 | 74 | 125 | 173 | 32,5 | 30 | 16,7 | 14 |
| 45 | 142 | 113 | 75 | 127 | 177 | 37,2 | 34 | 19 | 16 |
| 50 | 155 | 124 | 83 | 140 | 193 | 41,5 | 38,2 | 21,7 | 18,1 |
| 55 | 172 | 138 | 91 | 155 | 215 | 47 | 43,3 | 24,3 | 20 |
| 60 | 182 | 146 | 96 | 164 | 228 | 52 | 48 | 27,4 | 22,4 |
| 65 | 210 | 168 | 112 | 180 | 262 | 58 | 53,3 | 30 | 23,8 |
| 70 | 220 | 176 | 117 | 200 | 275 | 64 | 60 | 33,3 | 26,9 |
| 75 | 239 | 192 | 127 | 215 | 302 | 71 | 65,3 | 36,9 | 29 |
| 80 | 268 | 215 | 142 | 242 | 335 | 77 | 70,8 | 40 | 31,7 |
| 85 | 289 | 231 | 153 | 261 | 361 | 83 | 76,4 | 42,8 | 34,3 |
| 90 | 306 | 245 | 162 | 276 | 383 | 88 | 81 | 46 | 37,1 |
| 93 | 320 | 255 | 170 | 288 | 400 | 93 | 85,5 | 47,6 | 38,7 |
| 96 | 335 | 268 | 177 | 301 | 420 | 95 | 87,4 | 48,8 | 40,2 |
| 100 | 341 | 273 | 181 | 306 | 425 | 101 | 92 | 51,9 | 42,4 |

КПК-850МБ, КПК-850Л (1га-1176м) 485 оборотов рукоятки. Четырехканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.16

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 2,14 | 1,97 | 0,92 | 0,66 |
| 5 | 17 | 13 | 8,5 | 14 | 20 | 4,55 | 4,1 | 1,45 | 1,32 |
| 10 | 18 | 15 | 9,5 | 16 | 23 | 5,2 | 4,8 | 2,5 | 2,1 |
| 15 | 28 | 23 | 15 | 26 | 36 | 7,6 | 7,0 | 3,7 | 3,0 |
| 20 | 37 | 30 | 20 | 34 | 47 | 9,92 | 9,1 | 4,8 | 4,1 |
| 25 | 48 | 39 | 26 | 44 | 60 | 12 | 11 | 5,8 | 4,8 |
| 30 | 57 | 46 | 30 | 52 | 71 | 13,8 | 12,7 | 6,7 | 5,8 |
| 35 | 64 | 52 | 34 | 57 | 80 | 16 | 14,7 | 7,92 | 6,7 |
| 40 | 77 | 62 | 41 | 70 | 96 | 18,5 | 17 | 9,24 | 7,8 |
| 45 | 79 | 63 | 42 | 72 | 99 | 21 | 19,3 | 10,6 | 8,84 |
| 50 | 86 | 70 | 46 | 77 | 108 | 23,5 | 21,6 | 12 | 10 |
| 55 | 96 | 78 | 52 | 87 | 120 | 26,5 | 24,4 | 13,5 | 11,1 |
| 60 | 102 | 82 | 54 | 92 | 128 | 30 | 27,6 | 15,2 | 12,4 |
| 65 | 118 | 94 | 63 | 106 | 147 | 33 | 30.4 | 16,5 | 13,2 |
| 70 | 123 | 99 | 66 | 111 | 154 | 36 | 33 | 18,5 | 14,9 |
| 75 | 134 | 108 | 70 | 120 | 168 | 40 | 37 | 20,5 | 16,2 |
| 80 | 150 | 120 | 80 | 137 | 188 | 44 | 41 | 22,2 | 17,5 |
| 85 | 162 | 130 | 86 | 146 | 202 | 46,5 | 42,8 | 23,8 | 19 |
| 90 | 171 | 138 | 90 | 155 | 214 | 50 | 46 | 25,4 | 20,6 |
| 93 | 179 | 144 | 95 | 161 | 224 | 52 | 48 | 26,4 | 21,5 |
| 96 | 187 | 150 | 99 | 169 | 234 | 54 | 50 | 27 | 22,3 |
| 100 | 191 | 152 | 101 | 171 | 238 | 57 | 52,5 | 28,8 | 23,5 |

КПК-850МБ, КПК-850Л (1га-1176м) 485 оборотов рукоятки. Шестиканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.17

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 6,0 | 4,7 | 3,0 | 5,2 | 7,3 | 3,2 | 2,95 | 1,4 | 1 |
| 5 | 24 | 19 | 13 | 22 | 30 | 6,8 | 6,25 | 2,2 | 2 |
| 10 | 28 | 22 | 15 | 25 | 35 | 7,8 | 7,2 | 3,8 | 3,2 |
| 15 | 43 | 35 | 23 | 39 | 54 | 11,3 | 10,7 | 5,6 | 4,6 |
| 20 | 56 | 46 | 30 | 51 | 70 | 14,8 | 13.6 | 7,2 | 6,2 |
| 25 | 73 | 59 | 39 | 66 | 91 | 17,7 | 16,3 | 8,8 | 7,2 |
| 30 | 86 | 69 | 46 | 77 | 108 | 20,6 | 19 | 10,2 | 8,8 |
| 35 | 96 | 77 | 51 | 87 | 120 | 24,1 | 22,2 | 12 | 10,2 |
| 40 | 118 | 95 | 63 | 106 | 147 | 27,5 | 25,3 | 14 | 11,8 |
| 45 | 120 | 96 | 64 | 108 | 150 | 31,3 | 28,8 | 16 | 13,4 |
| 50 | 131 | 105 | 70 | 118 | 163 | 35 | 32,2 | 18,2 | 15,2 |
| 55 | 146 | 117 | 77 | 132 | 182 | 39,5 | 36 | 20,4 | 16,8 |
| 60 | 155 | 124 | 82 | 140 | 193 | 44 | 40,5 | 23 | 18,8 |
| 65 | 178 | 142 | 95 | 160 | 223 | 49 | 45 | 25 | 20 |
| 70 | 187 | 150 | 99 | 168 | 233 | 54 | 50 | 28 | 22,6 |
| 75 | 203 | 162 | 107 | 182 | 254 | 59,5 | 54,7 | 31 | 24,4 |
| 80 | 228 | 182 | 120 | 205 | 285 | 65 | 60 | 33,6 | 26,6 |
| 85 | 245 | 196 | 130 | 221 | 306 | 69,5 | 64 | 36 | 28,8 |
| 90 | 260 | 208 | 138 | 234 | 324 | 74 | 68 | 38,6 | 31,2 |
| 93 | 271 | 217 | 144 | 244 | 339 | 78 | 71,7 | 40 | 32,5 |
| 96 | 284 | 227 | 150 | 255 | 354 | 80 | 73,6 | 41 | 33,8 |
| 100 | 289 | 231 | 153 | 260 | 361 | 85 | 78 | 43,6 | 35,6 |

КПК-990МБ, КПК-990Л (1га-1010м) 417 оборотов рукоятки. Шестиканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.18

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 5,1 | 4,1 | 2,75 | 4,55 | 6,4 | 2,73 | 2,5 | 1,2 | 0,86 |
| 5 | 21 | 16,5 | 11 | 18,5 | 26 | 5,9 | 5,4 | 1,89 | 1,72 |
| 10 | 24 | 19 | 13 | 22 | 29 | 6,7 | 6.2 | 3,27 | 2,75 |
| 15 | 35 | 30 | 20 | 34 | 46 | 9,7 | 8,9 | 4,8 | 3,95 |
| 20 | 49 | 39 | 26 | 44 | 61 | 12,7 | 11,7 | 6,7 | 5,33 |
| 25 | 63 | 50 | 34 | 56 | 78 | 15,2 | 14 | 7,57 | 6,2 |
| 30 | 74 | 60 | 39 | 67 | 93 | 17,7 | 16.3 | 8,77 | 7,6 |
| 35 | 83 | 66 | 44 | 75 | 103 | 20,7 | 19 | 10,3 | 8,77 |
| 40 | 102 | 82 | 54 | 91 | 127 | 23,6 | 21,7 | 12 | 10,1 |
| 45 | 103 | 83 | 55 | 92 | 129 | 27 | 24,8 | 13,8 | 11,5 |
| 50 | 113 | 90 | 60 | 102 | 140 | 30 | 27,6 | 15,6 | 13 |
| 55 | 126 | 101 | 67 | 113 | 157 | 34 | 31.3 | 17,5 | 14,4 |
| 60 | 133 | 107 | 71 | 120 | 167 | 38 | 35 | 19,8 | 16,2 |
| 65 | 154 | 123 | 82 | 138 | 193 | 42 | 38,6 | 21,5 | 17,2 |
| 70 | 161 | 129 | 85 | 145 | 201 | 46 | 42,3 | 24 | 19,4 |
| 75 | 175 | 140 | 93 | 157 | 219 | 51 | 47 | 26,7 | 21 |
| 80 | 197 | 157 | 104 | 176 | 245 | 56 | 50,4 | 28,9 | 22,9 |
| 85 | 212 | 170 | 112 | 190 | 264 | 60 | 55,2 | 31 | 24,8 |
| 90 | 225 | 180 | 119 | 202 | 280 | 64 | 59 | 33,2 | 26,8 |
| 93 | 234 | 187 | 124 | 211 | 292 | 67 | 61,6 | 34,4 | 28 |
| 96 | 244 | 195 | 129 | 220 | 305 | 69 | 63,5 | 35,2 | 29,1 |
| 100 | 250 | 200 | 132 | 225 | 314 | 73 | 67,2 | 37,5 | 30,6 |

КПК-1080МБ, КПК-1080Л (1га-926м) 382 оборота рукоятки. Шестиканальный бункер ПБ-10-2, с диаметром заднего колеса 1621 мм.

Табл.19

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 4,7 | 3,9 | 2,6 | 4,3 | 6 | 2,5 | 2,3 | 1,11 | 0,79 |
| 5 | 19 | 15 | 10,3 | 17,2 | 24 | 5,4 | 5,0 | 1,74 | 1,58 |
| 10 | 22 | 17,2 | 11 | 19 | 27 | 6,2 | 5,7 | 3,0 | 2,53 |
| 15 | 35 | 28 | 18 | 31 | 43 | 8,9 | 8,2 | 4,42 | 3,63 |
| 20 | 45 | 36 | 24 | 40 | 56 | 11,7 | 10,8 | 5,7 | 4,9 |
| 25 | 58 | 46 | 30 | 52 | 72 | 14 | 12,9 | 6,95 | 5,7 |
| 30 | 68 | 54 | 36 | 61 | 85 | 16,3 | 15 | 8,1 | 6,95 |
| 35 | 77 | 61 | 40 | 69 | 95 | 19 | 17,5 | 9,5 | 8,1 |
| 40 | 93 | 75 | 50 | 84 | 117 | 21,7 | 20 | 11,1 | 9,3 |
| 45 | 95 | 77 | 51 | 86 | 120 | 24,5 | 22,5 | 12,6 | 10.6 |
| 50 | 103 | 83 | 55 | 93 | 129 | 27,5 | 25,3 | 14,4 | 12 |
| 55 | 116 | 93 | 62 | 104 | 145 | 31,2 | 28,7 | 16,1 | 13,3 |
| 60 | 123 | 98 | 65 | 111 | 154 | 34,7 | 32 | 18,2 | 14,8 |
| 65 | 142 | 113 | 75 | 127 | 177 | 38,7 | 35,6 | 19,8 | 15,8 |
| 70 | 148 | 119 | 78 | 133 | 185 | 42,7 | 39,3 | 22 | 17,8 |
| 75 | 161 | 129 | 85 | 144 | 201 | 47 | 43,2 | 24,5 | 19,3 |
| 80 | 180 | 144 | 95 | 162 | 225 | 51 | 47 | 26,5 | 21 |
| 85 | 194 | 155 | 103 | 175 | 242 | 55 | 50,6 | 28,5 | 22,7 |
| 90 | 206 | 165 | 109 | 186 | 258 | 58,5 | 54 | 30,5 | 24,6 |
| 93 | 215 | 172 | 113 | 194 | 268 | 61,6 | 56,7 | 31,6 | 25,7 |
| 96 | 224 | 180 | 119 | 202 | 280 | 63,2 | 58 | 32,4 | 26,7 |
| 100 | 230 | 184 | 121 | 206 | 286 | 67 | 61,6 | 34,4 | 28,1 |

КПК-720МБ, КПК-720Л (1га-1389м) 660 оборота рукоятки. Четырехканальные бункера ПБ-6-1 и ПБ-10-1, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.20

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 6,02 | 4,7 | 3,2 | 5,1 | 7,4 | 2,9 | 2,7 | 1,27 | 0,9 |
| 5 | 24,4 | 19,7 | 12,8 | 22 | 30 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | 1,81 |
| 10 | 28 | 22 | 14,7 | 24,7 | 35 | 7,1 | 6,5 | 3,43 | 2,9 |
| 15 | 43 | 35 | 24 | 39,5 | 54 | 10,3 | 9,5 | 5,1 | 4,16 |
| 20 | 58 | 46,7 | 32 | 53 | 71,5 | 13,5 | 12,4 | 6,53 | 5,61 |
| 25 | 67 | 53 | 35,5 | 61,5 | 84 | 16,1 | 14,8 | 7,92 | 6,47 |
| 30 | 87 | 70 | 46,5 | 79 | 109 | 18,8 | 17,3 | 9,24 | 7,92 |
| 35 | 98 | 79 | 51 | 88 | 122 | 22 | 20,2 | 11,9 | 9,24 |
| 40 | 119 | 96 | 63 | 107 | 150 | 25 | 23 | 12,7 | 10,7 |
| 45 | 122 | 97 | 65 | 109 | 152 | 28,5 | 26,2 | 14,5 | 12,1 |
| 50 | 133 | 106 | 70,5 | 119 | 166 | 32 | 29,5 | 16,5 | 13,9 |
| 55 | 148,5 | 119 | 79 | 134 | 185 | 36 | 33,1 | 18,5 | 15,2 |
| 60 | 157 | 125 | 83 | 142 | 197 | 40 | 36,8 | 20,8 | 17 |
| 65 | 180 | 144 | 96 | 163 | 227 | 44,6 | 41 | 22,4 | 18,1 |
| 70 | 190 | 152 | 101 | 170 | 236 | 49 | 45 | 25,3 | 20,5 |
| 75 | 206 | 165 | 109 | 185 | 258 | 54 | 50 | 28 | 22 |
| 80 | 232 | 185 | 122 | 207 | 289 | 59 | 54,3 | 30,4 | 24 |
| 85 | 249 | 199 | 132 | 225 | 311 | 63 | 58 | 32,5 | 26,4 |
| 90 | 263 | 212 | 140 | 237 | 330 | 67 | 61,6 | 35 | 28,2 |
| 93 | 275 | 220 | 146 | 248 | 344 | 71 | 65,3 | 36,3 | 29,4 |
| 96 | 288 | 230 | 152 | 260 | 360 | 73 | 67,2 | 37,1 | 30,6 |
| 100 | 293 | 235 | 156 | 263 | 366 | 77 | 71 | 39,6 | 32,2 |

КПК-720МБ  (1га-1389м) 660 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-1 и ПБ-10-1, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.21

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 9.0 | 7 | 4,8 | 7,6 | 11 | 4,3 | 4.0 | 1,92 | 1,37 |
| 5 | 36,5 | 30 | 19 | 33 | 45 | 9,3 | 8,5 | 3,0 | 2,74 |
| 10 | 42 | 33 | 22 | 37 | 52,5 | 10,7 | 9,9 | 5,2 | 4,4 |
| 15 | 64,5 | 52,5 | 36 | 59 | 81 | 15,5 | 14,2 | 7,7 | 6,3 |
| 20 | 87 | 70 | 48 | 80 | 107 | 20,3 | 18,7 | 9,9 | 8,5 |
| 25 | 100 | 80 | 53 | 92 | 126 | 24,3 | 22,4 | 12 | 9,8 |
| 30 | 130 | 105 | 70 | 119 | 163,5 | 28 | 25,8 | 14 | 12 |
| 35 | 147 | 118,5 | 76,5 | 132 | 183 | 33 | 30,3 | 16,5 | 14 |
| 40 | 178,5 | 144 | 95 | 160 | 225 | 37,7 | 34,7 | 19,2 | 16,2 |
| 45 | 183 | 146 | 97,5 | 163,5 | 228 | 43 | 39,6 | 22 | 18,4 |
| 50 | 200 | 159 | 106 | 179 | 249 | 48 | 44,2 | 25 | 21 |
| 55 | 223 | 179 | 119 | 201 | 278 | 54 | 50 | 28 | 23 |
| 60 | 236 | 188 | 125 | 213 | 296 | 60 | 55,2 | 31,5 | 25,8 |
| 65 | 270 | 216 | 144 | 245 | 340 | 67 | 61,6 | 34 | 27,4 |
| 70 | 285 | 228 | 155 | 255 | 354 | 74 | 68 | 38,4 | 31 |
| 75 | 309 | 248 | 164 | 278 | 387 | 81,5 | 75 | 42,5 | 33,4 |
| 80 | 348 | 278 | 183 | 310 | 433 | 89 | 82 | 46 | 36,4 |
| 85 | 374 | 299 | 198 | 338 | 466 | 95 | 87,4 | 49,3 | 40 |
| 90 | 395 | 318 | 210 | 356 | 495 | 101 | 93 | 53 | 42,7 |
| 93 | 412 | 330 | 219 | 372 | 516 | 107 | 98 | 55 | 44,5 |
| 96 | 432 | 345 | 228 | 390 | 540 | 110 | 101 | 56,2 | 46,3 |
| 100 | 440 | 353 | 234 | 395 | 549 | 116 | 106 | 60 | 48,8 |

КПК-850МБ, КПК-850Л  (1га-1176м) 560 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-1 и ПБ-10-1, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.22

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс |  | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 7,66 | 6,1 | 4,0 | 6,6 | 9,5 | 3,7 |  | 3,4 | 1,62 | 1,16 |
| 5 | 31 | 25 | 16,6 | 27,7 | 39 | 7,9 |  | 7,3 | 2,55 | 2,32 |
| 10 | 35,5 | 28 | 19 | 32 | 44 | 9,1 |  | 8,4 | 4,4 | 3,7 |
| 15 | 55 | 44 | 30 | 50 | 69 | 13,1 |  | 12 | 6,5 | 5,34 |
| 20 | 73 | 59 | 39 | 65 | 91 | 17,2 |  | 15,8 | 8,35 | 7,2 |
| 25 | 85 | 68 | 45 | 76,5 | 106 | 20,5 |  | 18,9 | 10,2 | 8,35 |
| 30 | 111 | 89 | 59 | 100 | 139 | 24 |  | 22 | 11,8 | 10,2 |
| 35 | 125 | 100 | 65 | 112 | 155 | 28 |  | 25,2 | 13,9 | 11,8 |
| 40 | 152 | 122 | 81 | 136 | 190 | 32 |  | 29,5 | 16,2 | 13,7 |
| 45 | 155 | 123 | 82 | 139 | 193 | 36 |  | 33,2 | 18,5 | 15,5 |
| 50 | 169 | 135 | 90 | 152 | 211 | 40,5 |  | 37,3 | 21,1 | 17,6 |
| 55 | 189 | 151 | 100 | 170 | 235 | 46 |  | 42 | 23,7 | 19,5 |
| 60 | 200 | 160 | 105 | 180 | 250 | 51 |  | 47 | 26,7 | 22 |
| 65 | 230 | 183 | 122 | 207 | 288 | 57 |  | 52,5 | 29 | 23,2 |
| 70 | 241 | 193 | 128 | 216 | 301 | 62,6 |  | 57,6 | 32,5 | 26,2 |
| 75 | 262 | 210 | 139 | 235 | 328 | 69 |  | 63,5 | 36 | 28,3 |
| 80 | 295 | 235 | 155 | 264 | 368 | 75 |  | 69 | 39 | 31 |
| 85 | 316 | 253 | 168 | 285 | 395 | 80,6 |  | 74 | 42 | 33,4 |
| 90 | 335 | 269 | 178 | 302 | 419 | 86 |  | 79 | 47,8 | 36,2 |
| 93 | 350 | 280 | 185 | 315 | 437 | 90 |  | 83 | 46,4 | 37,7 |
| 96 | 366 | 293 | 194 | 330 | 458 | 93 |  | 86 | 48 | 39,2 |
| 100 | 373 | 299 | 198 | 335 | 466 | 99 | 91 |  | 50,5 | 41,3 |

КПК-990МБ, КПК-990Л  (1га-1010м) 480 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-1 и ПБ-10-1, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.23

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 6,57 | 5,2 | 3,5 | 5,6 | 8,1 | 3,2 | 2,95 | 1,4 | 1 |
| 5 | 26,6 | 21,5 | 14 | 24 | 33 | 6,8 | 6,3 | 2,2 | 2 |
| 10 | 30,5 | 24 | 16 | 27 | 38 | 7,8 | 7,2 | 3,8 | 3,2 |
| 15 | 47 | 38 | 26 | 43 | 59 | 11,3 | 10,4 | 5,6 | 4,6 |
| 20 | 63 | 51 | 35 | 58 | 78 | 14,8 | 13,6 | 7,2 | 6,2 |
| 25 | 73 | 58 | 39 | 66 | 91 | 17,7 | 16,3 | 8,8 | 7,2 |
| 30 | 95 | 76 | 51 | 86 | 119 | 20,6 | 19 | 10,2 | 8,8 |
| 35 | 107 | 86 | 56 | 96 | 133 | 24,1 | 22,2 | 12 | 10,2 |
| 40 | 130 | 105 | 69 | 117 | 163 | 27,5 | 25,3 | 14 | 11,8 |
| 45 | 133 | 106 | 71 | 119 | 166 | 31,3 | 28,8 | 16 | 13,4 |
| 50 | 145 | 116 | 77 | 130 | 181 | 35 | 32,2 | 18,2 | 15,2 |
| 55 | 162 | 130 | 86 | 146 | 202 | 39,5 | 36,3 | 20,4 | 16,8 |
| 60 | 172 | 137 | 90 | 155 | 215 | 44 | 40,5 | 23 | 18,8 |
| 65 | 197 | 157 | 104 | 178 | 247 | 49 | 45 | 25 | 20 |
| 70 | 207 | 166 | 110 | 185 | 258 | 54 | 50 | 28 | 22,6 |
| 75 | 225 | 180 | 119 | 202 | 281 | 59,5 | 54,7 | 31 | 24,4 |
| 80 | 253 | 202 | 133 | 226 | 315 | 65 | 60 | 33,6 | 26,6 |
| 85 | 271 | 217 | 144 | 245 | 339 | 69,5 | 64 | 36 | 28,8 |
| 90 | 287 | 231 | 153 | 259 | 360 | 74 | 68 | 38,6 | 31,2 |
| 93 | 300 | 240 | 159 | 270 | 375 | 78 | 71,8 | 40 | 32,5 |
| 96 | 314 | 251 | 166 | 283 | 393 | 80 | 73,6 | 41 | 33,8 |
| 100 | 320 | 257 | 170 | 287 | 400 | 85 | 78 | 43,6 | 35,6 |

КПК-1080МБ, КПК-1080Л  (1га-926м) 440 оборота рукоятки. Шестиканальные бункера ПБ-6-1 и ПБ-10-1, с диаметром заднего колеса 1560 мм.

Табл.24

| Показатель флажка на шкале вариатора | Норма высева на га в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катушка стандартная |  |  |  |  | Малообъемная |  | Мелкосемянная |  |
|  | Пшеница | Ячмень | Овес | Соя | Удоб-ия | Рапс | Рыжик | Рапс | Рыжик |
| 2 | 6,0 | 4,8 | 3,2 | 5,1 | 7,4 | 2,9 | 2,67 | 1,27 | 0,91 |
| 5 | 24,4 | 19,5 | 13 | 22 | 30 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | 1,82 |
| 10 | 28 | 22 | 14,5 | 24,5 | 35 | 7,1 | 6,5 | 3,46 | 2,91 |
| 15 | 43 | 35 | 24 | 39,5 | 54 | 10,3 | 9,5 | 5,1 | 4,2 |
| 20 | 57,5 | 46,5 | 32 | 53 | 71,5 | 13,5 | 12,5 | 6,55 | 5,64 |
| 25 | 67 | 53 | 35,5 | 60,5 | 83,5 | 16,1 | 14,8 | 8,0 | 6,55 |
| 30 | 87 | 70 | 47 | 79 | 109 | 18,8 | 17,3 | 9,3 | 8,0 |
| 35 | 98 | 79 | 51 | 88 | 122 | 22 | 20,2 | 10,9 | 9,3 |
| 40 | 119 | 96 | 63 | 107 | 150 | 25 | 23 | 12,7 | 10,7 |
| 45 | 122 | 97 | 65 | 109 | 152 | 28,5 | 26,2 | 14,5 | 12,2 |
| 50 | 133 | 106 | 70,5 | 119 | 166 | 32 | 29,4 | 16,6 | 13,8 |
| 55 | 149 | 119 | 79 | 134 | 185 | 36 | 33 | 18,6 | 15,3 |
| 60 | 158 | 126 | 83 | 142 | 197 | 40 | 36,8 | 21 | 17,1 |
| 65 | 181 | 144 | 95 | 163 | 226 | 44,6 | 41 | 23 | 18,2 |
| 70 | 190 | 152 | 101 | 170 | 236 | 49 | 45 | 25,5 | 20,6 |
| 75 | 206 | 165 | 109 | 185 | 257 | 54 | 50 | 28 | 22,2 |
| 80 | 232 | 185 | 122 | 207 | 289 | 59 | 54,3 | 30,6 | 24,2 |
| 85 | 248 | 200 | 132 | 224 | 311 | 63 | 58 | 33 | 26.2 |
| 90 | 263 | 212 | 140 | 237 | 330 | 67 | 61,5 | 35 | 28,4 |
| 93 | 275 | 220 | 146 | 248 | 344 | 71 | 65 | 36,5 | 29,6 |
| 96 | 288 | 230 | 152 | 260 | 360 | 73 | 67,2 | 37,3 | 31 |
| 100 | 293 | 236 | 156 | 263 | 367 | 77 | 71 | 40 | 32,4 |

Рис.73 Посевной комплекс КПК в рабочем положении.

Рис.74 Посевной комплекс в транспортном положении.

5.3.9. Регулировка глубины культивации и заделки семян, усилия прикатывания посеянных рядков индивидуальными катками.

5.3.9.1. Оставить на штоках  гидроцилиндров поз.9 (рис.41) набор клипс поз.10 толщиной 30 мм, выставить нижнею кромку дисков сошников на 50 мм ниже культиваторных лап, закручивая или выкручивая вилку поз.8 (рис.60), после окончания регулировки зафиксируйте вилку гайкой поз.31, отклонение от общей плоскости нижних кромок дисков не более 10 мм.

5.3.9.2. Глубину культивации и давления на дисковые сошники регулируйте, в зависимости от выбранного варианта, с помощью клипс поз.27, рис.20. Установить посевной комплекс, в рабочем положении,  на ровную площадку, убрать все клипсы со штоков гидроцилиндров. Опустите культиваторную часть, лапы лежат на земле,  это будет нулевое заглубление, без учета деформации почвы под колесами. Нижняя кромка диска сошников должна касаться земли, при этом пружина должна сжиматься не более 10 мм. Установите клипсы на штоки гидроцилиндров:

-для цилиндров с ходом 203 мм, оставив ход гидроцилиндров в соотношении 1:2,8, например, если необходимо вести обработку на глубину 80 мм, ход цилиндра должен быть 28,5 мм;

-для цилиндров с ходом 250 мм, оставив ход гидроцилиндров в соотношении 1:2,28, например, если необходимо вести обработку на глубину 80 мм, ход цилиндра должен быть 35 мм;

Проведите пробную обработку, проверьте глубину обработки и ее равномерность по всей ширине комплекса, в случае необходимости проведите регулировку  клипсами, добавляя размер набора клипс, если необходимо уменьшить глубину обработки и уменьшая размер набора клипс, если необходимо увеличить глубину обработки. Культивацию ведут на глубину укладки семян или до 20 мм ниже.

5.3.9.3. Для регулировки глубины заделки семян и усилия прикатывания индивидуальными катками на посевном комплексе предусмотрены регулировки:

- положение балки  с дисковыми сошниками, которая регулируется гидроцилиндрами  подъема дисковых сошников поз.9, рис.41, с помощью установки или снятия клипс поз.10 со штоков;

- дополнительную регулировку  усилия врезания дисков сошника  и усилия прикатывания индивидуальным катком проводить пружиной КПК-850МБ.10.02.002 поз.3, рис.60, которую взводить гайкой М16-7Н.019 ГОСТ 5915-78  поз.31, зависимость изменения усилия врезания и прикатывания от сжатия пружины приведены в табл.20..22, максимальное усилие врезания, при полностью сжатой пружине, при установке пружины КПК-850МБ.11.02.003, Ф8 мм, более 75 кг;

- регулировку глубины заделки семян проводить фиксатором поз.2, рис 62, при перемещении фиксатора вниз, глубина уменьшается, вверх – увеличивается, смещение на одно отверстие дает изменение глубины на 10 мм.

При настройке усилия прижатия, пружина должна стабильно удерживать заданную глубину заделки семян и необходимое уплотнение почвы, и настраивается в зависимости от плотности почвы, по следу трактора и транспортных и опорных колес пружины могут быть настроены на большее усилие.

Усилие действующее на диски сошника в зависимости от расстояния между чашками пружины L, рис.60, определяющее ее сжатие, которое измеряется при заглубленном сошнике, или при установке предварительного сжатия, приведены в табл.20…22.

1-полиамид  КПК-850МБ.10.02.007, 2-винт КПК-850МБ.10.02.000, 3-чашка КПК-850МБ.10.02.004, 4-пружинаКПК-850МБ.10.02.002, 5-чашка КПК-850МБ.10.02.004-01, 6-шплинт, 7-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-78, 8-вилка КПК-850МБ.10.02.03.000, 9-семепровод СЗ-1370.01.04.000, 10-гайка М8 ГОСТ 5915-78, 11-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-80, 12-корпус КПК-850МБ.10.01.00.000, 13-фиксатор КПК-850МБ.10.02.00.000, 14-штанга КПК-850МБ.10.03.00.000, 15-колесо прикатывающее, 16-чистик, 17-диск СЗ-1370.01.03.000, 18-кожух КПК-850МБ.11.02.02.000, 19-болт М12х85.019 ГОСТ 7798-70, 20-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-78, 21-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-80, 22-шайба 12.019, 23-болт М12х45.019 ГОСТ 7798-70, 25-тяга КПК-850МБ.11.02.10.000, 26-ось КПК-850МБ.10.02.00.001, 27-кронштейн КПК-850МБ.11.03.02.000, 28-стремянка КПК-850МБ.10.02.005, 29-гайка М16-7Н.019 (самоконтрящая), 30-шайба 16х24х4.019, 31-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-78.

Рис.75 Сошник КПК-850МБ.11.02.00.000 (длинный).

1-полиамид  КПК-850МБ.10.02.007, 2-чашка КПК-850МБ.10.02.004, 3-пружинаКПК-850МБ.10.02.002, 4-чашка КПК-850МБ.10.02.004-01, 5-винт КПК-850МБ.10.02.000,  6-вилка КПК-850МБ.10.02.03.000, 7-семепровод СЗ-1370.01.04.000, 8-гайка М8 ГОСТ 5915-78, 9-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-80, 10-фиксатор КПК-850МБ.10.02.00.000, 11-штанга КПК-850МБ.10.03.00.000, 12-колесо прикатывающее, 13-чистик, 14-диск СЗ-1370.01.03.000, 15-кожух КПК-850МБ.11.02.02.000, 16-болт М12х85.019 ГОСТ 7798-70, 17-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-78, 18-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-80, 19-шайба 12.019, 20-болт М12х45.019 ГОСТ 7798-70, 21-ось КПК-850МБ.10.02.00.001, 22--кронштейн КПК-850МБ.11.03.02.000, 23-стремянка КПК-850МБ.10.02.005, 24-гайка М16-7Н.019 (самоконтрящая), 25-шайба 16х24х4.019, 26-тяга КПК-850МБ.11.02.11.000, 27-корпус КПК-850МБ.10.01.00.000.

Рис.76 Сошник КПК-850МБ.11.02.00.000-01 (короткий).

1-корпус КПК-850МБ.10.01.00.000, 2-фиксатор КПК-850МБ.10.02.00.000, 3-штанга КПК-850МБ.10.03.00.000, 4-колесо прикатывающее, 5-чистик КПК-850МБ.10.02.008, 6-пружина, 7-гайка М8-7Н.019 ГОСТ 5915-78, 8-шайба 8.019.

Рис.77 Регулировка глубины посева.

1-чистик, 2-болт М10х25.019 ГОСТ 7798-70, 3-гайка М10-7Н.019 ГОСТ 5915-78, 4-шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-80, 5-шайба 10.019, 6-штанга КПК-850МБ.10.03.00.000, 7-колесо прикатывающее.

Рис.78 Установка и регулировка чистика прикатывающего колеса.

Регулировку усилия врезания дисков поз.17, рис.60 в почву, величину усилия прикатывания колесом поз.15 и глубину посева сошников КПК-850МБ.11.02.000 и КПК-850МБ.11.02.000-01, проводят в два этапа:

-при сборке посевного комплекса;

-при запуске посевного комплекса в поле.

3.5.9.4.Предварительную регулировку  дисковых сошников проводить при полностью собранном посевном комплексе, прокаченной гидравлической системой, с давлениями в шинах, согласно требований  руководства по эксплуатации, на ровной горизонтальной площадке:

-убедитесь, что рамы культиваторной части, располагаются параллельно земле и расстояние от носков лап до почвы равно 300+-5 мм, что все лапы имеют угол атаки 10+-10, при необходимости отрегулируйте положение рам винтами поз.7, рис.31;

-установите на всех гидроцилиндрах поз.9, рис.41 (гидроцилиндры поворота балок навесок дисковых сошников), набор клипс поз.10 в 30 мм;

-убедитесь, что нижний обрез дисков, поз.17, рис.60, дисковых сошников КПК-850МБ.11.02.000 (длинный сошник) и КПК-850МБ.11.02.000-01 (короткий сошник), находится на расстоянии 250+-5 мм  от почвы, при необходимости отрегулируйте положение сошников винтом поз.2 и вилкой, поз.8, при закручивание винта сошник поднимается, при выкручивании – опускается.

Проверьте предварительное сжатие пружины поз.4, заводская регулировка предусматривает, для пружины КПК-850МБ.11.02.003, Ф8 мм:

-КПК-850МБ.11.02.000 (длинный сошник) – 40 мм (L=140мм);

-КПК-850МБ.11.02.000-01 (короткий сошник) – 20 мм (L=160мм).

Данная регулировка предусматривает рабочее усилие дисковых сошников, при последующей укладке семян на твердое семенное ложе, для пружины КПК-850МБ.11.02.003, Ф8 мм:

-КПК-850МБ.11.02.000 (длинный сошник) – 40 кг;

-КПК-850МБ.11.02.000-01 (короткий сошник) – 42 кг.

5.3.9.5.Окончательную глубину обработки культиваторной части и регулировку дисковых сошников проводить непосредственно в поле с учетом состояния почвы, засоренности, влажности, наличия пожнивных остатков  и т.д.

Посевной комплекс предусматривает два типа регулировки:

-персональную регулировку каждого дискового сошника, увеличивая или уменьшая предварительный натяг пружины поз.4, рис.60 и изменяя положение прикатывающего колеса поз.15 относительно дисков поз.17, фиксатором поз.13, для увеличения усилия врезания, предварительный натяг пружины увеличивают или уменьшают усилие прикатывании, перемещая фиксатор вверх, для уменьшения усилия врезания, предварительный натяг пружины уменьшают или увеличивают усилие прикатывания перемещая фиксатор вниз;

-гидравлическую регулировку, поворотом балки навески дисковых сошников, для увеличения усилия врезания дисков и прикатывания посеянных рядков, уменьшите  толщину набора клипс на штоках гидроцилиндров поз.9, рис.41, для уменьшения усилия врезания дисков и прикатывания посеянных рядков, увеличьте  толщину набора клипс на штоках гидроцилиндров.

Изменение толщины набора клипс на 10 мм, дает изменения хода дисковых сошников на 25 мм, что составляет изменения усилия врезания на 4…5 кг.

Внимание!!!

Расположение дисковых сошников на 50 мм ниже носков плоскорежущих лап, позволяют компенсировать неровности поля и провести сев на одинаковой глубине по всей ширине посевного комплекса, увеличивать это расстояние более 70 мм не рекомендуется, так как может привести к поломке сошников при дальнейшей работе.

Усилие врезания и прикатывания должно обеспечивать укладку семенного материала на твердое семенное ложе и уплотнение почвы в посеянном рядке, обеспечивающих дружные всходы, одновременно предотвращающие забивание дисковых сошников и перегрузку подшипниковых узлов.

Для оптимального подбора усилия врезания и прикатывания в руководстве по эксплуатации приведены  зависимости сжатия пружины, хода дисков и усилия врезания, которые приведены в табл.20, 21, 22, что поможет специалистам оперативно вносить изменения в технологический процесс посева.

5.3.9.6.Тарировка сошников серии КПК, с пружиной КПК-850МБ.11.02.003, диаметр пружинной проволоки – Ф8 мм, приведена в табл. 20, 21, 22.

Предварительное сжатие пружины 0 мм.

табл.25

|  | Положение 1 |  |  |  |  | Положение 2 |  |  |  | Положение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. |  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. | Ход дисков, мм |  | L.пруж., мм | Усилие, кг. |
| К.сошник | 0 |  | 270 |  | 28,4 | 30 |  | 265 | 40 | 60 | 255 |  | 42,8 |
| Д.сошник | 0 |  | 270 |  | 29 | 30 |  | 265 | 34 | 60 | 255 |  | 37,4 |
|  | Положение 4 |  |  |  |  | Положение 5 |  |  |  | Положение 6 |  |  |  |
| К.сошник | 80 |  | 246 |  | 50 | 100 |  | 234 | 56 | 120 | 225 |  | 62,2 |
| Д.сошник | 80 |  | 250 |  | 39,8 | 100 |  | 243 | 41,4 | 120 | 236 |  | 44 |
|  | Положение 7 |  |  |  |  | Положение 8 |  |  |  | Положение 9 |  |  |  |
|  | Ход дисков, мм |  | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. | Ход дисков, мм |  | L.пруж., мм | Усилие, кг. | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. |
| К.сошник | 140 |  | 216 |  | 69 | 160 |  | 207 | 76,4 | 180 | 198 |  | 84,8 |
| Д.сошник | 140 |  | 230 |  | 48 | 160 |  | 226 | 52,4 | 180 | 218 |  | 58 |

Предварительное сжатие пружины 40 мм

табл.26

|  | Положение 1 |  |  |  |  | Положение 2 |  |  |  | Положение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. |  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. | Ход дисков, мм |  | L.пруж., мм | Усилие, кг. |
| К.сошник | 0 |  | 230 |  | 42 | 30 |  | 223 | 58,8 | 60 | 213 |  | 61 |
| Д.сошник | 0 |  | 230 |  | 39 | 30 |  | 226 | 45,2 | 60 | 220 |  | 49,4 |
|  | Положение 4 |  |  |  |  | Положение 5 |  |  |  | Положение 6 |  |  |  |
| К.сошник | 80 |  | 204 |  | 68,4 | 100 |  | 196 | 77 | 120 | 184 |  | 85 |
| Д.сошник | 80 |  | 212 |  | 53,2 | 100 |  | 205 | 56 | 120 | 197 |  | 59,2 |
|  | Положение 7 |  |  |  |  | Положение 8 |  |  |  | Положение 9 |  |  |  |
| К.сошник | 140 |  | 175 |  | 89 | 160 |  | 165 | 94 | 180 | 155 |  | 98 |
| Д.сошник | 140 |  | 189 |  | 64 | 160 |  | 180 | 67,6 | 180 | 172 |  | 72,6 |

Предварительное сжатие пружины 80 мм

табл.27

|  | Положение 1 |  |  |  |  | Положение 2 |  |  |  | Положение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. |  | Ход дисков, мм | L.пруж., мм |  | Усилие, кг. | Ход дисков, мм |  | L.пруж., мм | Усилие, кг. |
| К.сошник | 0 |  | 190 |  | 65,4 | 30 |  | 182 | 75 | 60 | 174 |  | 77,2 |
| Д.сошник | 0 |  | 190 |  | 55,6 | 30 |  | 183 | 63,4 | 60 | 175 |  | 65 |
|  | Положение 4 |  |  |  |  | Положение 5 |  |  |  |
| К.сошник | 80 |  | 165 |  | 85 | 100 |  | 155 | 92 |
| Д.сошник | 80 |  | 168 |  | 68,2 | 100 |  | 160 | 75,6 |

Условные обозначения в табл.25, 26, 27:

-дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.000 (длинный сошник) – Д.сошник;

-дисковый сошник КПК-850МБ.11.02.000-01 (короткий сошник) – К.сошник;

-ход дисковых сошников, в точке нижнего обреза диска, вверх – ход дисков;

-размер пружины вместе с опорными чашками, рис.60, 61 – L.пруж.;

-усилие  врезания дисков и прикатки почвы колесом  дискового сошника –Усилие.

5.4. Обкатка посевного комплекса.

Обкатку посевного комплекса проводить в хозяйственных условиях. Перед началом обкатки проверить затяжку всех болтовых соединений согласно табл.35, проверить соответствие сборки посевного комплекса руководству по эксплуатации, отрегулировать необходимую глубину обработки, согласно выбранной схемы. Проведите заправку бункера, семенным материалом и удобрениями, установите норму высева семян и удобрений, отрегулируйте необходимые обороты вентилятора пневматической системы высева, рабочий диапазон 3500…4500 об/мин. Проведите пробный посев.

При высеве в лапу убедитесь: что культиваторные лапы ведут обработку почвы и укладку семян и удобрений на заданную глубины по всей ширине посевного комплекса и подрезают сорняки, бороны выравнивают поверхность поля и равномерно распределяют пожнивные остатки, катки прикатывают посев, пневматическая система дозирует семена и удобрения в соответствии с установленными нормами, транспортирует материалы от бункера до сошника без забиваний и не выбрасывает семена и удобрения на поверхность поля.

При высеве в дисковый сошник убедитесь: что культиваторные лапы ведут обработку почвы на заданную глубины по всей ширине посевного комплекса и подрезают сорняки, бороны с катками выравнивают поверхность поля и равномерно распределяют пожнивные остатки, дисковый сошники заделывают в почву семена и удобрения на необходимую глубину, пневматическая система дозирует семена и удобрения в соответствии с установленными нормами, транспортирует материалы от бункера до сошника без забиваний и не выбрасывает семена и удобрения на поверхность поля.

Проверьте работу системы контроля параметров посева и системы параллельного вождения.

5.4.1. Провести  обкатку посевного комплекса в течении 30 минут. После обкатки подтянуть все болтовые соединения, проверить температуру ступиц подшипниковых узлов, при перегреве выше 80 град., либо появлении люфтов,  провести регулировку подшипниковых узлов, при необходимости заполнить смазкой подшипниковые узлы посевного комплекса.

5.4.2. Полную обкатку произвести в течение 8 часов, при необходимости выполнить работы изложенные в п.5.4.1.

Движение посевного комплекса в рабочем положении только прямолинейное. Разворот разрешен только с выглубленными  рабочими органами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться впереди агрегата во время движения;

- работать с неисправным посевным комплексом или трактором;

- производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения;

- очищать рабочие органы во время движения;

-проводить заправку бункера семенным материалом и удобрений без специального защитного костюма.

6.  Правила эксплуатации и регулировки.                                                6.1.Основным условием правильной эксплуатации посевного комплекса являются:

- твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2);

- влажность почвы не более 20%;

- отсутствие куч пожнивных остатков.

6.2.При работе с плоскорежущей лапой, глубина обработки - 5…12 см, при работе в режиме культивации, с долотом - 12…20 см.

6.3.При работе с катками,  регулировку выбора глубины обработки культиватора проводить в зависимости от выбранного варианта:

-для максимального уплотнения почвы катками, рамы культиватора операются на передние транспортные и опорные колеса и прикатывающие катки, задние транспортные и опорные колеса подняты в крайнее верхнее положение (все регулировочные клипсы сняты со штоков гидроцилиндров задних колес), регулировка глубины обработки  устанавливается клипсами на штоках гидроцилидров передних опорных и транспортных колес и шкворнями на тягах катков;

-для разгрузки подшипниковых узлов катков и снижения тягового усилия, рамы культиватора опираются на передние транспортные и опорные колеса а прикатывающие катки с задними транспортными и опорными колесами приблизительно поровну, регулировка глубины обработки  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров передних и задних опорных и транспортных колес и шкворнями на тягах катков;

-для уменьшения уплотнения почвы катками и снижения тягового усилия, рамы культиватора опираются на передние и задние транспортные и опорные колеса а прикатывающие катки, свободно катятся по поверхности обработанной земли, регулировка глубины обработки  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров передних и задних опорных и транспортных колес.

6.4.При осенней обработке,  для сохранения стерни и комковатости почвы культиватор может работать без прикатывающих катков и борон, рамы культиватора опираются на передние и задние транспортные и опорные колеса, регулировка глубины обработки  устанавливается клипсами на штоках гидроцилиндров передних и задних опорных и транспортных колес.

Регулировка глубины обработки ступенчатая:

-культивация, посев в лапу, при регулировки клипсами, с шагом 10 мм;

-культивация с катками, при регулировке клипсами и шкворнями, с шагом 12 мм;

-посев в дисковый сошник, при регулировке фиксатором, с шагом 10 мм.

7.Техническое обслуживание.

Рекомендуется проводить ежесменное, периодическое и послесезонное техническое обслуживание, техническое обслуживание бункера и электрической части вести в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

7.1. Ежесменное техническое обслуживание проводится один раз в смену.

Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании:

- очистить посевной комплекс от почвы и растительных остатков;

- провести наружный осмотр посевного комплекса;

- проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения;

- контролировать осевой люфт в подшипниковых узлах, при необходимости - отрегулировать;

- контролировать температуру подшипниковых узлов, при нагреве узлов выше 80 градусов проверить наличие смазки и правильность регулировки узла;

- проверить давление в шинах согласно табл.34.

7.2. Периодическое техническое обслуживание.

Проводится после 40 часов работы.

Перечень работ, выполняемых при периодическом техническом обслуживании:

- выполнить п.7.1 (работы выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

- провести смазку трущихся частей;

Рекомендуется использовать для смазки ЛИТОЛ-24 или его аналоги.

7.3.Послесезонное техническое обслуживание.

Проводится после окончания полевых работ.

Требуется выполнить:

- выполнить п.7.1(работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

- выполнить п.7.2(работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании);

- смазать шарнирные соединения консервирующей смазкой;

- проверить износ рабочих органов, при необходимости заменить;

-проверить износ семепроводов, при необходимости заменить;

- восстановить поврежденную окраску на деталях и узлах путем нанесения лакокрасочного покрытия.

Рис.79 Схема смазки.

1-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 2- РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=6500 мм (М20х1,5), 3-гидроцилиндр каскадный  32ТР08-125, 4- гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 5-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137, 6- гидроцилиндр каскадный  35ТР08-125, 7-РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=5000 мм (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=6000 мм (М20х1,5),9-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 10-шайба медная 27х34х1,5,  11-РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=6500 мм (М20х1,5), 12-ниппель М20х1,5-М20х1,5, 13-ниппель 1/2” -М20х1,5, 14-шайба медная 21х27х1,5, 15- РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=3900   мм (М20х1,5), 16-ниппель 1/2” -М20х1,5, 17-шайба медная 22х27х1,5, 18-РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=5400   мм (М20х1,5), 19-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 20-гидромотор шнека  MSA100, 21-РВД 12-27,5 РОСТ 2SNL=9000 мм (М20х1,5).

Рис.80 Гидравлическая схема КПК-540Л, с автономным двигателем привода вентилятора.

1-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), 2-ниппель 1/2”-М20х1,5, 3-шайба медная 21х27х1,5, 4-ниппель 3/4”-М20х1,5, 5-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5-М30х2), 6-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 7- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),9-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 10-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 11-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 12-ниппель М14-М20х1,5, 13-шайба медная 15х21х1,5, 14-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 15-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), розетка 1/2” (БРС ISOA 1/2” Розетка), 16-гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 17-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 18-шайба медная27х34х1,5, 19-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137, 20-тройник М20х1,5, 21- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 22- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 23-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 24-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 25-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 26-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 27-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.011, 28-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 29-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 30-ниппель 3/4”-М30х1,5, 31-ниппель 1/2”-М20х1,5, 32-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 33-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 34-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 35-гидроцилиндр каскадный 45ТР08-150, 36-гидроцилиндр 40.20х70, 37-угольник М20х1,5хМ20х1,5,  38-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 39-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 40-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 41-РВД12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 42-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 43-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 44-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 45-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 46-ниппель 3/4” -М30х1,5, 47-шайба медная 27х34х1,5, 48-ниппель 1/2” -М20х1,5, 49-шайба медная 21х27х1,5, 50-гидромотор шнека  MSA100, 51-ниппель 1/2” -М20х1,5, 52-шайба медная 22х27х1,5,53-РВД12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 54-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 55-ниппель 1/2” -М20х1,5, 56-ниппель 3/4” -М20х1,5, 57-шайба медная 27х34х1,5, 58-клапан обратный3/4”, 59-тройник М30х1,5-3/4”-М30х1,5, 60-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 61-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 62-дивертор 3-ходовойDFVIE 3/4, 63-ниппель 3/4”-М30х1,5, 64-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 65-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5),66-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 67-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 68-ниппель 9/16”UNF-М20х1,5, 69-шайба медная 18х24х1,5, 70-гидромотор вентилятора ParkerF11-010-HU-CV-K-000-000-0, 71-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 72-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 73-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.81 Гидравлическая схема КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-850МБ-У,  КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный, вариант установки каскадных гидроцилиндров -2, бункер заднеприцепной.

Обозначение гидравлических магистралей посевных комплексов КПК-720МБ, КПК-850МБ,КПК-850МБ-У, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ:

А – красный, подъем культиватора;

Б – красный-голубой, заглубление культиватора;

В – черный, опускание крыльев культиватора;

Г – черный-голубой, подъем крыльев культиватора;

Д – желтый, подъем дисковых сошников;

Е – желтый-голубой, заглубление дисковых сошников;

Ж – розовый, подача в гидромотор привода вентилятора или шнека;

З – розовый – голубой, слив с гидромора привода вентилятора или шнека;

К – голубой, слив из корпуса гидромотора привода вентилятора в масленый бак.

Варианты установки каскадных  гидроцилиндров:

-вариант-1 (гидроцилиндры 32ТР08-125, 35ТР08-125, 37ТР08-137, 40ТР08-137) – ход поршня 203 мм;

-вариант-2 (гидроцилиндры 37ТР08-137, 40ТР08-137, 42ТР08-150, 45ТР08-150) – ход поршня 203 мм;

-вариант-3 (гидроцилиндры ЕДЦГ 85.30.250 К, ЕДЦГ 90.30.250 К, ЕДЦГ 95.30.250 К, ЕДЦГ 100.32.250 К) – ход поршня 250 мм;

-вариант-4 (гидроцилиндры ЕДЦГ 95.45.250 К, ЕДЦГ 105.45.250 К, ЕДЦГ 115.45.250 К, ЕДЦГ 125.50.250 К) – ход поршня 250 мм.

Расстановку гидроцилиндров по позициям проводить в соответствии с табл.28.

табл.28

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.81 | Расстановка каскадных гидроцилиндров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант-1 | Вариант-2 | Вариант-3 |  | Вариант-4 |
| Поз.16 | 35ТР08-125 | 40ТР08-137 | ЕДЦГ 90.30.250 К |  | ЕДЦГ 105.45.250 К |
| Поз.19 | 32ТР08-125 | 37ТР08-137 | ЕДЦГ 85.30.250 К |  | ЕДЦГ 95.45.250 К |
| Поз.32 | 37ТР08-137 | 42ТР08-150 | ЕДЦГ 95.30.250 К |  | ЕДЦГ 115.45.250 К |
| Поз.35 | 40ТР08-137 | 45ТР08-150 | ЕДЦГ 100.32.250 К | ЕДЦГ 125.50.250 К |  |

Параметры применяемых РВД в зависимости от параметров посевных комплексов с заднеприцепным бункером изложены в табл.29

табл.29

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.66 | Параметры применяемых РВД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК-720МБ |  | КПК-850МБ |  | КПК-990МБ |  | КПК-1080МБ |  |
|  | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.5 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.7 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.8 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.9 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.10 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.11 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.14 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 |
| Поз.21 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.22 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.23 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 |
| Поз.24 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 |
| Поз.25 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.26 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 |
| Поз.28 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.29 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.33 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 |
| Поз.34 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 |
| Поз.38 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3800 |
| Поз.39 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 150 |
| Поз.40 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.41 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 800 |
| Поз.42 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.43 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2750 |
| Поз.44 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.45 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2750 |
| Поз.53 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.60 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 |  | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 |  | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 |  | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 |  |
| Поз.64 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 |
| Поз.65 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.66 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 |
| Поз.67 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.71 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| Поз.72 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 |
| Поз.73 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 |

1-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), 2-ниппель 1/2”-М20х1,5, 3-шайба медная 21х27х1,5, 4-ниппель 3/4”-М20х1,5, 5-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5-М30х2), 6-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 7- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),9-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 10-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 11-ниппель М14-М20х1,5, 12-шайба медная 15х21х1,5, 13-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 14-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), розетка 1/2” (БРС ISOA 1/2” Розетка), 15-гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 16-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 17-шайба медная 21х27х1,5, 18-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137,19-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 20-тройник М20х1,5, 21- РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 22- РВД 19-27,5 РОСТ 2SN  (М30х1,5), 23-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 24-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 25-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.011, 26-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 27-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 28-ниппель 3/4”-М30х1,5, 29-ниппель1/2”-М20х1,5, 30-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 31-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 32-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 33-гидроцилиндр каскадный 45ТР08-150, 34-ниппель 3/4” -М30х1,5, 35-шайба медная 27х34х1,5, 36-гидромотор шнека  MSA100, 37-ниппель 1/2” -М20х1,5, 38-шайба медная 22х27х1,5,39-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 40-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 41-ниппель 1/2” -М20х1,5, 42-ниппель 3/4” -М20х1,5, 43-шайба медная 27х34х1,5, 44-клапан обратный 3/4”, 45-тройник М30х1,5-3/4”-М30х1,5, 46-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 47-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 48-дивертор 3-ходовойDFVIE 3/4, 49-ниппель 3/4”-М30х1,5, 50-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 51-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5),52-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 53-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 54-ниппель 9/16”UNF-М20х1,5, 55-шайба медная 18х24х1,5, 56-гидромотор вентилятора ParkerF11-010-HU-CV-K-000-000-0, 57-ниппель 1/2” -М20х1,5, 58-шайба медная 21х27х1,59-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 60-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 61-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.82 Гидравлическая схема КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У, КПК-1080Л, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный, вариант установки каскадных гидроцилиндров -2, бункер заднеприцепной.

Обозначение гидравлических магистралей посевных комплексов КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У, КПК-1080Л:

А – красный, подъем культиватора;

Б – красный- голубой, заглубление культиватора;

В – черный, опускание крыльев культиватора;

Г – черный - голубой, подъем крыльев культиватора;

Д – розовый, подача в гидромотор привода вентилятора или шнека;

Е – розовый – голубой, слив с гидромора привода вентилятора или шнека;

Ж – голубой, слив из корпуса гидромотора привода вентилятора в масленый бак.

Варианты установки каскадных  гидроцилиндров:

-вариант-1 (гидроцилиндры 32ТР08-125, 35ТР08-125, 37ТР08-137, 40ТР08-137)-ход поршня 203 мм;

-вариант-2 (гидроцилиндры 37ТР08-137, 40ТР08-137, 42ТР08-150, 45ТР08-150 – ход поршня 203 мм);

-вариант-3 (гидроцилиндры ЕДЦГ 85.30.250 К, ЕДЦГ 90.30.250 К, ЕДЦГ 95.30.250 К, ЕДЦГ 100.32.250 К)-ход поршня 250 мм;

-вариант-4 (гидроцилиндры ЕДЦГ 95.45.250 К, ЕДЦГ 105.45.250 К, ЕДЦГ 115.45.250 К, ЕДЦГ 125.50.250 К)-ход поршня 250 мм.

Расстановку гидроцилиндров по позициям проводить в соответствии с табл.30.

табл.30

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.82 | Расстановка каскадных гидроцилиндров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант-1 | Вариант-2 | Вариант-3 | Вариант-4 |
| Поз.15 | 35ТР08-125 | 40ТР08-137 | ЕДЦГ 90.30.250 К | ЕДЦГ 105.45.250 К |
| Поз.18 | 32ТР08-125 | 37ТР08-137 | ЕДЦГ 85.30.250 К | ЕДЦГ 95.45.250 К |
| Поз.30 | 37ТР08-137 | 42ТР08-150 | ЕДЦГ 95.30.250 К | ЕДЦГ 115.45.250 К |
| Поз.33 | 40ТР08-137 | 45ТР08-150 | ЕДЦГ 100.32.250 К | ЕДЦГ 125.50.250 К |

Параметры применяемых РВД в зависимости от параметров посевных комплексов с заднеприцепным бункером изложены в табл.31

табл.31

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.67 | Параметры применяемых РВД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК-720Л |  | КПК-850Л |  | КПК-990Л |  | КПК-1080Л |  |
|  | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.5 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 |
| Поз.7 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.8 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.9 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.10 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.13 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 |
| Поз.19 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 |
| Поз.21 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 |
| Поз.22 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6500 |
| Поз.23 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.24 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 |
| Поз.26 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.27 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 |
| Поз.31 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 |
| Поз.32 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 |
| Поз.39 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.46 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1500 |
| Поз.47 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 6000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.50 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 |
| Поз.51 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SNМ30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SNМ30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SNМ30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SNМ30х1,5 | 1000 |
| Поз.52 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 |
| Поз.53 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.59 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.60 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4400 |
| Поз.61 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 |

1-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), 2-ниппель 1/2”-М20х1,5, 3-шайба медная 21х27х1,5, 4-ниппель 3/4”-М20х1,5,  5-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5-М30х2), 6-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 7- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),9-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 10-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 11-ниппель М14-М20х1,5, 12-шайба медная 15х21х1,5, 13-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 14-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), розетка 1/2” (БРС ISOA 1/2” Розетка), 15-гидромотор шнека  MSA100, 16-ниппель 1/2” -М20х1,5, 17-шайба медная 22х27х1,5,18-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 19-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 20-ниппель 1/2” -М20х1,5, 21-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 22-ниппель 3/4” -М20х1,5, 23-шайба медная 27х34х1,5, 24-клапан обратный 3/4”, 25-тройник М30х1,5-3/4”-М30х1,5, 26-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 27-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),28-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5),29-дивертор 3-ходовойDFVIE3/4, 30-ниппель 3/4”-М30х1,5, 31-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5),32-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 33-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5),34-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5),35-ниппель 9/16”UNF-М20х1,5, 36-шайба медная 18х24х1,5, 37-гидромотор вентилятора ParkerF11-010-HU-CV-K-000-000-0, 38-гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 39-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 40-шайба медная 21х27х1,5, 41-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137,42- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 43-тройник М20х1,5, 44-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 45-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.011, 46-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 47-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 48-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 49-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 50-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 51-гидроцилиндр каскадный 45ТР08-150, 52- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 53- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 54- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 55- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 56- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5).

Рис.83 Гидравлическая схема КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У, КПК-1080Л, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный, вариант установки каскадных гидроцилиндров -2, бункер переднеприцепной.

Обозначение гидравлических магистралей посевных комплексов КПК-720Л, КПК-850Л, КПК-990Л, КПК-990Л-У, КПК-1080Л:

А – красный, подъем культиватора;

Б – красный- голубой, заглубление культиватора;

В – черный, опускание крыльев культиватора;

Г – черный - голубой, подъем крыльев культиватора;

Д – розовый, подача в гидромотор привода вентилятора или шнека;

Е – розовый – голубой, слив с гидромора привода вентилятора или шнека;

Ж – голубой, слив из корпуса гидромотора привода вентилятора в масленый бак.

Варианты установки каскадных  гидроцилиндров:

-вариант-1 (гидроцилиндры 32ТР08-125, 35ТР08-125, 37ТР08-137, 40ТР08-137)-ход поршня 203 мм;

-вариант-2 (гидроцилиндры 37ТР08-137, 40ТР08-137, 42ТР08-150, 45ТР08-150)-ход поршня 203 мм;

-вариант-3 (гидроцилиндры ЕДЦГ 85.30.250 К, ЕДЦГ 90.30.250 К, ЕДЦГ 95.30.250 К, ЕДЦГ 100.32.250 К)-ход поршня 250 мм;

-вариант-4 (гидроцилиндры ЕДЦГ 95.45.250 К, ЕДЦГ 105.45.250 К, ЕДЦГ 115.45.250 К, ЕДЦГ 125.50.250 К)-ход поршня 250 мм.

Расстановку гидроцилиндров по позициям проводить в соответствии с табл.32.

табл.32

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.83 | Расстановка каскадных гидроцилиндров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант-1 | Вариант-2 | Вариант-3 | Вариант-4 |
| Поз.38 | 35ТР08-125 | 40ТР08-137 | ЕДЦГ 90.30.250 К | ЕДЦГ 105.45.250 К |
| Поз.41 | 32ТР08-125 | 37ТР08-137 | ЕДЦГ 85.30.250 К | ЕДЦГ 95.45.250 К |
| Поз.48 | 37ТР08-137 | 42ТР08-150 | ЕДЦГ 95.30.250 К | ЕДЦГ 115.45.250 К |
| Поз.51 | 40ТР08-137 | 45ТР08-150 | ЕДЦГ 100.32.250 К | ЕДЦГ 125.50.250 К |

Параметры применяемых РВД в зависимости от параметров посевных комплексов с переднеприцепным бункером изложены в табл.33

табл.33

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.68 | Параметры применяемых РВД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК-720Л |  | КПК-850Л |  | КПК-990Л |  | КПК-1080Л |  |
|  | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.5 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.7 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.8 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.9 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.10 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.13 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 |
| Поз.18 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.21 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.26 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 |
| Поз.27 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| Поз.28 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 |
| Поз.31 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 |
| Поз.32 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 |
| Поз.33 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.34 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 |
| Поз.42 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 |
| Поз.44 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 |
| Поз.46 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.47 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 |
| Поз.49 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 |
| Поз.50 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.52 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 |
| Поз.53 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.54 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.55 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.56 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |

1-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), 2-ниппель 1/2”-М20х1,5, 3-шайба медная 21х27х1,5, 4-ниппель 3/4”-М20х1,5, 5-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5-М30х2), 6-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 7- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),9-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 10-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 11-ниппель М14-М20х1,5, 12-шайба медная 15х21х1,5, 13-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 14-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель, розетка 1/2” (БРС ISOA 1/2” Розетка), 15-гидромотор шнека  MSA100, 16-ниппель 1/2” -М20х1,5, 17-шайба медная 22х27х1,5,18-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 19-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 20-ниппель 1/2” -М20х1,5, 21-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 22-ниппель 3/4” -М20х1,5, 23-шайба медная 27х34х1,5, 24-клапан обратный 3/4”, 25-тройник М30х1,5-3/4”-М30х1,5, 26-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 27-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 28-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 29-дивертор 3-ходовойDFVIE3/4, 30-ниппель 3/4”-М30х1,5, 31-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 32-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 33-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 34-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 35-ниппель 9/16”UNF-М20х1,5, 36-шайба медная 18х24х1,5, 37-гидромотор вентилятора ParkerF11-010-HU-CV-K-000-000-0, 38-гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 39-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 40-шайба медная 27х34х1,5, 41-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137, 42-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 43-тройник М20х1,5, 44-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 45-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.011, 46-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 47-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 48-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 49-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 50-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 51-гидроцилиндр каскадный 45ТР08-150, 52- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 53- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 54- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 55- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 56- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 57-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 58-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 59-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 60-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 61-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),  62-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 63-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 64-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 65-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 66-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 67-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 68-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 69-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 70-гидроцилиндр ГЦ40.20х70.11.

Рис.84 Гидравлическая схема КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-990МБ,  КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ, с гидравлическим приводом вентилятора, для тракторов с четырьмя свободными гидрораспределителями, один из которых проточный, вариант установки каскадных гидроцилиндров -2, бункер переднеприцепной.

Обозначение гидравлических магистралей посевных комплексов КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ, переднеприцепным бункером:

А – красный, подъем культиватора;

Б – красный- голубой, заглубление культиватора;

В – черный, опускание крыльев культиватора;

Г – черный - голубой, подъем крыльев культиватора;

Д – желтый, подъем дисковых сошников;

Е – желтый - голубой, заглубление дисковых сошников;

Ж – розовый, подача в гидромотор привода вентилятора или шнека;

З – розовый – голубой, слив с гидромора привода вентилятора или шнека;

К – голубой, слив из корпуса гидромотора привода вентилятора в масленый бак.

Варианты установки каскадных  гидроцилиндров:

-вариант-1 (гидроцилиндры 32ТР08-125, 35ТР08-125, 37ТР08-137, 40ТР08-137)-ход поршня 203 мм;

-вариант-2 (гидроцилиндры 37ТР08-137, 40ТР08-137, 42ТР08-150, 45ТР08-150)-ход поршня 250 мм;

-вариант-3 (гидроцилиндры ЕДЦГ 85.30.250 К, ЕДЦГ 90.30.250 К, ЕДЦГ 95.30.250 К, ЕДЦГ 100.32.250 К)-ход поршня 250 мм;

-вариант-4 (гидроцилиндры ЕДЦГ 95.45.250 К, ЕДЦГ 105.45.250 К, ЕДЦГ 115.45.250 К, ЕДЦГ 125.50.250 К)-ход поршня 250 мм;

Расстановку гидроцилиндров по позициям проводить в соответствии с табл.34.

табл.34

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.84 | Расстановка каскадных гидроцилиндров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант-1 | Вариант-2 | Вариант-3 | Вариант-4 |
| Поз.38 | 35ТР08-125 | 40ТР08-137 | ЕДЦГ 90.30.250 К | ЕДЦГ 105.45.250 К |
| Поз.41 | 32ТР08-125 | 37ТР08-137 | ЕДЦГ 85.30.250 К | ЕДЦГ 95.45.250 К |
| Поз.48 | 37ТР08-137 | 42ТР08-150 | ЕДЦГ 95.30.250 К | ЕДЦГ 115.45.250 К |
| Поз.51 | 40ТР08-137 | 45ТР08-150 | ЕДЦГ 100.32.250 К | ЕДЦГ 125.50.250 К |

Параметры применяемых РВД в зависимости от параметров посевных комплексов с переднеприцепным бункером изложены в табл.35

табл.35

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.69 | Параметры применяемых РВД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК-720МБ |  | КПК-850МБ |  | КПК-990МБ |  | КПК-1080МБ |  |
|  | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.5 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.7 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.8 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.9 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.10 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.13 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 |
| Поз.18 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.21 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.26 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 |
| Поз.27 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| Поз.28 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 |
| Поз.31 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 |
| Поз.32 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 |
| Поз.33 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.34 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 |
| Поз.42 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 |
| Поз.44 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 |
| Поз.46 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.47 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 |
| Поз.49 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 |
| Поз.50 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.52 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 |
| Поз.53 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.54 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.55 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.56 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.57 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.58 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.59 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.60 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.61 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.62 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.63 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 |
| Поз.64 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.65 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.66 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.67 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 |
| Поз.68 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.69 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |

Допускается применение сборных РВД по длине.

Внимание!!!

Запрещено применение РВД с характеристиками ниже, чем приведены в табл.29, 31, 33, 35.

Рис.85 Кран переключения подачи масла к гидромотору вентилятора или гидромотору шнека загрузки (дивертор 3-ходовой DFVIE 3/4).

Внимание!!!

Монтаж, настройку и обслуживание  электрической части комбинированного посевного комплекса серии КПК вести в соответствии с Руководством по эксплуатации «Система контроля Скиф-28 ЦНСК 421412.023 РЭ».

Набор клипс Ф30 для регулировки глубины обработки культиваторной части посевного комплекса и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении, табл.36.

Рис.86 Набор клипс для регулировки глубины обработки культиваторной части посевного комплекса и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении.

табл.36

| № п/п | Цвет клипсы | Толщина, мм | Кол.на гидроци-линдр, шт. | Кол.на посевной комплекс, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КПК-540 | КПК-720 | КПК-850 | КПК-990 | КПК-1080 |
| 1 | Оранжевый | 13 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Ярко-голубой | 16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Морская волна | 19 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Белый | 32 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Черный | 36 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Красный | 38 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Набор клипс Ф20 для регулировки положения дисковых сошников и фиксации их в транспортном положении, гидроцилиндр 40.20х70, табл.37.

табл.37

| № п/п | Цвет клипсы | Толщина, мм | Кол.на гидроци-линдр, шт. | Кол.на посевной комплекс, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КПК-540 | КПК-720 | КПК-850 | КПК-990 | КПК-1080 |
| 1 | Оранжевый | 11 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Ярко-голубой | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Морская волна | 16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Белый | 18 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Черный | 20 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Перечень подшипников качения, применяемых в посевных комплексах, табл.38.

табл.38

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | КПК-540 | КПК- 720, 850 | КПК-990 | КПК-1080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7609 | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7611 | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7511 | Ступица БДТ-07.020 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7513 | Ступица БДТ-07.020 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Подшипник FKL | SL3303 2S | Дисковый сошник | 2 | 72 | 96/108 | 132 | 144 |
| 6 | Подшипник FKL | FL5203-2T | Прикатывающее колесо | 1 | 36 | 48/54 | 66 | 72 |
| 7 | Подшипник роликовый конический однорядный ступицы УАЗ 45х85х25 | 3151-3103025 | Опорное колесо | 2 | - | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Подшипник UEN205 2S | UEN205 2S | Каток | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  | Дозатор | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Подшипник роликовый конический однорядный |  | Ступица «Старко» | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Подшипник роликовый конический однорядный |  | Ступица «Старко» | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Подшипник роликовый конический однорядный | 75212А | Ступица Б-6-61С1 или Ступица Б-10-27С3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Подшипник роликовый конический однорядный | 75215А | Ступица Б-6-61С1 или Ступица Б-10-27С3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Подшипник шариковый | 1680205 | Верхний подшипник шнека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Подшипник шариковый | 1580207 | Нижний подшипник шнека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Пневматические шины, применяемые в посевных комплексах, табл.39.

табл.39

| № п/п | Марка шины | Нагрузка, кг | Давление в шине, Мпа | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина 225R16C К-152 (бычок) | 1120 | 0,4 | Передние транспортные и опорные колеса |
| 2 | Шина 12/80-R16, ВЛ-38, 8 –слойная и.н.с.130 | 1900 | 0,24 | Задние транспортные колеса КПК-850, КПК-960 |
| 3 | Шина 12/80-R16, ВЛ-38, 12 –слойная и.н.с.141 | 2575 | 0,37 | Задние транспортные колеса КПК-1080. |
| 4 | Шина STARKOAWTY 520/50-17 и.н.с. 159В | 4350 | 0,4 | Передние колеса бункера ПБ |
| 5 | Шина ИЯВ-79 и.н.с.140 | 2500 | 0.16 | Задние колеса бункера ПБ-6 |
| 6 | Шина ИЯВ-79 и.н.с.160 | 4500 | 0.28 | Задние колеса бункера ПБ-8 |
| 7 | Шина Я-242 и.н.с.153 | 3600 | 0,16 | Задние колеса бункера ПБ-10 |

Допускается применение других пневматических шин, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

7.4.Моменты затяжки метрических болтов проводить в соответствии с их диаметром, классом прочности и шагом резьбы, согласно табл.40. Правильная затяжка резьбовых соединений исключает механическое повреждение изделия и обеспечивает оптимальные условия работы узлов и механизмов. Проверку правильности и своевременности затяжки резьбовых соединений проводить в соответствии с требованиями по техническому обслуживанию машины.

табл.40                     7.5.Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.41.

табл.41

| № п/п | Неисправность | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Течь масла через шток гидроцилиндра | Заменить уплотнения штока гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 2 | Гидроцилиндр не развивает необходимое усилие, уплотнения по поршню или зеркало гильзы повреждены | Заменить уплотнения поршня гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 3 | Гидроцилиндры последовательного соединения срабатывают на разные хода | В гидравлических магистралях находится воздух, прокачать гидравлические магистрали цилиндров последовательного соединения согласно Р.Э. |
| 4 | Течь масла по соединению фитинг - РВД | Подтянуть соединение. Заменить фитинг или РВД. |
| 5 | Греются подшипники колес выше 80 град.С. | Проверить смазку. Отрегулировать подшипниковый узел. |
| 6 | Культиватор посевного комплекса неравномерно ведет обработку по рядам лап | Проверить стойки культиватора и износ лап, в случаи механических повреждений стоек или износа лап выше допустимого, данные стойки и лапы заменить. Провести регулировку глубины обработки: -проверьте горизонтальность рам культиватора в продольной плоскости культиватора, в случаи необходимости отрегулируйте винтами регулировки гидроцилиндров последовательного соединения; -при обработке заднего ряда лап выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки задних гидроцилиндров последовательного соединения; - при обработке переднего ряда лап выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки передних гидроцилиндров последовательного соединения; |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Культиватор посевного комплекса неравномерно ведет обработку по ширине машины | Проверить стойки культиватора и износ лап, в случаи механических повреждений стоек или износа лап выше допустимого, данные стойки и лапы заменить. Провести регулировку глубины обработки: -проверьте горизонтальность рам культиватора в поперечной плоскости культиватора, в случаи необходимости отрегулируйте винтами регулировки гидроцилиндров последовательного соединения; -при обработке левой стороной (по ходу посевного комплекса) центральной рамы выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки левых гидроцилиндров последовательного соединения центральной рамы; -при обработке правой стороной (по ходу посевного комплекса) центральной рамы выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки правых гидроцилиндров последовательного соединения центральной рамы; -при обработке левой рамой (по ходу посевного комплекса) выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки гидроцилиндров последовательного соединения левой рамы; -при обработке правой рамой (по ходу посевного комплекса) выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки выкручивая (закручивая) винты регулировки гидроцилиндров последовательного соединения правой рамы; |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Разрушаются болты крепления лап к стойкам. | Проверьте качество болта М12х60.10.8.019 ГОСТ 7786-70, класс прочности не ниже 10.8. Болты замените. Проверьте соответствие глубины обработки установленному рабочему органу и износ рабочих органов. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); - влажность почвы не более 25%; - отсутствие куч пожнивных остатков. Снизить скорость обработки. |
| 10 | Культиватор посевного комплекса работает не стабильно по глубине или не заглубляется. | Проверьте положение прицепа в рабочем положении, оно должно быть горизонтальным, или серьга находится ниже подсоединения прицепа к раме. Отрегулируйте положение прицепа в рабочем положении культиватора. Вести работу культиватора при работе гидрораспределителя в плавающем режиме запрещено. Проверьте горизонтальное положение рам культиватора, при необходимости отрегулируйте винтами гидроцилиндров последовательного соединения. Проверьте глубину обработки. Проверьте износ носка лапы. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); - влажность почвы не более 25%; - отсутствие куч пожнивных остатков. Снизить скорость обработки. |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Культиватор посевного комплекса не полностью подрезает сорные растения. | Проверьте износ лап. Проверьте глубину обработки. Проверьте расстановку лап согласно схемы для данного посевного комплекса. |
| 12 | Дисковые сошники укладывают семена на нестабильную глубину. | Увеличить давление сошников на почву, убирая клипсы со штоков гидроцилиндров подъема дисковых батарей. Уменьшить давление на почву прикатывающего колеса, поднимая рычаг регулировки глубины вверх. Уменьшить воздушный поток, снизив обороты вентилятора. |
| 13 | Дисковые сошники укладывают семена глубоко. | Уменьшить давление сошников на почву, добавляя клипсы на штоки гидроцилиндров подъема дисковых батарей. Увеличить давление на почву прикатывающего колеса, опуская рычаг регулировки глубины вниз. |
| 14 | Дисковые сошники укладывают семена мелко. | Уменьшить давление на почву прикатывающего колеса, поднимая рычаг регулировки глубины вверх. Увеличить давление сошников на почву, убирая клипсы со штоков гидроцилиндров подъема дисковых батарей. |
| 15 | Дисковые сошники укладывают семена мелко, по следу трактора или посевного комплекса. | Увеличить усилие пружины дискового сошника, сжимая пружину, для сошников идущих по следу. Уменьшить давление на почву прикатывающего колеса, поднимая рычаг регулировки глубины вверх, для сошников идущих по следу. |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | Забивание семенным материалом воздуховодов Ф63 мм. | Проверить норму высева посевного материала. Проверить обороты вентилятора, в случае необходимости добавить обороты, проследив за качеством укладки семян. |
| 17 | Фактический высев, ниже установленной нормы. | Проверить герметичность бункера,. |

8. Транспортирование.

8.1.Транспортировать  посевной комплекс от изготовителя к потребителю допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.

8.2. При работе на посевном комплексе рекомендуется транспортировать его по проселочным или полевым дорогам.

Внимание! В связи с габаритами машин, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

Перед движением убедитесь в надежной фиксации клипсами транспортных колес, болтами- боковых рам,  закреплении страховочных цепей.

9. Хранение.

Постановка посевного комплекса на хранение производится под руководством инженерных служб хозяйства. При хранении посевного комплекса должны быть приняты меры, предотвращающие его опрокидывание и самопроизвольное смещение.

Площадка под хранение должна иметь ровную поверхность, водоотводящие каналы и снегозащитные устройства.

Кратковременное хранение может осуществляться на полевых станах бригад, в  отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

Посевной комплекс устанавливается на межсезонное хранение после выполнения послесезонного технического обслуживания.

9.1. На хранение в закрытых помещениях посевной комплекс может устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей. Посевной комплекс должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 920 мм. Трущиеся части, резьбовые соединения, диски и рабочие органы обработать консервационной смазкой.

9.2. При установке на хранение на открытых площадках требуется провести частичный демонтаж узлов посевного комплекса и его консервацию:

- демонтировать  гидроцилиндры, рукава высокого давления;

- демонтировать колеса (ступицы остаются на агрегате);

-демонтировать семепроводы и дисковые сошники;

-демонтировать электрическую систему управления посевным комплексом;

- трущиеся части, резьбовые соединения,  рабочие органы обработать консервационной смазкой.

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА посевного комплекса серии КПК, табл.42.

табл.42

| Наименование | Кол-во в изделии объем заправки шт./кг. | Наименование марок ГСМ, ГОСТ, ОСТ |  | Периодичность смены ГСМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основные | заменитель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поворотная вилка опорных колес | 4/0,15 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Ступицы опорных колес | 10/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Ступицы транспортных колес | 4/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Проушины рам (правой, средней, левой) | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Проушины рамы средней и прицепа | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Проушины рамы правой и рычага опорных колес | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проушины рамы левой и рычага опорных колес | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Проушины рамы транспортных колес и рычага транспортных колес | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Кронштейн и тяга навески сошников | 8*/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Тяга и балка навески сошников | 8*/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |  |
| Верхний подшипник шнека | 1/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Нижний подшипник шнека | 1/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Ступица «Старко» | 2/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| Ступица Б-6-61С1 или Б-10-27С3 | 2/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического технического обслуживания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трансмиссия АА44927 | 2/2,5 | Масло полусинтетическое Лукойл 5W30 | Масло полусинтетическое 5W30 | Проверить уровень при постановке и снятии с хранения |  |
| Редуктор 101810 ОF22 | 1/0,3 | Масло полусинтетическое Лукойл 5W30 | Масло полусинтетическое 5W30 | Проверить уровень при постановке и снятии с хранения |  |
| Цепные передачи | 5/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение |  |
| Лапы и стойки культиватора | 48*/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |  |
| Диски дисковых сошников | 160*/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |  |

*В зависимости от количества лап и сошников установленных на посевном комплексе.

9.3. Правила хранения.

Для хранения посевного комплекса должна быть выделена специальная территория на центральных усадьбах при ремонтных мастерских, на машинных дворах или пунктах технического обслуживания.

Места хранения должны быть защищены от снежных заносов и оборудованы в соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Правила хранения по ГОСТ 7751-79.

9.3.1.Кратковременное хранение.

9.3.1.1. Подготовку к кратковременному хранению производите непосредственно после окончания работ.

9.3.1.2. Перед постановкой на хранение должна быть произведена проверка технического состояния посевного комплекса.

9.3.1.3.Посевной комплекс должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков.

9.3.1.4.На хранение посевной комплекс должен устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей.

9.3.1.5. Посевной комплекс должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 920 мм.

9.3.2. Длительное хранение.

9.3.2.1. После окончания полевых работ посевной комплекс подготовить для хранения в осенне-зимний период. Подготовка должна быть закончена не позднее 10 дней с момента окончания работ.

9.3.2.2. Посевной комплекс должен храниться в закрытом помещении или под навесом. Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации.

9.3.2.3. Работы, связанные с подготовкой посевного комплекса к хранению, производятся специализированной группой или механизатором под руководством лица, ответственного за хранение.

9.3.2.4. Постановка на хранение и снятие с хранения оформляется приемо-сдаточными актами.

9.3.2.5. Состояние посевного комплекса при хранении в закрытом помещении проверяйте каждые два месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом – ежемесячно. Результаты периодических проверок оформляйте актами или производите запись в журналах и книгах проверок.

9.3.2.6. Посевной комплекс должен храниться с соблюдением интервалов между машинами для проведения профилактических осмотров, минимальное расстояние между машинами 0,7 м, а между рядами  0,6 м.

9.3.2.7. Посевной комплекс должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков и ржавчины. Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочного покрытия.

9.3.2.8 Трущиеся части, резьбовые соединения,  и рабочие органы очистить, обезжирить и промыть путем протирания участков, подлежащих консервации, щетками или х/б салфетками, смоченными растворителями для лакокрасочных материалов. Допускается применять трихлорэтилен по ГОСТ 9976-70, дизельное топливо и другие растворители, за исключением растворителей, содержащих соединения ароматического ряда. Сушку изделий после обработки растворителями производят до полного высыхания, их обдувают сжатым воздухом в специальных камерах с вытяжной вентиляцией или протиркой сухими х/б салфетками. Подготовку к консервации можно проводить щелочными растворами; обезжиривание, промывание и сушку - до полного высыхания. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014-78.

9.3.2.9 Трущиеся поверхности, резьбовые соединения, и рабочие органы подвергнуть консервации маслами: НГ-203 ГОСТ 12328-77, К-17 ГОСТ 10877-76, ПВК ГОСТ 195-3774. Нанесение масла на поверхности производить погружением, распылением или намазыванием. Масло наносится подогретым до 70 град., при консервации консистентными смазками – подогревают до 100 град.

После нанесения на поверхность масла, его избытку дают стечь, при нанесении слоя любым способом, он должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Толщина слоя – 0,5…1,5 мм.

9.3.2.10  Рабочие органы покрываются универсальной смазкой УС-1.

9.3.2.11 Инструмент и запасные части, находящиеся с посевным комплексом, также подвергаются консервации, как и трущиеся части и сдаются в кладовую под опись.

9.4 Снятие с хранения.

Техническое обслуживание при снятии с хранения:

- проверьте техническое состояние посевного комплекса, очистите от пыли и грязи;

- проведите расконсервацию промыванием в минеральном масле при температуре 100 – 120 град. с последующей протиркой ветошью, смоченной в растворителе, а затем сухой ветошью, или расконсервируйте промыванием горячей водой или моющими средствами с пассиваторами и последующей сушкой;

- установить гидроарматуру, систему пневматического высева, дисковые сошники;- установите шины и доведите давление в шинах согласно табл.34;

- проверьте наличие смазки в подшипниковых узлах в соответствии со схемой смазки рис.64 и табл.36;

- проверьте комплектность посевного комплекса.

Расконсервацию рабочих органов допускается не производить.

10. Комплектность.

Посевной комплекс поставляется потребителю укрупненными сборочными единицами, упакованными в ящики и в отдельные связки – упаковочные места (УМ) и принимается потребителем в соответствии с сопроводительными документами.

11.Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие посевного комплекса документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, перевозок, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации культиватора – 12 месяцев, гарантии на лапы и долота, в соответствии с сертификатами на данные изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на: рукава высокого давления, гидроцилиндры, шины и диски колесные, на данные изделия распространяются гарантийные обязательства заводов-изготовителей соответственно.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:

- невыполнения очередного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации КПК РЭ;

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

- при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства по эксплуатации: наезд (удар) на препятствие, повороты (развороты) с заглубленными рабочими органами, нарушении условий хранения, повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия, в следствии которого требуется замена агрегатов (узлов) или ремонт (замена) детали этого агрегата, а также, если требуется замена или правка элементов металлоконструкций;

- внесения в конструкцию посевного комплекса изменений, проведенных потребителем без согласования с заводом- изготовителем;

- при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

- при замене узлов, деталей и агрегатов, не предусмотренных нормативно – технической документацией завода-изготовителя;

- не предоставлении пакета необходимых документов.

Работы, не прошедшие гарантийный случай, производятся за счет потребителя после согласования их стоимости и сроков ремонта.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатации, но не позднее 12 месяцев с момента получения его потребителем.

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству изготовления посевного комплекса производится в установленном порядке.

Срок службы посевного комплекса – 7 лет.

ООО «Агроцентр»

наименование завода-изготовителя

656067  Алтайский край

г.Барнаул, ул.Попова 200

адрес завода-изготовителя

Гарантийный талон

Комбинированный посевной комплекс КПК -         ТУ 4733-018-50661959-2014 полностью соответствует нормативно-технической документации, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

М.П. Контролер____________      Личная _____________ Расшифровка

подпись                              подписи

М.П. ___________________         Личная _____________ Расшифровка

Дата получения изделия потребителем   подпись                              подписи

М.П.____________________ Личная _____________ Расшифровка                    Дата ввода изделия в эксплуатацию              подпись                                             подписи

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

По количеству и качеству

К товарной накладной №_________ от «_______» __________________20_____года.

Мы нижеподписавшиеся, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего на

основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ действующего на

основании __________________________________  , с другой  стороны, составили

настоящий Акт в том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает

___________________ и по качеству данный вид продукции соответствует требованиям

технической документации.

Срок поставки Поставщиком соблюден.

С момента подписи настоящего Акта Заказчик не имеет претензий к качеству, комплектности, полноте и своевременности поставки_______________________________

Дата получения продукции Заказчиком   «______» __________________ 20_____ года

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «______» __________________ 20_____ года

Ввод в эксплуатацию произвел__________________  __________    ____________________

От Поставщика: ________________/_________________/

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От Заказчика ___________________________________

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От завода-изготовителя: ___________________________

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200                                                   М.П.

ООО «Агроцентр»,

ВНИМАНИЕ!

Для постановки на ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ необходимо заполнить АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ и отправить заводу – изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в эксплуатацию.

ПАСПОРТ

Комбинированный посевной комплекс КПК

ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Агроцентр»

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200

Модель___________ ТУ 4733-018-50661959-2014

Номер __________________________

Год выпуска _____________________

Комплектность соответствует спецификации заказа______________________

Комбинированный посевной комплекс КПК- полностью соответствует требованиям нормативно–технической документации.

Отдел технического контроля ОТК ________________________________

Отметка продавца:                                                    Владелец:

ООО «Агроцентр» _____________________

Дата продажи:                                                                Дата ввода в эксплуатацию:

«_____»______________ 20___года              «______» ____________20___года

М.П.   подпись_________/_________/      М.П.   подпись _______/_________/

Смена владельца: ________________________________________________

«_____»_______________ 20___ года

Ввод в эксплуатацию произвел: ____________«_____»_________20___год