ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Агроцентр»

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ жидких удобрений СВЖУ на базе комбинированных посевных комплексов серии КПК FIAT

(СВЖУ-540КПК,  СВЖУ-720КПК, СВЖУ-850КПК, СВЖУ-990КПК, СВЖУ-1080КПК)

Руководство по эксплуатации СВЖУ - КПК РЭ

Алтайский край, г. Барнаул

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения………………………………………………………………………………………………4

- Техническая характеристика…………………………………………………………………………..5

- Устройство и работа изделия………………………………………………………………………….13

- Требования безопасности………………………………………………………………………………39

- Подготовка СВЖУ к работе, обкатка……………………………………………………………….41

- Правила эксплуатации и регулировки……………………………………………………………47

- Техническое обслуживание…………………………………………………………………………… 48

- Транспортирование…………………………………………………………………………………………49

- Хранение………………………………………………………………………………………………………...49

- Комплектность……………………………………………………………………………………………… 51

- Гарантии изготовителя………………………………………………………………………………… 51

Приложения:

Гарантийный талон………………………………………………………………………………………53

Акт приема-передачи…………………………………………………………………………………..54    Паспорт………………………………………………………………………………………………………….55

Внимание!

1.Система внесения жидких удобрений серии СВЖУ – КПК устанавливается только на комбинированные посевные комплексы серии КПК производства ООО «Агроцентр» г. Барнаул, соответственно:

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-570КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-540;

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-720КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-720;

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-850КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-850;

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-990КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-990;

-система внесения жидких удобрений СВЖУ-1080КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-1080;

2.​ Перед сборкой, пуском в работу  системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ – КПК тщательно изучите настоящую инструкцию и руководство по эксплуатации комбинированных посевных комплексов серии КПК РЭ. Неправильная сборка и эксплуатация могут привести к поломкам и преждевременному износу изделия.

3.​ Небольшие расхождения между описанием, рисунками и самим изделием возможны вследствие усовершенствования конструкции.

4.​ Запрещается эксплуатация комбинированного посевного комплекса, с системой внесения жидких удобрений СВЖУ - КПК, на почве после уборки многолетних трав, крупностебельных культур, и по сильно засоренной поверхности и влажности >27%, с твердостью более 2,5 МПа и при уклоне свыше 8°.

5.​ Категорически запрещается производить транспортировку комбинированного посевного комплекса с заполненными емкостями для жидких удобрений, гранулированных удобрений, семенами.  Заправку емкостей жидкими удобрениями, гранулированными удобрениями и семенами производить в поле, перед началом работы.

6.​ Запрещается производить развороты и повороты культиватора с заглубленными рабочими органами и включенной системой внесения жидких удобрений. Последовательность операций:

-отключить СВЖУ;

-выглубить рабочие органы;

-произвести разворот агрегата и зайти в следующую загонку;

-заглубить рабочие органы;

-включить СВЖУ (включается только при движении агрегата).

Подача гранулированных удобрений и семян отключается и включается автоматически, от датчика положения культиватора.

7.​ При дальнем транспортировании комбинированного посевного комплекса с СВЖУ - КПК, скорость агрегатирования не должна превышать 20 км/час. Движение осуществляется с особой осторожностью. Убедитесь, что шланги СВЖУ - КПК не пережаты, емкость под жидкие удобрения порожняя, система герметична.

8.​ После обработки первых 5 – 10 гектаров произвести техническое обслуживание посевного комплекса согласно  руководства по эксплуатации КПК РЭ, систему внесения жидких удобрений проверить на герметичность, надежность крепления узлов и механизмов, работу помпы и гидравлического мотора, замеченные неполадки устранить.

9.​ Запрещается эксплуатация комбинированного посевного комплекса с СВЖУ - КПК, на повышенных скоростях (более 12 км/час).

10.​ За поломки, вызванные неправильной сборкой и эксплуатацией, предприятие – изготовитель ответственности не несет и по гарантийным обязательствам не отвечает.

В течение гарантийного срока эксплуатации категорически не допускается любое вмешательство в конструкцию СВЖУ – КПК, без письменного согласования с заводом-изготовителем за исключением работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

Нарушения правил эксплуатации и ухода, обнаруженные при авторском надзоре, ведут к снятию гарантийных обязательств завода изготовителя.

Для безаварийной эксплуатации СВЖУ - КПК необходимо не реже одного раза в смену производить проверку герметичности системы, надежного крепления узлов и механизмов.

1.Общие сведения

Руководство по эксплуатации СВЖУ – КПК РЭ предназначено для изучения устройства и принципа работы систему внесения жидких удобрений с комбинированными посевными комплексами серии КПК производства ООО «Агроцентр».

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные параметры, технические характеристики, сведения по техническому обслуживанию, правильной эксплуатации, ремонту и поддержанию комбинированного посевного комплекса с СВЖУ - КПК  в работоспособном состоянии.

Завод-изготовитель имеет право на внесение в СВЖУ - КПК конструктивных изменений, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Комбинированный посевной комплекс серии КПК (далее по тексту – комплекс) предназначен для посева зерновых и зернобобовых культур по не обработанному фону в лапу или дисковый сошник и обработки почвы в режиме культивации: предпосевной, осенней, паров.

Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплекса  в системе минимальной обработки почвы.

Применение комплекса обеспечивает:

-выравнивание поля;

-выравнивание посевного ложа;

-механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

-пневматический высев зерновых и зернобобовых культур, с одновременным прикатыванием посеянных рядков и рыхлым междурядьем при высеве в дисковый сошник и сплошное прикатывание при высеве в лапу;

-внесение удобрений как вместе с семенами, так и раздельно;

-при работе в режиме культивации, при осенней обработке, сохранение стерни, разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

При высеве в дисковый сошник, возможность устанавливать глубину культивации, равную требуемой глубине посева, выравнивание семенного ложа и поверхности поля, прикатывание посеянных рядков при взрыхленном междурядье, внесение удобрений на необходимую глубину с оптимальной дозировкой, способствует дружным всходам и оптимальному развитию посевов, с задержкой прорастания сорняков в междурядьях.

Посевные комплексы агрегатируется с тракторами класса 4-6, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

2.Техническая характеристика.

2.1. Основные параметры и характеристики СВЖУ – КПК Л комбинированных посевных комплексов с высевом в лапу, должны соответствовать приведенным в табл.1.

табл.1

| Наименование параметра |  | СВЖУ-540Л КПК |  | СВЖУ-720Л КПК |  |  |  |  |  |  | СВЖУ-850Л КПК |  |  |  | СВЖУ-990Л КПК |  |  |  | СВЖУ-1080Л КПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 2.1.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости 12 км/ч),га, не менее |  | 5,4 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 9,6 |  |  |  | 10,8 |
| 2.1.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее |  | 4,0 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,8 |
| 2.1.3.Рабочая скорость, км/ч |  | До 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.Рабочая ширина захвата, м |  | 5,4 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 10,8 |
| 2.1.6.Расстояние между культиваторными стойками, см |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.Кол.культиваторных стоек, шт. |  | 24 |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  |  |  | 48 |
| 2.1.8.Кол.трубок-питателей, шт. |  | 24 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  |  |  | 48 |
| 2.1.9.Глубина обработки с плоскорежущей лапой в режиме сева, см |  | 5-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.Глубина внесения жидких удобрений, см |  | 5-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.Глубина заделки семян, см Зерновые Зернобобовые |  | 5-8 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. Глубина заделки гранулированных удобрений, см |  | Заделка вместе с семенами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1.13. Норма высева семян, кг/га Зерновые Зернобобовые |  | 10-350 35-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14.Норма внесения гранулированных удобрений, кг/га |  | 35-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. Норма внесения жидких удобрений, л/га |  | 30-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы сеялки, чел |  | 1 тракторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17.Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: -длина -ширина -высота |  | 14000±500 5500± 300 3800 ± 300 |  |  |  |  |  |  | 14000± 500 7200± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 8700± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 10000± 300 3800± 300 |  |  |  | 14000± 500 11000± 300 3800± 300 |
| 2.1.18.Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота |  | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 4200± 300 |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 2.1.19.Масса, кг -масса сеялки без семенного бункера *-масса сеялки с семенным бункером (без семян и гранулированных и жидких удобрений) *-масса семенного бункера (без семян и гранулированных и жидких удобрений) |  | 4000± 500 8500± 1000 4500± 500 |  |  |  |  |  | 4800 500 9500± 1000 4500± 500 |  |  |  | 5000± 500 9700± 1000 4500± 500 |  |  | 5500± 500 10000± 1000 4500± 500 |  |  |  | 7000 ± 500 11500± 1000 4500± 500 |
| 2.1.20.* Объем заправки семян, м3, не менее |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21.* Объем заправки гранулированных удобрений, м3, не менее |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22.*Объем заправки жидких удобрений, л |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23.**Форсунка щелевая с плоским факелом 110 желтая 02 | 24 |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  |
| проходных угловых левых угловых правых |  | 16 4 4 |  | 16 8 8 |  |  |  |  |  | 20 8 8 |  |  |  | 26 8 8 |  |  | 36 8 8 |  |  |
| 2.1.24. *Техническая характеристика гидромотора ГМШ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем , см³ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальное |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальное |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, с -1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальная |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| минимальная |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемный КПД, не менее |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, не менее, кВт |  | 16,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25.*Техническая характеристика Помпы AR-160 Bp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мембран, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача жидких удобрений, л/мин. |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, Бар |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты, об/мин. |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, л.с. |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение жидких удобрений, л/га |  | 44….500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18.Емкость для жидких удобрений , 2000 л |  | Емкость 2000 ВФКЗ 1810х1090х1320 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*По согласованию с заказчиком системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ - КПК могут комплектоваться бункерами, помпами, гидромоторами, форсунками, емкостями других марок и изготовителей.

**По согласованию с заказчиком системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ - КПК могут комплектоваться набором форсунок другой производительности.

2.2. Основные параметры и характеристики СВЖУ - КПК МБ посевных комплексов, с высевом в дисковый сошник, должны соответствовать приведенным в табл.2.

табл.2

| Наименование параметра |  | СВЖУ-540МБ КПК |  |  |  |  |  |  | СВЖУ-720МБ КПК |  |  |  | СВЖУ-850МБ КПК |  |  | СВЖУ-990МБ КПК |  |  | СВЖУ-1080МБ КПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 2.2.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости 12 км/ч),га, не менее |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 8,5 |  |  | 9,6 |  |  | 10,8 |
| 2.2.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 6,1 |  |  | 7,0 |  |  | 7,8 |
| 2.2.3.Рабочая скорость, км/ч |  | До 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.Рабочая ширина захвата, м |  | 5,4 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 8,1 |  |  | 9,9 |  |  | 10,8 |
| 2.2.6.Расстояние между культиваторными стойками, см |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.Кол.культиваторных стоек и трубок - питателей, шт. |  | 24 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 48 |
| 2.2.8.Глубина обработки с плоскорежущей лапой в режиме сева, см |  | 5-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.09. Ширина междурядий, см |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.Количество дисковых сошников, шт. |  | 36 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 66 |  | 72 |  |
| 2.2.11. Число дисков в сошнике, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12.Шаг регулировки глубины заделки семян и гранулированных удобрений, мм |  | 10+-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 2.2.13.Глубина заделки семян и гранулированных удобрений, см Зерновые Зернобобовые |  | 3-8 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. Заделка гранулированных удобрений |  | Заделка вместе с семенами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. Норма высева семян, кг/га Зерновые Зернобобовые |  | 10-350 35-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. Норма высева гранулированных удобрений, кг/га |  | 35-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17. Норма высева жидких удобрений, л/га |  | 30-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы сеялки, чел |  | 1 тракторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19.Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: -длина -ширина -высота |  | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 7200± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 8700± 300 3800± 300 |  |  |  | 14000± 500 10000± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 11000± 300 3800± 300 |  |
| 2.2.20.Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота |  | 14000± 500 5500± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  |  | 14000± 500 5520± 300 3800± 300 |  |  | 14000± 500 5520± 300 4200± 300 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.2.21.Масса, кг -масса сеялки без семенного бункера *-масса сеялки с семенным бункером (без семян и гранулированных и жидких удобрений) *-масса семенного бункера (без семян и гранулированных и жидких удобрений) |  | 5000 ± 500 9500± 1000 4500± 500 |  | 6500 ± 500 11000± 1000 4500± 500 |  |  |  |  |  |  | 7000 ± 500 11500± 1000 4500± 500 |  |  |  | 7500 ± 500 12000± 1000 4500± 500 |  |  | 8000 ± 500 12500± 1000 4500± 500 |  |
| 2.2.22.* Объем заправки семян, м3, не менее |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23.* Объем заправки удобрений, м3, не менее |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24.*Объем заправки жидких удобрений, л |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25.**Форсунка щелевая с плоским факелом 110 желтая 02 |  | 24 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |
| проходных угловых левых угловых правых |  | 16 4 4 |  |  | 16 8 8 |  |  |  |  |  |  | 20 8 8 |  |  | 26 8 8 |  |  | 36 8 8 |  |
| 2.2.26 *Техническая характеристика гидромотора ГМШ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем , см³ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальное |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальное |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, с -1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальная |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| минимальная |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемный КПД, не менее |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, не менее, кВт |  | 16,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25.*Техническая характеристика Помпы D 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мембран, шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача жидких удобрений, л/мин. | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, Бар | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты, об/мин. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, л.с. | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение жидких удобрений, л/га | 44….500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18.Емкость для жидких удобрений , 2000 л | Емкость 2000 ВФКЗ 1810х1090х1320 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*По согласованию с заказчиком системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ - КПК могут комплектоваться бункерами, помпами, гидромоторами, форсунками, емкостями других марок и изготовителей.

**По согласованию с заказчиком системы внесения жидких удобрений серии СВЖУ - КПК могут комплектоваться набором форсунок другой производительности.

3.Устройство и работа изделия.

3.1.Состав СВЖУ - СВЖУ.

Управление системой внесения жидких удобрений серии СВЖУ - КПК, в зависимости от комплектации, может осуществляться как в ручном рис.1, так и в автоматическом режиме рис.2.

1-система перемешивания, 2-люк емкости, 3-емкость, 4-блок распределения и регулировки, 5-шланг напорный, 6-форсунка, 7-фильтр, 8-помпы D 174 с гидромотором ГМШ-50, 9-трубка - питатель нерж.ПК.

Рис.1 Система внесения жидких удобрений  СВЖУ - КПК  с ручной настройкой и регулировкой нормы расхода.

Рис.2 Система автоматического контроля нормы внесения жидких удобрений.

3.2.Монтаж СВЖУ.

Внимание!!!

Используйте только трубы, крепления, аксессуары, шланги и т.д., рассчитанные на максимальное давление насоса.

3.2.1. Выберите привод соответствующего размера, чтобы избежать перегрузки. Избегайте ненужных ограничений в линии, таких как патрубки, обратные клапаны, и все

лишние искривления и изгибы.

3.2.2. Старайтесь не использовать перекрученные участки труб, которые могут задерживать воздух.

3.2.3. Нанесите герметик для трубных соединений на резьбу труб, чтобы обеспечить герметичность соединений.

3.2.4. Для хорошей работы очень важен выбор шланга необходимого типа и размера. Убедитесь, что линии подключены к нужным отверстиям насоса.

3.2.5. Всегда используйте всасывающий шланг хорошего качества (шланг с одной или двумя армирующими оплетками, чтобы предотвратить его разрушение) по крайней мере того же диаметра, что и входное отверстие насоса. Если длина всасывающего

(впускного) шланга превышает 1,2 метра, тогда используйте следующий больший по порядку размер.

3.2.6. Во впускной линии необходимо установить фильтр. Чистите фильтр по мере его засорения.

3.2.7. Никогда не подключайте смеситель или другой ограничитель к обводной линии устройства для сброса давления, т.к. это может повредить CВЖУ.

Рис.3 Система внесения жидких удобрений СВЖУ-990КПК на комбинированный посевной комплекс  КПК-990.

Рис.4 Блок регулировки СВЖУ - КПК.

Рис.5 Форсунка.

Рис.6 Трубка – питатель.

1-корпус форсунки, 2-крышка, 3-уплотнительное кольцо, 4-щелевая форсунка 120-02, 5-штуцер Arag 10 мм.

Рис.7 Форсунка.

3.8.Перечень деталей и узлов СВЖУ – КПК с ручной настройкой и регулировкой нормы расхода см. табл.3

табл.3

| № п/п | № рис | № поз | Наименование изделия | Количество на изделие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КПК-540 | КПК-720 | КПК-850 | КПК-990 | КПК- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | - | Выходной узел в сборе с угловым патрубком d=40 для опрыскивателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  | Гидромотр ГМШ 50У-3Л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  | Гидромешалка для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  | Гайка накидная 2002060 для опрыскивателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 |  |  | Емкость 2000 ВФКЗ 1810х1090х1320 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  |  | Кран шаровой проходной ½(4542132) Т.МЦ.138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  |  | Кран шаровой проходной ½(4542132) Т.МЦ.202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  |  | Корпус распылителя с гаеч.крепеж проходной под шланг 14 мм опрыскивателя | 16 | 24 | 28 | 34 | 40 |
| 9 |  |  | Корпус распылителя с гаеч.крепеж левый под шланг 14 мм опрыскивателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 |  |  | Корпус распылителя с гаеч.крепеж правый под шланг 14 мм опрыскивателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 |  |  | Кольцо фланц.упл. насоса НШ-50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 |  |  | Муфта угловая НШ-50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 |  |  | Насос D-174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 |  |  | Переходник с внешней резьбой 2402064 для опрыскивателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 |  |  | Прокладка G10061 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 |  |  | Регулятор 4-х секционный ручной с манометром для опрыскивателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 |  |  | Резиновая прокладка распылителя | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| 18 | 6 | - | Трубка – питатель ПК | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| 19 |  |  | Фильтр всасывающий серии 314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 |  |  | Фильтр напорный сер.322-4 (150-160 л/мин., 50М) с патрубком d=25мм для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 |  |  | Фитинг тройной d=25x14x25 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 |  |  | Фитинг угловой с прокладкой и гайкой в сборе d=15 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  |  | Фитинг угловой с прокладкой и гайкой в сборе d=25 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 |  |  | Фитинг угловой 116625 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  |  | Фитинг угловой 116640 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 |  |  | Фитинг прямой 1” ½” MD 1032640 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 |  |  | Фитинг прямой 900 ½” MD 131132213 для опрыскивателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 |  |  | Форсунка щел. с плоским факелом 120 желтая 02 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| 30 |  |  | Хомут 25-40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 31 |  |  | Хомут 32-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 |  |  | Шланг ПВХ 20 bar REFITTEX 10x16 для опрыскивателя, метров | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 33 |  |  | Шланг ПВХ 20 bar REFITTEX 13x19 для опрыскивателя, метров | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 |
| 34 |  |  | Шланг ПВХ 20 bar REFITTEX 25x33 для опрыскивателя, метров | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 35 |  |  | Шланг ПВХ 38 bar ALI-FLEX для опрыскивателя, метров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 |  |  | Ремень стяжной 50А-2-JD 10,5м 5,0 т | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3.3.Эксплуатация и техническое обслуживание СВЖУ - КПК.

ВНИМАНИЕ!!!

Никогда не качайте коррозийные или абразивные жидкости, т.к. это ускорит износ или

повреждение корпуса, ротора, вала и уплотнений насоса. Насос следует использовать только с жидкостями, совместимыми с материалами компонентов насоса. Никогда не работайте на скоростях (об/мин) и давлении, превышающих максимально рекомендованные. Никогда не запускайте насос всухую. Если вы не обратите внимание на

это предупреждение, гарантия на изделие распространяться не будет.

3.3.1. Помпа D-174.

Для создания рабочего давления в магистралях СВЖУ используются мембранные помпы D-174, с приводом от гидромотора ГМШ-50, через эластичную муфту.

Рис.8  Помпа D-174.

Техническая характеристика Помпы D-174:

- количество мембран, шт.  - 4;

- подача жидких удобрений, л/мин – 168;

- давление, бар  -    20;

- обороты, об/мин.  – 550;

- потребляемая мощность, л.с. – 7,4;

- внесение жидких удобрений, л/га – 44….500;

-патрубок входной, мм – 40;

-патрубок выходной, мм – 25.

Запасные части к Помпе D-174 приведены на рис.9 и табл.4

Техническое обслуживание и ремонт помпы проводить в соответствии сопроводительными документами на данное изделие. Допускается устанавливать помпы других изготовителей с характеристиками не ниже чем у D-174.

Рис.9 Запасные части помпы D-174.

табл.4

продолжение табл.4

3.3.2.Гидромотор шестеренный ГМШ-50А-3.

Рис.10 Гидромотор шестеренный ГМШ-50А-3.

Технические характеристики шестеренных гидромоторов ГМШ табл.5. Параметры; ГМШ32; ГМШ50; ГМШ100. Рабочий объем , см³; 32; 50; 100. Давление на входе, МПа:. номинальное; 16; 16; 16. максимальное; 21; 21; 21. Частота вращения, с -1:. номинальная; 25; 25; 25. максимальная; 50; 50; 50. минимальная; 8,3; 8,3; 8,3. Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м; 35; 54; 106,9. Объемный КПД, не менее; 0,8; 0,8; 0,8. Номинальная мощность, не менее, кВт; 10,4; 16,63; 33. Масса, кг; 6,4; 7.1; 16,29.

Гидромоторы ГМШ могут изготавливаться как с дренажным каналом, так и без него.

При наличии дренажного канала необходимо обеспечить сброс масла из этого канала непосредственно в масленый бак.

При отсутствии дренажного канала, обеспечить давление в линии сброса масла не более 1,5 бар, в противном случае уплотнение вала гидромотора будет повреждено.

3.3.3.Универсальные щелевые распылители.

В СВЖУ - КПК устанавливаемых на комбинированных посевных комплексах серии КПК используются универсальные щелевые распылители, которые служат для определения нормы внесения жидких удобрений, подаваемых к трубкам питателям установленных под лапами культиватора с шагом 232 мм, что обеспечивает необходимое равномерное распределение жидких удобрений в почве, на всей рабочей ширине машины.

Количество расходуемых жидкостей в зависимости от типа форсунки и рабочей скорости агрегата приведены в табл.6.

По согласованию с заказчиком допускается установка форсунок других изготовителей с аналогичными характеристиками.

Количество расходуемой жидкости в зависимости от типа форсунки, рабочей скорости приведены в табл.6. Величины форсунок и цветные маркировки согласно нормам ISO-10625-2005 или аналогам.

табл.6

| Тип форсунки | Давление бар | Расход л/мин | Норма расхода в л/га при рабочей скорости км/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120-01 коричневый | 1,5 | 0,28 | 132 | 106 | 88 | 75 | 66 | 59 | 53 | 48 | 44 |
|  | 2,0 | 0,32 | 151 | 121 | 101 | 86 | 75 | 67 | 61 | 55 | 51 |
|  | 3,0 | 0,39 | 184 | 147 | 123 | 105 | 92 | 82 | 74 | 67 | 61 |
|  | 4,0 | 0,45 | 212 | 170 | 142 | 121 | 106 | 94 | 85 | 77 | 71 |
|  | 5,0 | 0,51 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 88 | 80 |
| 120-015 зеленый | 1,5 | 0,42 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 72 | 66 |
|  | 2,0 | 0,48 | 226 | 181 | 151 | 129 | 113 | 101 | 91 | 82 | 75 |
|  | 3,0 | 0,59 | 278 | 223 | 186 | 159 | 139 | 124 | 111 | 101 | 93 |
|  | 4,0 | 0,68 | 320 | 256 | 214 | 183 | 160 | 142 | 128 | 116 | 107 |
|  | 5,0 | 0,76 | 340 | 272 | 226 | 194 | 170 | 151 | 136 | 123 | 113 |
| 120-02 желтый | 1,5 | 0,56 | 264 | 211 | 176 | 151 | 132 | 117 | 106 | 96 | 88 |
|  | 2,0 | 0,65 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | 123 | 111 | 102 |
|  | 3,0 | 0,80 | 377 | 302 | 252 | 216 | 189 | 168 | 151 | 137 | 126 |
|  | 4,0 | 0,92 | 434 | 347 | 289 | 248 | 217 | 193 | 174 | 158 | 145 |
|  | 5,0 | 1,03 | 486 | 389 | 324 | 278 | 243 | 216 | 194 | 177 | 162 |
| 120-025 фиолетовый | 1,5 | 0,70 | 330 | 264 | 220 | 189 | 165 | 147 | 132 | 120 | 110 |
|  | 2,0 | 0,81 | 382 | 306 | 255 | 218 | 191 | 170 | 153 | 139 | 127 |
|  | 3,0 | 0,99 | 467 | 373 | 311 | 267 | 233 | 207 | 187 | 170 | 156 |
|  | 4,0 | 1,15 | 542 | 434 | 361 | 310 | 271 | 241 | 217 | 197 | 181 |
|  | 5,0 | 1,28 | 603 | 483 | 402 | 345 | 302 | 268 | 241 | 219 | 201 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120-03 голубой | 1,5 | 0,84 | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 144 | 132 |
|  | 2,0 | 0,97 | 457 | 366 | 305 | 261 | 229 | 203 | 183 | 166 | 152 |
|  | 3,0 | 1,19 | 561 | 449 | 374 | 321 | 281 | 249 | 224 | 204 | 187 |
|  | 4,0 | 1,37 | 646 | 517 | 431 | 369 | 323 | 287 | 258 | 235 | 215 |
|  | 5,0 | 1,53 | 721 | 577 | 481 | 412 | 361 | 321 | 289 | 262 | 241 |
| 120-04 красный | 1,5 | 1,12 | 528 | 422 | 352 | 302 | 264 | 235 | 211 | 192 | 176 |
|  | 2,0 | 1,29 | 608 | 487 | 406 | 348 | 304 | 270 | 243 | 221 | 203 |
|  | 3,0 | 1,58 | 745 | 596 | 497 | 425 | 373 | 331 | 298 | 271 | 248 |
|  | 4,0 | 1,82 | 858 | 687 | 572 | 490 | 429 | 381 | 343 | 312 | 286 |
|  | 5,0 | 2,04 | 962 | 769 | 641 | 550 | 481 | 427 | 385 | 350 | 329 |
| 120-05 черный | 1,5 | 1,39 | 655 | 524 | 437 | 375 | 328 | 291 | 262 | 238 | 218 |
|  | 2,0 | 1,61 | 759 | 607 | 506 | 434 | 380 | 337 | 304 | 276 | 253 |
|  | 3,0 | 1,97 | 929 | 743 | 619 | 530 | 464 | 413 | 372 | 338 | 310 |
|  | 4,0 | 2,28 | 1075 | 860 | 717 | 614 | 538 | 478 | 430 | 391 | 358 |
|  | 5,0 | 2,56 | 1207 | 966 | 805 | 690 | 603 | 536 | 483 | 439 | 402 |
| 120-06 серый | 1,5 | 1,67 | 787 | 630 | 525 | 450 | 394 | 350 | 315 | 286 | 263 |
|  | 2,0 | 1,93 | 910 | 728 | 607 | 520 | 455 | 404 | 364 | 331 | 303 |
|  | 3,0 | 2,36 | 1112 | 890 | 742 | 636 | 556 | 495 | 445 | 405 | 371 |
|  | 4,0 | 2,73 | 1287 | 1030 | 858 | 736 | 643 | 572 | 515 | 468 | 429 |
|  | 5,0 | 3,06 | 1443 | 1154 | 962 | 824 | 721 | 641 | 577 | 525 | 481 |
| 120-08 белый | 1,5 | 2,23 | 1051 | 841 | 701 | 601 | 526 | 467 | 421 | 382 | 351 |
|  | 2,0 | 2,58 | 1216 | 973 | 811 | 695 | 608 | 541 | 487 | 442 | 406 |
|  | 3,0 | 3,16 | 1490 | 1192 | 993 | 851 | 745 | 662 | 596 | 542 | 497 |
|  | 4,0 | 3,65 | 1721 | 1377 | 1147 | 983 | 860 | 765 | 688 | 626 | 574 |
|  | 5,0 | 4,08 | 1924 | 1539 | 1283 | 1099 | 962 | 855 | 770 | 700 | 641 |

3.3.4.Гидравлическая схема комбинированного посевного комплекса КПК-МБ с установленной СВЖУ.

1-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), 2-ниппель 1/2”-М20х1,5, 3-шайба медная 21х27х1,5, 4-ниппель 3/4”-М20х1,5, 5-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5-М30х2), 6-ниппель 3/4” (БРС ISOA 3/4” Ниппель), розетка 3/4” (БРС ISOA 3/4” Розетка), 7- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 8-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),9-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 10-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 11-ниппель М14-М20х1,5, 12-шайба медная 15х21х1,5, 13-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 14-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель, розетка 1/2” (БРС ISOA 1/2” Розетка), 15-гидромотор шнека  MSA100, 16-ниппель 1/2” -М20х1,5, 17-шайба медная 22х27х1,5,18-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 19-кран 4-ходовой IDF 4V(1/2”), 20-ниппель 1/2” -М20х1,5, 21-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 22-ниппель 3/4” -М20х1,5, 23-шайба медная 27х34х1,5, 24-клапан обратный 3/4”, 25-тройник М30х1,5-3/4”-М30х1,5, 26-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 27-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 28-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 29-дивертор 3-ходовойDFVIE3/4, 30-ниппель 3/4”-М30х1,5, 31-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 32-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 33-РВД 19-27,5 РОСТ 2SN (М30х1,5), 34-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 35-ниппель 9/16”UNF-М20х1,5, 36-шайба медная 18х24х1,5, 37-гидромотор вентилятора ParkerF11-010-HU-CV-K-000-000-0, 38-гидроцилиндр каскадный 40ТР08-137, 39-ниппель 3/4”-16-М20х1,5, 40-шайба медная 27х34х1,5, 41-гидроцилиндр каскадный 37ТР08-137, 42-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 43-тройник М20х1,5, 44-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 45-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800.011, 46-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 47-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5-М22х1,5), 48-гидроцилиндр каскадный 42ТР08-150, 49-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 50-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 51-гидроцилиндр каскадный 45ТР08-150, 52- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 53- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 54- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 55- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 56- РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  (М20х1,5), 57-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 58-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 59-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 60-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 61-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5),  62-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 63-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 64-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 65-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 66-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 67-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 68-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 69-РВД 12-27,5РОСТ 2SN (М20х1,5), 70-гидроцилиндр ГЦ40.20х70.11, 71-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 72- ниппель 1/2”-М20х1,5, 73-гидромотор ГМШ-50, 74-кольцо фланцевого уплотнения насоса НШ-50, 75-муфта угловая НШ-50, 76-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 77-кран 3-х ходовой МЗПО, 78-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 79-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.11 Гидравлическая схема КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-990МБ, КПК-1080МБ, с гидравлическим приводом вентилятора, шнека, помпы и системой внесения жидких удобрений СВЖУ.

Обозначение гидравлических магистралей посевных комплексов КПК-720МБ, КПК-850МБ, КПК-990МБ, КПК-990МБ-У, КПК-1080МБ, переднеприцепным бункером:

А – красный, подъем культиватора;

Б – красный- голубой, заглубление культиватора;

В – черный, опускание крыльев культиватора, привод гидромотора помпы;

Г – черный - голубой, подъем крыльев культиватора, слив гидромотора помпы;

Д – желтый, подъем дисковых сошников;

Е – желтый - голубой, заглубление дисковых сошников;

Ж – розовый, подача в гидромотор привода вентилятора или шнека;

З – розовый – голубой, слив с гидромора привода вентилятора или шнека;

К – голубой, слив из корпусов гидромоторов привода вентилятора и привода помпы в масленый бак.

Параметры применяемых РВД в зависимости от параметров посевных комплексов с переднеприцепным бункером и установленной СВЖУ изложены в табл.6

табл.6

| Номер позиции на гидравлической схеме, рис.69 | Параметры применяемых РВД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК-720МБ |  | КПК-850МБ |  | КПК-990МБ |  | КПК-1080МБ |  |
|  | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм | Тип РВД | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.5 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-М30х2-90 | 1500 |
| Поз.7 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.8 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 8800 |
| Поз.9 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.10 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3500 |
| Поз.13 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2500 |
| Поз.18 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.21 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| Поз.26 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 5500 |
| Поз.27 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6200 |
| Поз.28 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.31 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1700 |
| Поз.32 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5 | 1000 |
| Поз.33 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 | РВД 19-27,5 РОСТ 2SN М30х1,5-11/16 UFC | 500 |
| Поз.34 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5400 |
| Поз.42 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3200 |
| Поз.44 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 2400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.46 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6500 |
| Поз.47 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 М22х1,5 | 1600 |
| Поз.49 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4300 |
| Поз.50 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 7500 |
| Поз.52 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3750 |
| Поз.53 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.54 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.55 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.56 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.57 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.58 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 6000 |
| Поз.59 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.60 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.61 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.62 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.63 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 |
| Поз.64 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.65 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.66 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 4150 |
| Поз.67 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 2250 |
| Поз.68 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поз.69 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 |  |
| Поз.71 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 3900 |
| Поз.76 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 |
| Поз.78 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 |
| Поз.79 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 | РВД 12-27,5 РОСТ 2SN М20х1,5 | 5500 |

Допускается применение сборных РВД по длине.

Внимание!!!

Запрещено применение РВД с характеристиками ниже, чем приведены в табл.6

4. Требования безопасности

Для работы с комбинированным посевным комплексом серии КПК, с установленной на нем СВЖУ – КПК, допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации КПК РЭ, настоящую инструкцию и прошедшие вводный инструктаж. Выполнение настоящих требований по безопасности обязательно при сборке, работе и обслуживании.

Осторожно!!!

Заправку емкости раствором с жидкими удобрениями должны проводить операторы, прошедшие дополнительный инструктаж по безопасности работы с вредными и отравляющими веществами, иметь специальную одежду и другие средства защиты, в соответствии с требованиями, предъявляемыми при работе с этими веществами.

Внимание!!!

После  заправки емкости жидкими удобрениями убедитесь в том, что люк емкости закрыт, система СВЖУ - КПК герметична, работа с не герметичной системой запрещена.

4.1.При сборке и эксплуатации СВЖУ – КПК, установленной на комбинированном посевном комплексе серии КПК:

- для монтажа крупных узлов применяйте грузоподъемные механизмы, зачаливайте узлы  только в местах, обозначенных знаком «Место строповки» или, убедившись в надежности строповки;

-  при монтаже гидросистемы СВЖУ - КПК, убедитесь  в герметичности шлангов и соединений, не допускается установка деталей с явными механическими повреждениями.

ВНИМАНИЕ!

При транспортирования комбинированного посевного комплекса, с установленной СВЖУ, к месту работы убедитесь:

- в надежности соединения комбинированного посевного комплекса с трактором, закрепите страховочный трос;                                                                                                                                                                       - в наличии светоотражателей;                                                                                                                  -в фиксации рам правой и левой ;                                                                                                                  -в фиксации гидроцилиндров транспортных колес и прицепа полным набором клипс;

-убедитесь, что гидравлические шланги СВЖУ - КПК не пережаты и не трутся о металлические части и система герметична;

-убедитесь, что емкости для жидких и гранулированных удобрений, а также семян пустые.

ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание комбинированного посевного комплекса, с установленной СВЖУ - КПК, проводить при выключенном двигателе трактора.

Во время работы с комбинированного посевного комплекса, с установленной СВЖУ - КПК, необходимо соблюдать следующие правила по технике безопасности:

-перевод комбинированного посевного комплекса, из транспортного положения в рабочее и обратно выполняется на ровной площадке, не допускается боковой наклон машины, стоянка посевного комплекса допускается только на ровной и прочной поверхности;

-пускать трактор в движение, поднимать и опускать с помощью гидросистемы культиватор, дисковые сошники и запускать привод насоса СВЖУ, только по установленному сигналу;

-во время движения агрегата категорически запрещается находиться на раме культиватора и бункера, между посевным комплексом и трактором, впереди агрегата и близко сбоку и сзади от него;

-при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту СВЖУ - КПК, культиватор должен быть заблаговременно разложен и опущен на землю, запрещается работать под поднятым культиватором;

-ремонтировать, смазывать, подтягивать гайки только при полной остановке агрегата и выключенном двигателе трактора.

4.2.Требования к безопасной эксплуатации помпы AR-160 Bp .

4.2.1. Используйте устройство для понижения давления на выпускной линии насоса, чтобы предотвратить повреждение от давления, когда сброс насоса заблокирован или закрыт другим способом, а источник энергии все еще работает.

Внимание!!!

4.2.2. Никогда не качайте легко воспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости, такие как бензин, дизельное топливо, керосин и др. Не используйте во взрывоопасных средах. Помпу необходимо использовать только для жидкостей, которые совместимы с материалами ее компонентов. Если вы не обратите внимание на это предупреждение, вы можете нанести серьезный вред себе и/или имуществу, в этом случае гарантия на

изделие распространяться не будет.

4.2.3. Никогда не эксплуатируйте насос на скорости, превышающим максимально рекомендованное.

4.2.4. Никогда не качайте под давлением, превышающем максимально рекомендованное.

4.2.5. Никогда не качайте жидкости при температурах, превышающих максимально рекомендованные (140°F/60°C).

4.2.6. Убедитесь, что источник энергии отвечает требованиям вашего оборудования.

4.2.7. Обеспечьте соответствующее ограждение для движущихся деталей, таких как валы и шкивы.

4.2.8. Перед обслуживанием выключите помпу.

4.2.9. Сбросьте давление в системе перед ремонтом любого элемента.

4.2.10. Слейте всю жидкость из системы перед ремонтом любого элемента.

4.2.11. Проверяйте все шланги на предмет износа перед каждым использованием. Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.

4.2.12. Периодически проверяйте помпу и компоненты системы. Осуществляйте необходимое текущее обслуживание.

4.2.13. Используйте трубы, шланги и крепления, рассчитанные только на максимальное давление помпы.

4.2.14. Не используйте эти помпы для качания воды или других жидкостей для потребления человеком или животными.

4.3. При консервации и расконсервации:

- проводить подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию в специально приспособленных вентилируемых помещениях;                                                                                     - не допускается пользоваться открытым огнем;                                                                                            - применять защитные средства в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к используемым материалам консервации и расконсервации.

4.4.При хранении:

- при длительном хранении СВЖУ - КПК, ее необходимо демонтировать с посевного комплекса и хранить в закрытом помещении;                                                                                                                                - допускается не снимать узлы смонтированные на бункере.

5. Подготовка СВЖУ - КПК к работе, обкатка.

СВЖУ - КПК поставляется потребителю в частично разобранном состоянии для облегчения транспортировки.

5.1 Приемка изделия.

При поступлении СВЖУ – КПК к потребителю необходимо:

- проверить число мест по отгрузочным документам и произвести наружный осмотр;          - произвести приемку, составить акт приемки;                                                                                        - при обнаружении поломок изделия или недостаче упаковочных мест - составить коммерческий акт; если повреждена только упаковка - коммерческий акт не составляется;                                               - проверка подетальной комплектации полученной СВЖУ - КПК должна быть проведена при принятии его от транспортной компании.

5.2. Досборка СВЖУ - КПК.

Рабочее место для сборки СВЖУ - КПК на комбинированный посевной комплекс должно быть оборудовано подъемно-транспортными устройствами. Перед сборкой СВЖУ - КПК разложить все узлы и детали в последовательности, удобной для сборки, все трущиеся детали перед сборкой очистить от краски и пыли, смазать пластической смазкой.

При сборке соблюдайте следующие правила:

- элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, соответствующим данному диаметру резьбы в соответствии с табл. 7 и крепить их от самоотвинчивания путем постановки шплинтов, пружинных шайб, контргаек, замков, согласно комплекту поставки, правильная затяжка резьбовых соединений исключает механическое повреждение изделия и обеспечивает оптимальные условия работы узлов и механизмов, проверку правильности и своевременности затяжки резьбовых соединений проводить в соответствии с требованиями по техническому обслуживанию машины;                                         - вести работу в специальной одежде.

табл. 7

Освободите грузовые места от вязальной проволоки и проведите расконсервацию.

5.2.1. Установите узлы СВЖУ - КПК на посевной комплекс, согласно требованиям, изложенным п.3.2.

5.2.2. Присоедините посевной комплекс к трактору, зафиксируйте страховочный трос, подсоедините быстроразъемные муфты гидравлических шлангов с гидрораспределителем трактора.

5.2.3. Заполните гидросистему комбинированного посевного комплекса, соблюдая требования изложенные в руководстве по эксплуатации на  КПК РЭ. Плавно поднимите гидроцилиндрами транспортных и опорных колес культиватор, проверьте свободное перемещение всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу. Плавно опустите гидроцилиндрами транспортных и опорных колес культиватор на землю, проверьте свободное перемещение всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу.

5.2.4. Плавно поднимите гидроцилиндрами транспортных и опорных колес культиватор, плавно сложите крылья культиватора, проверьте свободное перемещение всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу. Плавно разложите крылья культиватора, проверьте свободное перемещение всех узлов, гидравлические шланги не пережаты и имеют необходимую свободу.

5.2.5. Переведите культиватор в транспортное положение.

5.2.6.Комбинированный посевной комплекс КПК с установленной на нем СВЖУ - КПК, готов к транспортировке к месту работы.

5.3. Проверка работоспособности комбинированного посевного комплекса КПК с СВЖУ - КПК.

5.3.1. Присоедините посевной комплекс КПК с установленной СВЖУ - КПК к трактору, зафиксируйте страховочный трос, подсоедините быстроразъемные муфты гидравлических шлангов с гидрораспределителем трактора, переведите культиватор в транспортное положение, зафиксируйте клипсами гидроцилиндры транспортных колес полным набором клипс, крылья - пальцами. Посевной комплекс с СВЖУ - КПК готов к транспортировке к месту работы.

Внимание!!!

Запрещается транспортировать посевной комплекс с заполненными емкостями под семена, гранулированные и жидкостные удобрения.

5.3.2.  При  переводе посевного комплекса с СВЖУ, из транспортного положения в рабочее:

-расфиксируйте крылья;

-оставьте необходимое количество клипс, на штоках гидроцилиндров транспортных колес, в соответствии с заданной глубиной обработки;

-оставьте необходимое количество клипс, на штоках гидроцилиндров транспортных колес, в соответствии с заданной глубиной обработки;

- убедитесь в наличии необходимого количества масла в гидросистеме трактора;

-плавно разложите крылья;

-плавно опустите культиватор  на землю, выключите двигатель трактора, проверьте  затяжку болтовых соединений, сохранность форсунок и шлангов СВЖУ - КПК;

-убедитесь что гидравлические шланги и семепроводы негде не пережаты и имеют необходимую свободу;

-запустите двигатель трактора и поднимите культиватор гидроцилиндрами;

-убедитесь что гидравлические шланги и семепроводы, негде не пережаты и имеют необходимую свободу;

-заправьте емкость жидкими удобрениями в соответствии с требованиями безопасности при работе с данным препаратом, закройте люк емкости, проверьте гермитичность системы;

-заправьте емкости с гранулированными  удобрениями и семенами, закройте люки емкостей, проверьте герметичность люков;

-в случае отсутствия у трактора специальной линии подключения гидромотора, установите на тракторе рабочие обороты двигателя, включите гидромотор привода помпы, отрегулируйте необходимые обороты - 550 об/мин. и отрегулируйте давление в СВЖУ согласно табл.6, дайте поработать насосу в течении 2 минут, убедитесь в стабильности работы гидромотора, помпы и постоянства давления.

-проверку работы трубок питателей проводить на воде, так как жидкие удобрения таксичны и могут привести к отравлению и нарушению экологии;

-настройку нормы внесения гранулированных удобрений проводить по руководству по эксплуатации на посевной комплекс КПК-РЭ;

-в процессе работы убедитесь в правильной настройке расхода семян, жидких и гранулированных удобрений. Посевной комплекс КПК с установленной  СВЖУ - КПК, готов к работе, дальнейшую настройку проводить в процессе работы.

5.4. Обкатка комбинированного посевного комплекса КПК с установленной СВЖУ - КПК.

Обкатку посевного комплекса с СВЖУ, проводить в хозяйственных условиях. Перед началом обкатки проверить затяжку всех болтовых соединений, проверить соответствие сборки посевного комплекса и СВЖУ, руководствам по эксплуатации КПК РЭ и СВЖУ - КПК РЭ, отрегулировать необходимую глубину обработки культиватора, нормы внесения жидкостных и гранулированных удобрений, глубины заделки и норму высева семян.

5.4.1. Провести  обкатку посевного комплекса с СВЖУ, в течение 30 минут. После обкатки подтянуть все болтовые соединения, проверить температуру помпы и гидромотора, при перегреве помпы выше 600С и гидромотора выше 800С, провести регулировку по снижению давления в системе, проверить уровень масла в баке трактора.

5.4.2 Полную обкатку произвести в течение 8 часов, при необходимости выполнить работы изложенные в п.5.4.1.

Движение посевного комплекса КПК в рабочем положении только прямолинейное. Разворот разрешен только с выглубленными  рабочими органами и отключенной СВЖУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться впереди агрегата во время движения;

- работать с неисправным посевным комплексом, СВЖУ  или трактором;

- производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения;

- очищать рабочие органы и форсунки во время движения.

5.5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Внимание!!!

Насос  должен работать:

-непрерывный режим работы: - 6.9 бар

-прерывистый режим работы: - 13.8 бар

Внимание!!!

Проверьте:

- герметичность люка емкости для жидких удобрений;

-герметичность люков емкостей для гранулированных удобрений и семян;

-герметичность СВЖУ – КПК, семепроводов, гидравлической системы;

-не засоренное выходное отверстие трубки-питателя .

Возможные неисправности и методы их устранения изложены в табл.8

табл.8

| № п/п | Неисправность | Причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помпа не заполняется | Утечка в линии всасывания. | Проверьте шланг и фитинги на предмет утечки, устраните проблему. |
|  |  | Закупорка в линии всасывания. | Проверьте шланг на наличие препятствий, таких как мусор или отошедшая внутренняя оболочка. |
|  |  | Всасывающий шланг присасывается к дну или стенке бака. | Сделайте надрез или V-образный вырез на конце всасывающего шланга. |
|  |  | Уплотнение насоса пропускает воздух. | Замените уплотнение. |
| 2 | Потеря давления. | Забит всасывающий фильтр. | Регулярно проверяйте и чистите фильтр. |
|  |  | Перекручен или заблокирован всасывающий шланг. | Проверьте всасывающий шланг и отремонтируйте, если необходимо. |
|  |  | Утечка воздуха во входной линии обвязки. | Проверьте шланг и соединения на наличие утечек. Используйте герметик для трубных соединений и затяните соединения. |
|  |  | Занижены настройки обратного клапана. | Проверьте обратный клапан и измените настройки. |
|  |  | Неисправен измерительный прибор. | Замените измерительный прибор. |
|  |  | Уплотнение помпы пропускает воздух. | Замените уплотнение. |
|  |  | Изношены сопла форсунок. | Замените форсунки. |
|  |  | Изношена помпа. | Отремонтируйте насос (см. инструкции по ремонту). |
| 3 | Помпа не вращается. | Коррозия (ржавчина), окалина или осадок. | Разберите помпу и удолите ржавчину |
|  |  | В насосе застрял твердый предмет. | Разберите помпу и удалите предмет. |
| 4 | Гдромотор пропускает масло, через уплотнение вала | Давление в сливной магистрали более 1,5 бар. | Проверьте сливную магистраль, обеспечьте слив масла непосредственно в бак. |
|  |  | Не работает дренажная магистраль ( при наличии). | Устранить неисправности в дренажной магистрали. |
|  |  | Износилось уплотнение | Замените уплотнение |
| 5 | Гидромотор не развивает необходимых оборотов | Неправильно подключен к распределителю трактора | Изменить порядок подключения |
|  |  | Гидромотор не исправен | Заменить гидромотор |

6.  Правила эксплуатации и регулировки.

6.1. Основным условием правильной эксплуатации посевного комплекса КПК с СВЖУ - КПК являются:

- твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2);

- влажность почвы не более 27%;

- отсутствие куч пожнивных остатков.

6.2. Конструкция культиватора позволяет ему при работе с лапой  вносить жидкие удобрения на глубину до 12см.

6.3.Регулировку количества расходуемой жидкости проводить выбором типа форсунок  и давлением в системе в зависимости от рабочей скорости агрегата  в соответствии с табл.4.

7.Техническое обслуживание.

Рекомендуется проводить ежесменное, периодическое и послесезонное техническое обслуживание.

7.1 Ежесменное техническое обслуживание проводится один раз в смену.

Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании:

- очистить посевной комплекс от почвы и растительных остатков;

- провести наружный осмотр посевного комплекса и СВЖУ - КПК;

- проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения;

- контролировать герметичность  СВЖУ - КПК и исправность форсунок и питательных трубок;

- контролировать температуру корпусов помпы и гидромотора, при нагреве помпы выше 60 градусов, а гидромотора выше 80 градусов проверить правильность регулировки узла.

7.2 Периодическое техническое обслуживание (ТО-1).

Проводится после 40 часов работы.

Перечень работ, выполняемых при периодическом техническом обслуживании:

- выполнить п.7.1 (работы выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

- проверить емкость для раствора почвенного гербицида;

-проверить регулировку давления в СВЖУ, проверить расход жидких удобрений регулируемых форсунками, давлением и скоростью.

7.3 Послесезонное техническое обслуживание (ТО-2).

Проводится после окончания полевых работ.

Требуется выполнить:

- выполнить п.7.1 (работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

-  выполнить п.7.2 работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании);

- демонтировать СВЖУ - КПК, сдать на хранение в закрытое помещение;

- восстановить поврежденную окраску на деталях и узлах путем нанесения лакокрасочного покрытия;

-допускается металлоконструкции СВЖУ не снимать.

8. Транспортирование.

8.1. Транспортировать  СВЖУ - КПК от изготовителя к потребителю допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.                                                                                                                                                                      8.2. При работе  посевного комплекса с СВЖУ рекомендуется транспортировать его по проселочным или полевым дорогам, при необходимости выезда на транспортную магистраль руководствуйтесь требованиями правил дорожного движения. Перед движением убедитесь в надежной фиксации узлов посевного комплекса.

9. Хранение.

Постановка СВЖУ - КПК на хранение производится под руководством инженерных служб хозяйства.

Кратковременное хранение может осуществляться на полевых станах бригад, в  отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

СВЖУ - КПК  сдается на межсезонное хранение после выполнения послесезонного технического обслуживания.

9.1. На хранение в закрытых помещениях посевной комплекс с СВЖУ - КПК может устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей СВЖУ. Трущиеся части, резьбовые соединения,  обработать консервационной смазкой.

9.2.При хранении посевного комплекса на открытой площадке, СВЖУ - КПК демонтировать и сдать на хранение в закрытый склад, допускается металлоконструкции СВЖУ не снимать.

9.3. Кратковременное хранение.

9.3.1. Подготовку к кратковременному хранению производите непосредственно после окончания работ.

9.3.2. Перед постановкой на хранение должна быть произведена проверка технического состояния посевного комплекса и СВЖУ.

9.3.3. Посевной комплекс и СВЖУ, должны пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков.

9.3.4.  На хранение посевной комплекс с СВЖУ, должен устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей.

9.4. Длительное хранение.

9.4.1. После окончания полевых работ посевной комплекс с СВЖУ, подготовить для хранения в осенне-зимний период. Подготовка должна быть закончена не позднее 10 дней с момента окончания работ.

9.4.2. Посевной комплекс с СВЖУ, должен храниться в закрытом помещении. Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации и снятии СВЖУ для хранении ее в закрытом складе.

9.4.3 Работы, связанные с подготовкой посевного комплекса с СВЖУ, к хранению, производятся специализированной группой или механизатором под руководством лица, ответственного за хранение.

9.4.4.  Посевной комплекс с СВЖУ, должны пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков и ржавчины. Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочного покрытия.

9.4.5. Трущиеся части, резьбовые соединения,  и рабочие органы очистить, обезжирить и промыть путем протирания участков, подлежащих консервации, щетками или х/б салфетками, смоченными растворителями для лакокрасочных материалов. Допускается применять трихлорэтилен по ГОСТ 9976-70, дизельное топливо и другие растворители, за исключением растворителей, содержащих соединения ароматического ряда. Сушку изделий после обработки растворителями производят до полного высыхания, их обдувают сжатым воздухом в специальных камерах с вытяжной вентиляцией или протиркой сухими х/б салфетками. Подготовку к консервации можно проводить щелочными растворами; обезжиривание, промывание и сушку - до полного высыхания. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014-78.

9.4.6. Трущиеся поверхности, резьбовые соединения, и рабочие органы подвергнуть консервации маслами: НГ-203 ГОСТ 12328-77, К-17 ГОСТ 10877-76, ПВК ГОСТ 195-3774. Нанесение масла на поверхности производить погружением, распылением или намазыванием. Масло наносится подогретым до 70 град., при консервации консистентными смазками – подогревают до 100 град.

После нанесения на поверхность масла, его избытку дают стечь, при нанесении слоя любым способом, он должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Толщина слоя – 0,5…1,5 мм.

9.5 Снятие с хранения.

Техническое обслуживание СВЖУ - КПК, при снятии с хранения:                                                                                                                                       - проверьте техническое состояние узлов СВЖУ - КПК, очистите от пыли и грязи;                                       - проведите расконсервацию промыванием в минеральном масле при температуре 100 – 120 град. с последующей протиркой ветошью, смоченной в растворителе, а затем сухой ветошью, или расконсервируйте промыванием горячей водой или моющими средствами с пассиваторами и последующей сушкой;                                                                                                                   - установить гидроарматуру и узлы СВЖУ на посевной комплекс.

10. Комплектность.

СВЖУ - КПК поставляется потребителю укрупненными сборочными единицами, упакованными в ящики и в отдельные связки – упаковочные места (УМ). Комплектность СВЖУ - КПК проверяется по ведомости отгрузки, в которой перечислены все отгрузочные места и что в них находится.

11.Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие СВЖУ - КПК документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, перевозок, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации культиватора с установленным СВЖУ – КПК – 12 месяцев.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:

- невыполнения очередного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации СВЖУ - КПК РЭ;

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

- при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства по эксплуатации: наезд (удар) на препятствие, нарушении условий хранения, повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия, в следствии которого требуется замена агрегатов (узлов) или ремонт (замена) детали этого агрегата, а также, если требуется замена или правка элементов металлоконструкций;

- внесения в конструкцию СВЖУ - КПК изменений, проведенных потребителем без согласования с заводом - изготовителем;

- при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

- при замене узлов, деталей и агрегатов, не предусмотренных нормативно – технической документацией завода-изготовителя;

- не предоставлении пакета необходимых документов.

Работы, не прошедшие гарантийный случай, производятся за счет потребителя после согласования их стоимости и сроков ремонта.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатации, но не позднее 12 месяцев с момента получения его потребителем.

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству изготовления СВЖУ,  производится в установленном порядке.

Срок службы СВЖУ - КПК – 7 лет.

ООО «Агроцентр»

наименование завода-изготовителя

656067  Алтайский край

г.Барнаул, ул. Попова 200

адрес завода-изготовителя

Гарантийный талон

СВЖУ- _______КПК полностью соответствует нормативно-технической документации, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

М.П. Контролер______________Личная _____________ Расшифровка

подпись                              подписи

М.П. ______________________Личная _____________ Расшифровка

Дата получения изделия потребителем   подпись                              подписи

М.П.______________________Личная _____________ Расшифровка                    Дата ввода изделия в эксплуатацию              подпись                                             подписи

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

По количеству и качеству

К товарной накладной №_________ от «_______» __________________20_____года.

Мы нижеподписавшиеся, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего на

основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ действующего на

основании __________________________________  , с другой  стороны, составили

настоящий Акт в том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает

___________________ и по качеству данный вид продукции соответствует требованиям

технической документации.

Срок поставки Поставщиком соблюден.

С момента подписи настоящего Акта Заказчик не имеет претензий к качеству, комплектности, полноте и своевременности поставки  _______________________________

Дата получения продукции Заказчиком   «______» __________________ 20_____ года

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «______» __________________ 20_____ года

Ввод в эксплуатацию произвел__________________  __________    ____________________

От Поставщика:  ________________/_________________/

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От Заказчика ___________________________________

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От завода-изготовителя: ___________________________

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова 200                                                  М.П.

ООО «Агроцентр»,

ВНИМАНИЕ!

Для постановки на ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ необходимо заполнить АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ и отправить заводу –изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в эксплуатацию.

ПАСПОРТ

Система внесения жидких удобрений

СВЖУ-_______КПК

ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Агроцентр»

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200

Модель_________________________

Номер __________________________

Год выпуска _____________________

Комплектность соответствует спецификации заказа______________________

СВЖУ-_______КПК полностью соответствует требованиям нормативно–технической документации.

Отдел технического контроля ОТК ________________________________

Отметка продавца:                                                    Владелец:

ООО «Агроцентр»                                                          _____________________

Дата продажи:                                                                Дата ввода в эксплуатацию:

«_____»______________ 20___года              «______» ____________20___года

М.П.  подпись _________/_________/      М.П.  подпись_________ /_________/

Смена владельца: ________________________________________________

«_____»_______________ 20___ года

Ввод в эксплуатацию произвел: _____________«_____»_________20___год